# 技术部分

仪器设备名称：高精度一氧化碳、二氧化碳和氧硫化碳分析仪

- 采购背景/目标：

一氧化碳和硫化物是氢燃料电池用高纯氢气中对电池性能有关键影响重要杂质，据文献报道，微量的一氧化碳可使氢燃料电池中的Pt催化剂中毒，导致电压下降；痕量的硫化物则会占据催化剂的活性位点，使催化剂中毒，这种损伤是不可逆转的，电池的催化剂一旦中毒，电池的性能将大幅下降。因此，在氢燃料电池用高纯氢气检测的国际标准（ISO14687）中明确给出了对一氧化碳和硫化物杂质检测的指标，要求一氧化碳和硫化物在氢气中的摩尔分数分别小于0.2μmol/mol和4nmol/mol。为研制氢燃料电池用高纯氢气中杂质标准物质建立氢燃料电池用高纯氢中杂质检测量值溯源体系，需购置一台高精度一氧化碳、二氧化碳和氧硫化碳分析仪。

- 采购标的执行标准：

按仪器采购技术要求和说明书中的指标进行验收。

- 技术规格

*3.1 精度（1sec）：

一氧化碳≤0.8ppb

氧硫化碳≤5ppt

二氧化碳≤150ppb

3.2镜面反射率≥99.99%

3.3采集频率：1-10Hz

3.4腔室体积：300ml至500ml之间

3.5可增加激光器扩展测定其它气体

- 产品配置要求：

4.1 仪器软件：可以调整仪器的光谱信息，可以实时计算测定数据浓度

*4.2 匹配软件：获取气体分析仪测定数据、气象参数数据、带有地理信息及测定实时数据的轨迹图功能；可计算相关实验数据，实现自动数据校正。

- 技术文件要求：

5.1 产品说明书

5.2 匹配软件的有效依据

- 技术服务要求：

6.1 售后服务要求：

保修期：保修期1年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修。

6.2 技术培训要求

6.2.1 安装验收期间，在用户所在地对用户进行（2-3）工作日仪器操作和日常维护的现场培训。

- 验收标准

仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

- 订购数量：  1套

- 目的港：	北京

- 交货时间： 合同签订后的6个月内