# 自主招标文件

项目名称：汕头大学土木系总氮测量组件等设备采购项目（二次）

招标编号：STU-HWZB-2021-010-2

招 标 人：汕头大学

组织招标：汕头大学招投标中心

发布日期：2022年1月20日

目录

第一部分:  投标邀请函

第二部分:  投标须知

第三部分:  用户需求

第四部分:  评标办法

第五部分:  合同（样式）

第六部分:  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

根据《汕头大学采购与招投标管理办法》，现就汕头大学土木系总氮测量组件等设备采购项目（二次）进行公开招标，诚邀符合资质要求，且综合实力强、服务质量优的企业参与投标。

一、项目名称：汕头大学土木系总氮测量组件等设备采购项目（二次）

二、招标编号：STU-HWZB-2021-010-2

三、项目金额：29.98万元。

四、经费来源：财政资金。

五、招标内容：

包组1：预算金额29.98万元

| 序号 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮测量组件 | 1（套） | 详见第三章 | 是 |
| 2 | 冷冻干燥机 | 1（套） |  |  |
| 3 | 立式高速冷冻离心机 | 1（套） |  |  |
| 4 | 纯水/超纯水一体化系统 | 1（套） |  |  |

六、合格投标人资格要求：

1. 投标人应具备以下条件：

（1) 具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

3. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（投标人须提供相关信息网站页面截图，查询时间为招标公告发布日期之后。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

4. 投标人已在招标公告规定时间内向汕头大学招投标中心报名登记成功。

5. 本项目不接受联合体投标。

七、报名方式及截止时间：

1.报名截止时间：2022年1月27日17时00分（北京时间）。

2.有意向参加投标的投标人请以电子邮件方式向汕头大学招投标中心(o_ztbzx@stu.edu.cn)报名，为避免遗漏，请以 “报名—汕头大学土木系总氮测量组件等设备采购项目（二次）” 为邮件主题。

3.以邮件的附件方式附以下证明资料（加盖单位公章，扫描为PDF格式）。

（1）报名函（格式见招标文件）；

（2）投标人企业营业执照或事业单位法人证书或其他组织、税务登记证及组织机构代码证复印件（已办理三证合一或五证合一的投标人则只需提供营业执照）；

（3）投标人法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

（4）投标人法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交）。

4.招投标中心对投标人提交报名资料的核对，仅代表其报名的确认，不代表其投标资格的确认。投标人的投标资格最终以评标小组根据其投标文件中的相关资料作出的评审结论为准。当评标小组对投标文件中资质证明文件的复印件有疑问时，招标人有权利要求投标人在规定时间内提供原件进行核对。

5.投标人递交提供的所有资料必须真实、有效，若发现有提供虚假资料投标的将取消其投标资格，并将上报相关部门根据国家相关规定予以处罚。

八、招标文件的获取：

本项目招标文件免费发放，投标人可直接下载本公告附件之招标文件，无需购买。

九、投标保证金：

本项目不收取投标保证金。

十、投标文件提交地点及截止时间：

1.投标地址：汕头市大学路243号汕头大学招投标中心（文科楼1号梯文南409）。

2.投标时间：2022年2月17日9:00-15:00（北京时间），逾期送达的投标文件将不予接收。

3.投标截止时间：2022年2月17日15时00分（北京时间）。

4.开标时间：2022年2月17日15时00分（北京时间）。

5.开标地点：汕头市大学路243号汕头大学招投标中心会议室。

6.本项目可接受由投标法定代表人或其授权代表亲自提交的投标文件，也可接受以邮寄形式提交的投标文件（若选择以邮寄方式提交，请投标人务必提前与招投标中心工作人员联系确认，并确保投标文件提前寄达，投标人须自行承担邮寄途中的一切风险及可能造成的任何损失）。

十一、公告发布媒介：

本公告在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn/）招标信息专栏、竞采星竞价采购网（网址：https://www.easyjcx.com/#/integration/）招标信息栏和中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）信息公告栏上发布，本公告的修改、补充及在各媒体发布的文本如有不同之处，以上述网站发布的文本为准。

十二、温馨提示：

1.递交投标文件时，为避免因迟到而失去投标/报价资格，请于投标截止前适当提前到达。

2.为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望报名成功而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件提交截止时间的3日前，以邮件方式告知我中心。对您的支持与配合，谨此致谢。

十三、有关本次招标之事宜查询：

1.招标组织：汕头大学招投标中心

电 话：0754-86502559、86502491

联系人：董老师、邱老师

传 真：0754-82903697

邮  箱：o_ztbzx@stu.edu.cn

2.汕头大学纪检监察室

电  话：0754-86502346

联系人：陈老师

邮  箱：o_jjs@stu.edu.cn

招 标 人：汕头大学

组织招标：汕头大学招投标中心

2022年1月20日

第二部分 投标须知

一、投标费用

1.投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标过程和结果如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

2.本次招标，不收取中标服务费。

二、招标文件

1.招标文件的澄清

1.1 投标人若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以书面形式于投标截止时间前10天直接送达或邮件通知招标人。

1.2 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.招标文件的补充和修改

2.1招标人可以用书面/公告补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。

2.2所发出的补充通知将于投标截止时间前发给所有已报名的投标人。该补充通知作为招标文件的一部分。投标人在收到该通知后须予以签收确认。

2.3招标人发布补充通知后，应考虑是否推迟投标截止时间。在所有已报名的投标人确认补充通知不影响其标书编制的情况下，招标人可以不推迟投标截止时间。

三、投标总则

1.投标文件的编制

1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

1.2投标语言和计量单位。投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，货币以人民币为计量单位。（除非招标文件中另有规定）

1.3投标人应按招标文件规定的招标范围进行投标。

1.4投标人应用人民币报价（投标报价表参照附件）。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1.5投标人应对投标货物/服务提供完整的详细的技术说明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按附件的格式如实填写技术响应表和商务响应表。

1.6投标人应确保，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

1.7如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

1.8每一种规格的货物/服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

1.9只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

2.投标文件的组成

投标人提交的投标文件应至少包括以下内容：

（1）投标函；

（2) 投标资格文件；

（3) 技术响应文件；

（4）商务响应文件；

（5）投标报价文件。

3.投标文件的提交

3.1投标人提交的投标文件采用胶封装订成册，具体包括：

①投标文件需一式4份（正本1份，副本3份），投标资料不予退还。

②开标信封，内放开标一览表复印件。

3.2投标文件应使用A4规格纸张，应有明显的指引目录，每页应有页码。投标文件正本与副本的内容应一致，如果正本与副本内容不符，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字方有效。

3.3投标人对投标文件全部内容的真实性负责。

3.4因疫情原因，本项目可接受由投标法定代表人或其授权代表亲自提交的投标文件，也可接受以邮寄形式提交的投标文件（若选择以邮寄方式提交，请投标人务必提前与招投标中心工作人员联系确认，并确保投标文件提前寄达，投标人须自行承担邮寄途中的一切风险及可能造成的任何损失）。

3.5招标人对因不可抗力事件或因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.6所有投标文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖投标人的公章。无密封或未加盖公章的投标文件将被拒绝。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

①正本或副本；②项目名称；③招标编号；

④投标地点及时间；⑤投标人名称及地址。

4.投标有效期

4.1 投标有效期是投标截止日算起，投标文件中所有报价和承诺保持有效的时期。

4.2 要求投标有效期为90天。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人原投标有效期内应享有之权利、应负之责任及所有承诺也相应延续。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标的修改。

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人，投标截止时间后不得修改其投标。

7.投标的撤回

投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

8.开标、评标和授标

8.1 招投标中心将按《汕头大学采购与招投标管理办法》的规定组织开标、评标和授标。

8.2 评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.3 评标小组将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

8.4 没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。投标人不得通过修改或撤消不合格的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。出现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

a.投标人不符合“合格投标人资格要求”的；

b.投标人未按招标文件要求的金额和提交形式提交投标保证金的；

c.投标文件不完整的；

d.投标文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人有效授权的；

e.投标有效期不足的；

f.投标文件附有采购人不能接受的条件的；

g. 投标总价超出本项目预算的；

h. 投标方案或投标报价不是唯一的；

i. 投标文件有不符合招标文件带“★”要求的内容的。

8.5 评标小组将按已定原则进行评标，详见评标办法。

8.6 合同将授予符合招标文件条件并对采购人最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标（最低投标价法除外）。

8.7 招标结果在网上公告后，由招投标中心向中标人发出中标通知书。中标人应依时与采购人签约。

8.8 采购人与招投标中心没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

9.保密要求

9.1 凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

9.2 从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和甲方施加任何影响，其投标将被拒绝。

9.3 本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经采购人和招投标中心书面许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

四、签约

中标人应在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同。

第三部分  用户需求

一、项目概况

本项目是对汕头大学土木系总氮测量组件等设备采购项目（二次）进行公开招标，本项目每个包组确定一名中标供应商。

1.采购内容：详见采购清单。

2.财政预算：详见采购清单。

二、总体要求

1.投标人必须对所投子包内全部货物和服务投标。

2.投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

3.本项目投标报价应为人民币报价，报价包括设备费、技术设计费、卸货运输费、安装调试费、人员培训费、售后服务等费用及税费。

4.仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

5.技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

6.一切境外及进口事宜与本项目无关，中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。若中标人所投货物及其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国境外地区，中标人必须自行办妥货物进口有关的所有事项。

7.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

8.“★”号条款为本项目招标文件规定的实质性条款，也是评标小组评审时的重要参考指标，不满足将导致投标无效；带“▲”条款为重要响应条款，如不响应将严重影响技术评分。

★9.本项目包组1核心产品为 总氮测量组件。各包组提供相同品牌核心设备且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；投标人不足三家，则该项目按废标处理。

10.（特别提示！！！）：为避免影响验收，请投标人务必确保投标文件中的货物名称、品牌、规格型号、生产厂家、技术参数等信息与投标实物信息相一致！投标人应提供能够清晰展示各投标产品名称、品牌、规格型号、生产厂家等信息的照片或实物图片。

三、采购清单

包组1：预算金额29.98万元

| 序号 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮测量组件 | 1（套） | 详见第四节 | 是 |
| 2 | 冷冻干燥机 | 1（套） | 详见第四节 |  |
| 3 | 立式高速冷冻离心机 | 1（套） | 详见第四节 |  |
| 4 | 纯水/超纯水一体化系统 | 1（套） | 详见第四节 |  |

- 技术参数及要求

包组1（总氮测量组件等设备）：

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 签定合同后,30天内交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 汕头大学校内用户指定地点 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 合同签订后五个工作日内，中标人按中标金额的5%向采购人缴纳履约保证金,采购人在中标人提供中标金额30%预付款的发票后五个工作日内完成支付。全部货物现场安装调试并培训完毕、验收合格、完成交付，采购人在中标人提供中标金额70%尾款的发票后十个工作日内完成支付；中标人全面履行合同义务、未出现质量问题或违约情形的，质保期满采购人按中标人申请于十个工作日内将履约保证金无息返还中标人。 |
| 验收要求 | 1）货物为原厂制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患。 2）中标人向采购人保证其提供的设备（含软件、硬件）未侵犯任何第三方的产权（包括但不限于专利、商业秘密、商标权），若有第三方以采购人使用的设备侵犯其知识产权为由向采购人索赔，中标人应赔偿采购人由此而遭受的一切损失。 3）待设备抵达验收地点的5日内，采购人将组织中标人对设备进行验收。验收主要涉及设备的精度、操作可靠性、数据准确性、人员培训等方面，期间中标人有义务向采购人解释数据得出及计算原理，以及在不涉及核心技术前提下的数据结构，便于采购人后续使用及数据验证。验收前的质量及安全风险由中标人承担，采购人为此可无偿提供必要的临时仓储场所。 4）验收过程中，若因产品质量或本身技术参数不能满足采购项目的技术要求或达不到承诺的技术参数，采购人有权要求中标人在15日内予以整改，整改后仍达不到要求，采购人有权退货，中标人需按合同约定赔偿采购人损失。 5）本设备在采购人验收付款前的所有权属于中标人，设备及中标人人员的安全责任及保险费用均由中标人承担。 6）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准，中标人应随货提供该产品合格或满足相应技术标准规范的证明材料；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%， 说明：中标人全面履行合同义务、未出现质量问题或违约情形的，质保期满后采购人按中标人申请于十个工作日内将履约保证金无息返还中标人 |
| 其他 | （一）报价要求： 1.投标人报价不得高于项目预算价，投标报价至少应包含且不限于货物及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、招标代理服务费、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。 2.投标价格必须包含且不限于以下内容：（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等；（2）招标范围内所有设备及配件费；（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；（4）人员培训和售后服务的相关费用。 （二）安装与调试： 1.包装：中标人所供货物必须为设备生产厂家原厂包装，包装质量符合国家相关标准。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由中标人负责。 2.运输：中标人根据采购人指定的安装地点，负责将货物材料运送到现场，在此过程中的全部运输（包括但不限于装卸车、货物现场的搬运）所产生的全部费用由中标人负责。 3.装卸：各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 4.保管：货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。 5.中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。 6.中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 （三）技术培训： 1.中标人每台设备提供现场安装调试和培训。 2.应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标人支付。 （四）质量保证期及售后服务： 1.所有设备均须由中标人提供1年的整机保修服务，关键设备享有原生产厂家的技术支持和售后服务，费用包含在投标报价之中。 2.货物制造商必须有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。如果需要更换配件的，要求更换的配件与被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。如必须增加采购人的硬件和软件，中标人应协助解决。 3.保修期内，要求中标人每年对本项目的全部设备检修一次（包括配件的检查、调试、清理、更换、清尘等等），开始的具体时间由采购人与中标人商定，并且中标人不向采购人收取费用。 4.设备故障报修的响应：接到保障电话后，在24小时内上门服务并解决问题；如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，则必须在48小时内提供相同规格的替代设备，以免影响正常的工作。 5.所有设备保修服务方式均为厂家上门保修，即由生产厂家的技术维护人员或生产厂家授权的技术维护人员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标人承担。 6.中标人在质保期内负责软硬件系统运行的稳定性。负责更换硬件故障部件或修改出错的软件系统，费用包含在投标报价之中。若中标人提供的软硬件系统在功能上、性能上达不到使用要求，采购人有权要求中标人进行及时完善和修改。 7.如果在质量保证期内中标人未能按上述约定承担维修责任，采购人有权不予返还履约保证金，由此引起的损失要求中标人进行赔偿。 8.保修期后设备维护服务要求 （1）保修期过后，中标人需继续为所售设备提供支持服务。 （2）服务内容：与保修期内的售后服务内容相同。 （3）服务费用：设备硬件故障需维修时，中标人收取设备维修成本费用。软件新增模块需升级时，中标人收取升级的成本费用。其它服务(中标人工程师现场支持、维护、设备定期检查等)均无条件提供。 （4）服务方式和响应时间：与保修期内售后服务方式和响应时间相同。 （5）服务范围：中标人所售所有设备及相关软件。 9.质量保证期内由于设备本身质量原因导致的问题或故障，由本项目中标人负责解决并承担所有费用，期满后仍须提供良好的技术支持及零配件的优惠供应，定期对用户的设备进行维护和回访。 10.如因为调试、安装及运输原因等非质量原因导致的设备损坏中标人负责解决并承担所有费用。 11.质量保证期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期和维修期相应顺延。如设备因自身故障致停用时间单次超过30天则质保期在设备状态恢复正常时重新起计。 12.中标人在任何时候（自然灾害等非中标人设备质量原因的除外）都有义务为采购人解决使用过程中的疑问和困难，即时响应（包括电话响应），如电话或传真无法解决故障，保证24小时内派技术人员到达现场，及时排除故障恢复生产。如在24小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，确保设备在48小时内恢复正常运行；在15个工作日内仍无法修复设备故障，采购人有权要求中标人无条件更换该设备（件）；在质量保证期内经中标人两次修复，采购人有权要求中标人掉换故障设备。 13.如果在质量保证期内中标人未能按上述约定承担维修责任，采购人有权不予返还履约保证金，对由此引起的损失要求中标人进行赔偿。中标人负责向采购人提供现场安全操作及必要的维护保养培训。 |

2.技术标准与要求

1、采购标的：总氮测量组件

| 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 1、采用720℃催化热分解/化学发光的方法测量总氮。 2、不受到海水中的金属离子或溴的干扰。 3、总氮单元 TNM-L （1）分析类型:TN（总氮） （2）测定原理:热分解/ NO 检测（化学发光法） （3）测定范围:0 - 10000 mg/L （4）检出限:5μg/L（CPH CSH），20μg/L（CPN CSN） （5）重现性:CV 在 3% 之内 （6）-环境温度:5 - 35°C （7）电源要求:AC 100-120V ±10% 或者 AC 220-240V ±10%，6 A，50/60 Hz（功耗：约 230VA） （8）近似尺寸:约（宽）160 x（深）235 x（高）400 mm（不包括突出部分） 4、配置清单： （1）总氮测量组件 （2）气管连接头 （3）臭氧处理催化剂 （4）陶瓷纤维 |

2、采购标的：冷冻干燥机

| 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- |
| 2 | ▲1.冻干主机及整套配置内的其他产品均要求相互兼容 ▲2.冷阱冷却温度：≥-45℃ ★3.除湿量：≥1L/回 ▲4.具有真空泵累计计时功能和单次冻干时间计时功能 ★5.冻干仓和多歧管可独立分体设置，可使用试管和安培瓶进行冻干 ▲6.气路和水路要求独立分开设计，保护真空泵 7.设定和显示方式：薄膜按键输入设定，数字显示 8.真空解除方式：通过自动放气阀解除真空并具有空气过滤功能 9.冷阱解冻方式：热气体解冻 10.安全机能：漏电和电流过载保护、压缩机保护回路、服务插座用保险丝、控制面板自 11.我诊断功能，真空泵自动运转功能、真空度和冷阱温度监视功能、冷阱解冻功能 12.制冷方式：压缩机制冷方式 13.真空计显示范围及方式：皮拉尼真空计，数字显示，0.0~533Pa 14.冷阱容量及材料：容量不得低于5升，材质为不锈钢SUS 304 15.配备冷阱温度和真空度输出接口 16.配置清单： （1）冷冻干燥机主机1台 （2）真空油泵1台 （3）密封压仓1个 |

3、采购标的：立式高速冷冻离心机

| 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- |
| 3 | 1.最高转速：23000rpm 2.最大相对离心力：35500×g 3.最大容量：3000ml；（4X750ml） 4.温度设置范围：-20℃～40℃ 5.温度精度:±1.0℃ 6.离心腔直径：φ420mm 7.转速精度：±20r/min 8.标配：角转子 24*1.5/2.2ml 角转子 12×15ml/尖底 角转子 4×100ml |

4、采购标的：纯水/超纯水一体化系统

| 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- |
| 4 | 1.该系统以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水 2.纯水产水水质 ★2.1 离子截留率 > 96% 2.2 有机物截流率 > 99% 2.3 微生物和颗粒 > 99% 2.4 流速：≥ 5L/h ＠25℃ 2.5 纯水电阻池常数：0.26cm－1 3.超纯水产水水质： 3.1 电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ ★3.2 总有机碳含量(TOC)：＜ 5 ppb 3.3 内毒素＜0.001EU／ml 3.4 RNA酶＜0.003ng/ml 3.5 微生物 ＜0.1cfu／ml 3.6 颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml 3.7 超纯水电阻池常数：0.01cm－1，以温度补偿及非温度补偿模式两种方式显示电阻率 3.8 流速：＞0.5L/min 3.9 超纯水可根据需要定量取水 ★ 可制备无内分泌干扰物和无POPs（持久性污染物）超纯水： 双酚A < 0.005 ppb； 邻苯二甲酸二丁酯< 0.2 ppb； 邻苯二甲酸二（2-乙已基）酯 < 0.2 ppb； 壬基苯酚 < 0.1 ppb 4.系统标配体积≥30L的PE水箱，带空气过滤器和液位显示功能。 5.系统标配185/254nm双波长紫外灯，可有效降低纯水中的有机物水平。 6.彩色液晶显示面板，可显示出水质量（电阻率、电导率、温度），具有提醒更换纯化柱、紫外灯功能。 7.两段集成式纯化柱。 8.基本配置: （1）主机系统1 套； （2）集成式纯化柱1 套 ； （3）0.22 μm终端过滤器 1 个； （4）水箱空气过滤器 1 个； （5）≥30L水箱（含连接组件）1 套； （6）自来水预处理组件1套。 |

第四部分：评标办法

一、概述

本次招标采用公开招标方式进行，评标依据《汕头大学采购与招投标管理办法》组成的评标小组负责完成。

本次招标的评标采用综合评分法。本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且综合得分最高的投标人为中标候选人。

- 评标流程及步骤

（一）资格审查（《资格审查表》详见附表1）

1. 评标小组根据《资格性审查表》对投标人的资格逐项进行审查。

2.只有通过资格审查的投标人才能进入符合性审查。

（二）符合性审查（《符合性审查表》详见附表2）

1.评标小组根据《符合性审查表》对投标人的符合性逐项进行审查；

2.符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审。若有效投标人不足三家，则该项目按废标处理。

（三）招标文件的澄清

1.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）废标处理

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1.投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

（5）不同投标人的投标文件内容（含错漏之处）异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（6）不同投标人的投标文件相互混装。

（7）不同投标人的投标保证金从同一单位账户转出。

（8）评委会认定的其他串通投标情形。

2.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；评标小组根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正，投标人不接受修正后的投标报价的。

3.投标文件符合法律法规及招标文件中规定废标的其他因素的。

（五）详细评审

采购包组1：采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

1.商务评审小计20分；（《商务评分表》详见附表3）

2.技术评审小计50分；（《技术评分表》详见附表4）

3.价格评审小计30分；（《价格评分表》详见附表5）

（六）计算综合总分

评委在评分表评分完毕并签名送交评标小组，由评标小组计算各投标的综合总得分。

每个投标的综合总得分由以下三部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）:

（1）商务得分：在全体评委的商务评分（各商务细项评分总和），取其算术平均值；

（2）技术服务得分：在全体评委的技术评分（各技术细项评分总和），取其算术平均值

（3）价格得分：价格评审的客观计算得分。

（4）综合总得分＝商务得分＋技术服务得分＋价格得分

按总得分由高至低排出有效投标的名次。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

三、定标和授标

1.计分结束后，评标小组各包组将按综合总得分由高到低的排名顺序推荐第一名投标人为中标候选人，本项目各包组只推荐一名中标候选人。

2.由招投标中心负责整理《评标报告书》,全体评委审核《评标报告书》并签名确认。

3.用户代表根据评标小组的推荐意见和有关法规选定中标人。

4.招投标中心将《评标报告书》报送相关部门审批。

5.中标结果将在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn/）招标信息专栏进行公示。

6. 对公示结果无质疑投诉后，由招投标中心向中标人发出《中标通知书》，不在中标名单之列者即为落标人，招投标中心不再以其它方式另行通知。

附表1：

| 资格审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：汕头大学土木系总氮测量组件等设备采购项目（二次）（招标编号：STU-HWZB-2021-010-2） |  |  |  |  |
| 序号 | 评审因素及标准 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| 1 | 投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： 1.投标人缴纳的2021年以来任意1个月的税款证明材料（如税务局征收税款后打印的税票或完税凭证等。依法免税的投标人应提供相应免税证明文件； 2.投标人缴纳自2021年以来任意1个月的社会保障资金证明材料（如向社保局缴纳社会保障资金的发票或地税局代收社会保障资金的税票等证明材料。依法不需要缴纳社会保障基金的投标人应提供相应免缴证明文件。 |  |  |  |
| 2 | 投标人应是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。（投标人企业营业执照或事业单位法人证书、税务登记证及组织机构代码证复印件（已办理三证合一或五证合一的投标人则只需提供营业执照））。 |  |  |  |
| 3 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。 |  |  |  |
| 4 | 投标人参加本采购项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |  |  |
| 5 | 投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（如履行合同的设备/场地/技术人员/声明等）。 |  |  |  |
| 6 | 在招标文件规定的时间内报名并登记成功。(获取采购文件的具体方式详见本项目公告)。 |  |  |  |
| 7 | 本项目不接受联合投标体投标。 |  |  |  |
| 结 论(是否通过，填写“是”或“否”) |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |
| 备注：1.每一项符合要求的打“〇”，对不符合要求的打“×”，并在说明栏中简要说明原因。 2.结论栏只填写“是”或“否”。 |  |  |  |  |

评委签名：                            时间：

附表2：

| 符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：汕头大学土木系总氮测量组件等设备采购项目（二次）（招标编号：STU-HWZB-2021-010-2） |  |  |  |  |
| 序号 | 评审因素及标准 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| 1 | 投标报价： 1）投标报价未超过本项目最高采购限价 2) 对本项目的全部内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的 |  |  |  |
| 2 | 提供《投标函》，投标有效期为提交投标文件的截止之日起90天 |  |  |  |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件) |  |  |  |
| 4 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |  |
| 5 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |  |  |  |
| 6 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |  |  |  |
| 结 论(是否通过，填写“是”或“否”) |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |
| 备注：1.每一项符合要求的打“〇”，对不符合要求的打“×”，并在说明栏中简要说明原因。 2.结论栏只填写“是”或“否”。 |  |  |  |  |

评委签名：                            时间

附表3：

| 商务评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：汕头大学土木系总氮测量组件等设备采购项目（二次）（招标编号：STU-HWZB-2021-010-2） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| 1 | 商务响应程度 | 4 | 投标人对商务条款的响应程度： 非“★/▲”商务条款共4分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 2 | 同类项目业绩 | 6 | 2018年至今同类项目业绩（提供合同复印件证明，以合同签订时间为准，单独提供中标通知书不得分）。 每提供一个得1分，满分为6分。 |  |  |  |
| 3 | 客户评价 | 4 | 投标人每提供一份客户对项目实施完成效果认可的评价为良好以上的得1分，满分为4分。 |  |  |  |
| 4 | 管理体系认证 | 6 | 投标人或投标产品生产厂家获得的管理体系证书： 有效的质量管理体系认证，得2分； 环境管理体系认证，得2分； 职业健康安全管理体系认证，得2分。 提供有效期内的证书复印件，最高6分。 |  |  |  |
|  | 合计 | 20 | 小计 |  |  |  |
| 评委签名： 时间： |  |  |  |  |  |  |

附表4：

| 技术评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：汕头大学土木系总氮测量组件等设备采购项目（二次）（招标编号：STU-HWZB-2021-010-2） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审 因素 | 分值 | 评审标准 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| 1 | 所投产品设备技术参数符合性 | 32 | 考查投标人投标产品的技术参数响应程度： 完全满足或优于，得32分； “▲”号技术参数每负偏离一项扣3分，此项最多扣12分； 非“★/▲”号技术参数每负偏离一项扣1分，此项最多扣20分。 注：如用户需求书中有明确要求提供证明资料的，以用户需求书中的要求为准；如用户需求书中未明确证明材料的，以投标人响应情况为准。 |  |  |  |
| 2 | 技术、服务及货物运输方案 | 4 | 技术、服务及运输方案详细具体、具有针对性、可操作性强得4分； 技术、服务及运输方案较具体、针对性较强、操作性较强，得3分； 技术、服务及运输方案一般、针对性一般、可操作性一般，得2分。 技术、服务及运输方案差、针对性差、可操作性差，得1分。 未提供得0分。 |  |  |  |
| 3 | 产品质量及安全保证措施 | 6 | 有合理可行的维护计划、完善的质量保证体系、质量保证及服务承诺等。 投标人质量保证措施、方案具体详实、可行性高：6分； 投标人质量保证措施、方案基本完整、可行性较好：4分； 投标人质量保证措施、方案基本完整、可行性一般：2分； 投标人质量保证措施方案较差：1分。无措施：0分 |  |  |  |
| 4 | 安装、测试、培训、验收方案 | 4 | 方案十分详细具体、针对性很强，得4分； 方案详细、针对性强，得3分； 方案较详细、针对性一般，得2分； 方案详细性、针对性差，得1分； 不提供方案的，得0分。 |  |  |  |
| 5 | 售后服务方案 | 4 | 各阶段售后服务计划详尽，服务便利，质保期、响应时间、拟投入人员、维护保养服务（包括费用）等承诺可靠、具体，可操作性强，包括但不限于以下内容：①应急维修时间安排； ②免费保修期及质保期满后的承诺；③其它服务承诺； ④培训计划及人员安排； ⑤服务便利性。 售后服务方案十分详细具体，非常适用本项目需求，得4分； 售后服务方案详细具体，完全适用本项目需求，得3分； 售后服务方案较详细，可操作性一般，不完全适用本项目需求，得2分； 售后服务方案不够详细、全面，不满足项目需求，得1分。 无提供售后服务方案：0分 |  |  |  |
|  | 合计 | 50 | 小计 |  |  |  |
| 评委签名： 时间： |  |  |  |  |  |  |

附表5：

| 价格评审表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：汕头大学土木系总氮测量组件等设备采购项目（二次）（招标编号：STU-HWZB-2021-010-2） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| 1 | 投标报价得分 | 30 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100%（评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价） （以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。） |  |  |  |
|  | 合计 | 30 | 小计 （此表不单独进行评审，在得分汇总时根据各投标人的报价统一计算） |  |  |  |

第 五 部 分：合同（样本）

本合同条款仅供参考之用，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得修改实质性条款。

合同文本（通用模版）

| 甲方：汕头大学 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地址：汕头市金平区大学路243号 开户银行：中国银行汕头分行汕头大学支行 帐 号：628857760147 | 地址： 开户银行： 帐 号： |
| 统一社会信用代码：1244000045594645X2 | 统一社会信用代码： |
| 电话： | 电话： |

根据《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（招标编号：XXXX）招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容（产品性能参数以投标文件为准，为避免影响验收，请务必确保投标文件中的货物名称、品牌、规格型号、生产厂家等技术参数信息与投标实物信息一致！）

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总金额（大写）：人民币 元整；¥ 元 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、合同价格为规定地点交货价（包括安装施工、调试、配件、培训费和一切运杂费及税费）,货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

2、为避免影响验收，请投标人务必确保投标文件中的货物名称、品牌、规格型号、生产厂家、技术参数等信息与投标实物信息相一致！投标人应提供能够清晰展示各投标产品名称、品牌、规格型号、生产厂家等信息的照片或实物图片。

- 设备质量要求

- 乙方提供的设备必须符合中华人民共和国国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准，符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

- 乙方提供的设备必须是全新的原装设备（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，符合招标文件各项性能指标要求。

- 乙方提供的设备包装材料必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，如属有毒有害包装材料由乙方清运回收。

- 因设备的质量问题发生争议，由汕头市商检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 免费质保期期限：乙方应按服务承诺提供设备    年免费上门维修保养。

- 交货及交付

- 交货期：                         。

- 国产产品必须具备出厂合格证。

- 乙方应将所供设备的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

- 交货地点：甲方校内指定地点

- 验收要求

- 货物为原厂制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患。

- 乙方向甲方保证其提供的设备（含软件、硬件）未侵犯任何第三方的产权（包括但不限于专利、商业秘密、商标权），若有第三方以甲方使用的设备侵犯其知识产权为由向甲方索赔，乙方应赔偿甲方由此而遭受的一切损失。

- 国外进口部件须按国家有关规定办理进口商检手续，并提供原产地证明（原件）、报关单（原件）、装箱单等有效证明文件，其中证明文件与设备的序列号、包装箱号一致，并可追索查阅。所有物件均应是原厂正品，不能伪造或以次充好，一经发现，乙方需无条件退还已付款项并按合同总价的30%赔偿甲方损失。

- 待设备抵达验收地点的5日内，甲方将组织乙方对设备进行验收。验收主要涉及设备的精度、操作可靠性、数据准确性、人员培训等方面，期间乙方有义务向甲方解释数据得出及计算原理，以及在不涉及核心技术前提下的数据结构，便于甲方后续使用及数据验证。验收前的质量及安全风险由乙方承担，甲方为此可无偿提供必要的临时仓储场所。

- 验收过程中，若因产品质量或本身技术参数不能满足采购项目的技术要求或达不到承诺的技术参数，甲方有权要求乙方在15日内予以整改，整改后仍达不到要求，甲方有权退货，乙方需按合同约定赔偿甲方损失。

- 本设备在甲方验收付款前的所有权属于乙方，设备及乙方人员的安全责任及保险费用均由乙方承担。

交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准，乙方应随货提供该产品合格或满足相应技术标准规范的证明材料；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 付款条件

（按招标文件）

- 违约责任

- 乙方未能交付部分/全部设备，则需向甲方退还未交付部分设备款项并支付未交付部分设备金额的30%的违约金；未交付的设备影响其他设备使用的，则视为全部未交付。

- 乙方交付的部分/全部设备不符合合同规定的，则需向甲方退还未交付部分设备款项并支付不符合合同规定部分设备金额的30%的违约金。甲方无正当理由拒收设备，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总金额5%的违约金。

- 乙方逾期交付部分或全部设备，则每日按合同总金额3‰向甲方偿付违约金。逾期交付超过15天，则视为乙方无法交付，乙方的违约责任按照第六条第1款执行。

- 甲方若逾期拒绝付款，则每日按合同总金额万分之五向乙方偿付违约金。

- 乙方未履行售后服务，应当承担违约责任。经甲方通知未及时维修保养的，甲方有权另找第三方提供维修保养服务，因此产生的费用由乙方承担。或经甲方通知未及时维修保养的，按延迟每日支付合同总额1%的违约金；如延迟服务10日以上视为根本违约，甲方有权解除合同，除履约保证金不再退回外，乙方须支付合同总金额的10%的违约金，并将货物搬离甲方所在地。

- 乙方交付的设备或设施如不符合质量约定、或交付后出现质量瑕疵无法满足甲方使用、或未履行售后服务义务，应承担违约责任，甲方损失或费用根据质量与服务情形在履约保证金中先行抵除。乙方全面履行合同义务的，甲方若无故逾期退还履行保证金的，须自逾期日起支付乙方逾期退款利息。

- 质量保证期及售后服务

- 所有设备均须由乙方提供    年的整机保修服务，关键设备享有原生产厂家的技术支持和售后服务，费用包含在投标报价之中。

- 货物制造商必须有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。如果需要更换配件的，要求更换的配件与被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。如必须增加甲方的硬件和软件，乙方应协助解决。

- 保修期内，要求乙方每年对本项目的全部设备检修一次（包括配件的检查、调试、清理、更换、清尘等等），开始的具体时间由甲方与乙方商定，并且乙方不向甲方收取费用。

- 设备故障报修的响应：接到报障电话后，在24小时内上门服务并解决问题；如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，则必须在48小时内提供相同规格的替代设备，以免影响正常的工作。

- 所有设备保修服务方式均为厂家上门保修，即由乙方或生产厂家派员到甲方设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由乙方承担。

- 乙方在质保期内负责软硬件系统运行的稳定性。负责更换硬件故障部件或修改出错的软件系统，费用包含在投标报价之中。若乙方提供的软硬件系统在功能上、性能上达不到使用要求，甲方有权要求乙方进行及时完善和修改。

- 如果在质量保证期内乙方未能按上述约定承担维修责任，甲方有权拒绝返还履约保证金并对由此引起的损失要求乙方进行赔偿。

- 保修期后设备维护服务要求

- 保修期过后，乙方需继续为所售设备提供支持服务。

- 服务内容：与保修期内的售后服务内容相同。

- 服务费用：设备硬件故障需维修时，乙方收取设备维修成本费用。软件新增模块需升级时，乙方收取升级的成本费用。其它服务(乙方工程师现场支持、维护、设备定期检查等)均无条件提供。

- 服务方式和响应时间：与保修期内售后服务方式和响应时间相同。

- 服务范围：乙方所售所有设备及相关软件。

- 质量保证期内由于设备本身质量原因导致的问题或故障，由本项目乙方负责解决并承担所有费用，期满后仍须提供良好的技术支持及零配件的优惠供应，定期对用户的设备进行维护和回访。

- 如因为调试、安装及运输原因等非质量原因导致的设备损坏乙方负责解决并承担所有费用。

- 质量保证期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期和维修期相应顺延。如设备因自身故障致停用时间单次超过30天则质保期在设备状态恢复正常时重新起计。

- 乙方在任何时候（自然灾害等非乙方设备质量原因的除外）都有义务为甲方解决使用过程中的疑问和困难，即时响应（包括电话响应），如电话或传真无法解决故障，保证24小时内派技术人员到达现场，及时排除故障恢复生产。如在24小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，确保设备在48小时内恢复正常运行；在15个工作日内仍无法修复设备故障，甲方有权要求乙方无条件更换该设备（件）；在质量保证期内经乙方两次修复，甲方有权要求乙方掉换故障设备。

- 如果在质量保证期内乙方未能按上述约定承担维修责任，甲方有权拒绝返还履约保证金，并对由此引起的损失要求乙方进行赔偿。乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

- 技术支持及培训

乙方负责对设备进行免费安装、调试；设备到达后，在甲方人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。并由乙方技术人员负责免费培训甲方操作人员。经装机培训后，若甲方仍有技术、操作疑难，乙方负责免费技术支持。乙方将为甲方建立质量跟踪档案，对甲方进行不定期回访，以保证设备的正常高效运行。

- 争议解决

因履行合同产生的争议双方协商解决，协商不成提交汕头仲裁委员会仲裁，仲裁结果对双方具有法律约束力。

- 其它

- 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式叁份，由甲方执贰份、乙方执壹份，本合同自签定之日起生效。

以下无正文。

甲方（盖章）：汕头大学             乙方（盖章）：

代表（签字）：                     代表（签字）：

签约时间：  年    月   日

签订地点：汕头市

货物配置清单：

# 第六部分：投标文件格式

项目投标文件

一、  自查表

二、  投标资格文件

三、  符合性文件

四、  商务响应文件

五、  技术服务响应文件

六、  投标报价文件

七、  其它资料

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 《开标一览表》应单独封装在开标信封中。

投标文件

（正本/副本）

项目名称：汕头大学土木系总氮测量组件等设备采购项目（二次）

招标编号：STU-HWZB-2021-010-2

投 标 人：

投标人地址：

投标地点：

投标时间：        年      月      日

一、自查表

1.1资格自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 投标人应具备以下条件： （1) 具有独立承担民事责任的能力； （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （5）法律、行政法规规定的其他条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 2 | 2.投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 3 | 3. 信用记录： （1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单； （2）供应商不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（投标人须提供相关信息网站页面截图，查询时间为招标公告发布日期之后。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 4 | 4. 投标人已在招标公告规定时间内向汕头大学招投标中心报名登记成功。 | □通过 □不通过 | / |
| 5 | 5. 本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |

注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

1.2符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价： 1）投标报价未超过本项目最高采购限价 2) 对本项目的全部内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的 | □通过 □不通过 | / |
| 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期为提交投标文件的截止之日起90天 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 投标文件签署、盖章 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 | □通过 □不通过 | / |
| 实质性响应招标文件中“★”号条款的技服务、商务要求 | 投标方案不得对实质性服务与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |

注：以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

二、投标资格文件

2.1 投标人资格声明函

声 明 函

汕头大学：

关于贵单位     年     月     日发布的                       项目（项目编号：           ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并做如下声明：

（1）具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件。

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

（3）不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（4）具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因此被有关部门警告或处分的记录。

本公司并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假、与他人围标串标等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

2.2 有效的营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）

2.3 缴纳税款证明。投标人缴纳的自2021年以来任意1个月税款的证明材料（如税务局征收税款后打印的税票或完税凭证等。依法免税的投标人应提供相应免税证明文件）；

2.4 缴纳社保证明。投标人缴纳的自2021年以来任意1个月社会保障资金的证明材料（如向社保局缴纳社会保障资金的发票或税务局代收社会保障资金的税票等证明材料。依法不需要缴纳社会保障基金的投标人应提供相应免缴证明文件）；

2.5 投标人履行合同所必需的场所和专业技术能力的证明/声明材料（如履行合同的设备/场地/技术人员/声明材料等）；

2.6 信用中国、中国政府采购网信用查询页面截图（备注：网上信用记录须打印放投标文件中，招标方将对函件内容及网页证明的真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致投标无效！）

2.7其它资格证明文件（若投标人资格规定有要求的则需提供）（ “投标人资格”规定的其它资格证明文件）

三、符合性文件

3.1 投标函

投标函

致：汕头大学招投标中心

根据贵校                项目（招标编号         ）招标文件要求，      （全名及职衔）经正式授权并以投标人        （投标人名称、地址）的名义投标。提交包括下列内容的投标文件正本１份，副本   份：

资格性文件；

符合性文件；

商务部分；

技术部分；

投标报价部分。

签字代表在此声明并同意：

1.我方愿意遵守本项目招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的采购内容。

2.我方同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(若有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我们理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

3.2法定代表人/负责人证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人证明书

致：汕头大学招投标中心

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                        经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人/负责人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：汕头大学招投标中心

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的                      项目（招标编号         ）招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6. 法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

粘贴代理人身份证复印件

四、商务响应文件

4.1商务条款响应表

（1）实质性商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当招标文件中未设置“★”项商务条款时，应在此表中第一行直接填写：本项目未设置“★”项商务条款。

（2）非实质性商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求（含▲商务条款（若有）） |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 验收合格之日起，整机免费保修一年 |  |  |
| 5 | 经验要求：供应商在经营范围内报价，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录 |  |  |
| 6 | 报价要求：完成本项目全部内容所需费用的含税价，不高于本次最高采购限价，且符合国家有关的价格规定（如有） |  |  |
| 7 | 满足对售后服务的各项要求 |  |  |
| 8 | 合同条款响应：同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

4.2 同类项目业绩证明

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是以投标人名义完成并已验收的项目。投标人应同时提供业绩证明文件，提供的证明文件需字迹清晰可辩，合同标的、签署时间等关键信息可见。

4.3 客户评价

4.4  管理体系认证

4.5  其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

五、技术/服务响应文件

5.1 技术/服务条款响应表

（1）实质性响应条款（“★”项）响应表

| 序号 | 用户需求 | 投标实际响应内容 (投标人应按所投服务实际数据填写，不要照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)项。

2.投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当招标文件中未设置“★”项服务条款时，应在此表中第一行直接填写：本项目未设置“★”项服务条款。

5.所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标小组有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

（2）非实质性条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不要照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标小组有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。同时提供设备实物图及设备铭牌照片。

5.2 技术、服务及货物运输方案

5.3产品质量及安全保证措施

5.4 安装、测试、培训、验收方案

5.5 售后服务方案

5.6其它要求提供的材料及需要说明的事项（请附相关证明材料，扼要说明）

六、投标报价文件

6.1开标一览表

特别提醒！！！：为避免影响验收，请投标人务必确保投标文件中的货物名称、品牌、规格型号、生产厂家、技术参数等信息与投标实物信息相一致！投标人应提供能够清晰展示各投标产品名称、品牌、规格型号、生产厂家等信息的照片或实物图片。

招标编号：                                           货币单位：元/人民币

| 项目名称 | 投标总价（大、小写） | 交货期 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 投标人应报投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份原件封装在一个信封中，作为开标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

6.2投标分项报价表

特别提醒！！！：为避免影响验收，请投标人务必确保投标文件中的货物名称、品牌、规格型号、生产厂家、技术参数等信息与投标实物信息相一致！投标人应提供能够清晰展示各投标产品名称、品牌、规格型号、生产厂家等信息的照片或实物图片。

项目名称:                                                   项目编号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |

注：以上内容必须与技术方案中所介绍的内容以及《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

附件1：

投标报名函

致：汕头大学招投标中心

关于贵校                      项目（招标编号：             ）招标文件的投标邀请，我司愿意参与投标，并在规定时间内递交投标文件。

报名公司（盖章）：

公司地址：

联系人：

联系人手机号：

电子邮箱：

报名日期：

说明：此函用于报名时提供（请报名时同时提供盖章扫描版和word版本）

附件2：

温馨提示

- 接收响应文件时间为递交响应文件当天9:00-15:00，截止时间一到，遴选人不再接收供应商的任何响应文件及相关资料。为避免因迟到而响应文件被拒绝，请适当提前到达；

- 请仔细检查响应文件是否已按要求加盖公章、签名、签署日期；

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望报名登记成功但决定不参加本次遴选项目的供应商，在响应文件递交截止时间的3日前，以书面形式告知汕头大学招投标中心。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 根据学校防疫规定，校外人员进入汕头大学校园（递交响应文件等），须提前2天扫描下方二维码填报个人健康信息及活动轨迹，办理进校申请。

| 访客填报说明 |  |
| --- | --- |
| 接待单位： | 招投标中心 |
| 接待人： | 董朝荣 |
| 接待人校内邮箱： | crdong@stu.edu.cn |
| 粤康码： | 微信搜索“粤省事”小程序，在首页从“粤康码”服务入口进入，截图粤康码 |
| 近14天个人旅居轨迹： | 微信搜索“通信行程卡”小程序，登陆后进行查询，截图行程卡 |

- 汕头大学招投标中心交通路线示意图如下：

附件3：