第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基三维激光扫描仪 | 1套 | 合同签订后三个月内 | 兰州机场 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

| 名称 | 序号 | 规格、技术参数及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 高精度远距离地基三维激光扫描仪 | 1 | *（1）扫描距离：≥6000 m（对反射率为90%的物体），视场角：垂直方向≥60°，水平方向0°~360°； *（2）采用近红外波段激光脉冲（波长~1064nm），使得激光在冰雪表面具有较高的反射率（>80%），非常适合雪地和冰川测量； （3）激光发射频率：≥30万点/秒； #（4）Class 3B 级安全激光保护，相对安全，无引发火灾隐患； *（5）扫描精度：≤15 mm，重复精度≤10 mm；角度分辨率≤0.0005° #（6）支持多回波接收技术，全波形回波数字化技术和实时全波形分析技术实现高精度监测； （7）支持数据采集和实时同步地理坐标参考； #（8）仪器内置大容量固态硬盘(≥80 GByte)，且有USB2.0移动硬盘数据传输接口； （9）拥有高清内置相机，像素不小于500万；可外接高清单反相机。 #（10）支持通过LAN，WIFI和3G/4GLTE进行远程操控及数据云传输； #（11）内置的 RiTouch 软件不小于七寸彩色触摸屏； *（12）拥有内置双轴倾斜传感器、GPS L1接收机、顶部的GNSS 设备接口、数字磁罗盘、激光对中和同步计时器； #（13）附带全流程内业处理软件（可实现数据配准、滤波、截取、体积量算、地形图绘制和导出等功能）和三维激光扫描仪专用标靶片（高反射率材料制作）； （14）电池需为高能量、高容量和高安全电池，具备可充电功能； *（15）具备坚固紧凑的设计，仪器具有防尘、防溅水的特性，即使在环境条件恶劣的情况下，仍能保持正常工作； #（16）可以在沙尘、雾天、雨天、雪天等能见度较低的情况下使用并进行多重目标回波的识别； （17）备留双电源接口，可实现不关机外接电源切换； #（18）裸机重量小于15kg，可单人携带并进行外业操作； （19）可在零下20℃温度下进行作业； #（20）配备耐摔、耐磨、抗压、防水、有轮子方便携带、内置保护层与设备及零配件契合度高的设备箱。 |
| 地基三维激光点云后处理软件技术参数 | 2 | #（1）点云后处理软件能够兼容Windows 7、Windows 8、Windows 10等系统，并顺畅运行；支持加载和存储LAS（1.0/1.1/2.0）、文本、二进制、自定义等格式的点云数据；支持海量激光点云数据载入与浏览，点云缩放、旋转、浏览顺畅；支持点云坐标转换、点云数据的二维、三维和剖面显示； *（2）软件具备后视点处理功能和自动多回波波形数据转换功能；支持点云密度、重叠度、覆盖完整性和高程精度等质量检查；支持多扫描站点云数据快速自动拼接；支持点云数据配准、滤波、截取、体积量算和地形图绘制。其中，点云自动滤波速度不低于100MB/分钟；基于DEM生产的地面点、非地面点激光点云分类误差优于80%；支持点云数据滤波与手动分类的编辑功能； #（3）具有离散点云的插值处理功能，通过构建不规则三角网，支持生成DSM和DEM成果数据；支持等高线的快速生产；支持格网DEM、DSM的三维显示；具备导出多种数据格式的功能，支持LAS、TXT和CSV等通用格式，包括CASS专用的ID,X,Y,Z数据格式，以方便点云数据与传统测绘的衔接。 （4）具备点云粗差剔除功能，可用自动算法和手工编辑方法对生成的激光点云中的噪声点进行剔除； （5）具备常规测绘条件下点云数据处理能力，生产满足相关技术规范要求的数字表面模型与数字高程模型成果；对10个以上条带点云进行一体化配准平差，点云条带拼接误差平面优于2倍格网间距，高程优于1.5倍格网间距； （6）具备真彩色点云制作功能，软件自动匹配将影像数据与点云数据的匹配，能够将影像的RGB彩色信息赋予点云，形成彩色点云数据成果； （7）应急条件下自动处理的数字高程模型分辨率优于5m，高程相对精度优于1米，高程绝对精度优于5m；人工编辑处理的精细化数字表面模型和数字高程模型分辨率优于2m，高程相对精度优于0.3米，高程绝对精度优于2m。常规生产时，满足国家相应比例尺精度要求； （8）提供软件著作权证书。 |
| 售后、技术支持和培训方案 | 3 | （1）自现场验收合格后，整套设备质保1年，软件1年内免费升级，须提供承诺书； （2）投标人对由于质量缺陷而发生的任何故障或更换，承担由此发生的所有费用，对于返厂维修期间，投标人应提供备用仪器供招标方使用。接到报修电话后，供应商必须在24小时内响应，72小时内解决故障及问题； （3）主要设备除按照规定完成必要的培训规定外，投标人应主动向招标方有关技术人员上门提供关于正确使用设备及软件的免费集中操作培训（包括内业和外业现场培训），并提供详细教程，确保使用人员能够独自熟练操作； （4）投标人负责对设备技术测试，形成正式的验收技术测试报告。 |