招标文件

项目编号：铜采招G（2021）XZDY002

采购人：徐州市铜山生态环境局

项目名称：水质自动监测系统设备

徐州大友招投标咨询服务有限公司

二〇二一年一月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 项目概况及总体要求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

徐州大友招投标咨询服务有限公司受徐州市铜山生态环境局委托，对水质自动监测系统设备项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：水质自动监测系统设备

项目编号：铜采招G（2021）XZDY002

- 投标人的资格要求

- 详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）获取的时间、地点和方式：

1.时间：2021年1月29日至2021年2月5日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。2021年2月5日后仍可以下载招标文件，2021年2月5日后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.地点：在“徐州政府采购网（网址：www.ccgp-xuzhou.gov.cn）”（具体在本项目招标公告的附件）。

3.方式：自行下载

（二）招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2021年2月19日北京时间10:00

（二）开标时间：2021年2月19日北京时间10:00

（三）开标地点：徐州市铜山区公共资源交易中心204东开标三室

（徐州市铜山区龙山路1号科技创业大厦）

五、采购人

（一）名称：徐州市铜山生态环境局

（二）地址：徐州市铜山区长江西路科技创业大厦8楼

（三）联系方式：0516-69682762

（四）采购项目联系人：李平娟   电话：0516-69682762

六、采购代理机构

（一）名称：徐州大友招投标咨询服务有限公司

（二）地址：徐州市铜山区北京南路12号港鑫城商务楼1706室

（三）联系方式：0516-82307006

（四）采购项目联系人：江莹    电话：0516-82307006

2021年1月29日

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8.2 投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金

16.1投标人提交投标保证金的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

18. 投标文件的编制要求和签署要求

18.1 投标人应编制投标文件正本一份及招标文件第三章《投标资料表》中规定数目的副本。每套投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”。如正本与副本不符，以正本为准。

18.2 每份按本章10 规定编制的投标文件正本和所有副本均需打印或用不退色墨水书写。

18.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或加盖投标人公章方为有效。

18.4 投标文件应装订成册，编制目录，注明页码，并按照招标文件要求在正本上逐页加盖投标人公章或由《法定代表人授权书》中受托人签字。投标文件的副本可以是正本的复印件。

18.5 投标文件装订的次序:见本章12.1的要求。

19. 投标文件的密封、盖章要求

19.1 投标人应将投标文件《正本》、《副本》、《开标一览表》分开密封，封袋上应标明《正本》、《副本》、《开标一览表》字样。

19.2 上述封袋上都应标明投标人（全称）、项目编号、项目名称。

19.3上述封装的投标文件如没有分装，无标识，将作为无效投标而予以拒绝，如上述投标文件无密封或残破导致所有后果均由投标人承担。

19.4 投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

20. 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

20.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21.在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。

22. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

23. 本项目不允许分包。

24. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标

26. 开标

26.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

26.2开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

29.评标

29.1评标工作程序：

（一）投标文件初审。

1、资格性检查。

2、符合性检查。

（二）澄清有关问题。

（三）比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。

（五）编写评审报告（评标报告）。

29.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

34. 废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

35. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

37. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

38. 签订政府采购合同（合同签订方式）

38.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

38.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

40.履约保证金

40.1中标人提交履约保证金的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

41. 腐败和欺诈行为

41.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

1、腐败和欺诈行为

① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

2、如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

3、如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤销已签署的合同。

41.2 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

42. 询问和质疑。

42.1根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人或采购代理机构提出询问。

42.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人依法处理。

1、供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

2、以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

5、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

6、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

7、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市铜山生态环境局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 3. |  |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目采购代理机构：徐州大友招投标咨询服务有限公司 |
| 6. | 投标人的资格条件： - 应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn） 5. 江苏省政府采购信用评价系统。 (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 |
| 7.1 | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 9.2 | 不安排现场考察 |
| 9.3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| 11.1 | 投标文件的语言为中文 |
| 12.1 12.2 | 投标文件应由下列部分构成（请按照以下要求和顺序装订）： 一、《投标函》要求加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 二、《法定代表人授权书》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 三、价格部分 1、《开标一览表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；（应与单独密封的《开标一览表》完全一致,如不一致，以单独密封的为准）； 2、《分项价格表》要求加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝） 1、投标人合法有效的法人的营业执照复印件； 2、财务状况报告，至少提供： 投标人的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表复印件和投标人的本项目开标时间前6 个月内任何1个月（不含开标当月）利润表月报表复印件；或投标人基本开户银行出具的有效的资信证明复印件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函复印件； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件复印件； 4、投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 五、技术部分 1、投标人技术参数(根据评分细则和项目要求自行编写，并附相关证明材料复印件)； 2、投标人核心设备品牌统一性(根据评分细则和项目要求自行编写，并附相关证明材料复印件)； 3、投标人项目实施方案(根据评分细则和项目要求自行编写，并附相关证明材料复印件)； 4、投标人售后服务方案、应急方案及运维计划(根据评分细则和项目要求自行编写，并附相关证明材料复印件)； 5、投标人质控保障(根据评分细则和项目要求自行编写，并附相关证明材料复印件)； 六、《偏离表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 七、商务部分 1、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人综合实力（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、投标人人员配备（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、投标人其它证明文件及材料复印件； 5、投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 6、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 7、投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 八、其他部分 1、所报产品为“环境标志产品”的有关证明材料复印件（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）。 2、所报产品为“节能产品”的有关证明材料复印件要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、以上文件复印件投标时必须提供原件，并以原件核查为准，资格证明文件如不提供原件核查为非实质性响应投标，非资格证明文件必须原件核查后方为有效。特别要求的除外。 3、原件或公证件与《原件清单》须与投标文件同时提交，《原件清单》（格式由投标人自拟）须加盖投标人公章或由投标人授权代表签字，原件或公证件与《原件清单》无需密封。 |
| 13.2 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| 13.3 | 交货和提供服务的时间见：招标文件第六章 《拟签订的合同文本》及或招标文件第五章《项目概况及总体要求》。 |
| 14.3 | 本项目不接受超过880万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 15.1 | 以人民币报价。 |
| 16.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 17.1 | 投标有效期：招标文件规定的投标文件递交时间截止之日起90 天。 |
| 18.1 | 投标人应制作投标文件正本1套、副本5套。投标文件正、副本均不退还投标人，若采购人索取中标人投标文件副本的，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.1 | 共三个封袋，分别为： 1、投标文件《正本》，封袋上标明“正本”字样。 2、投标文件《副本》，封袋上标明“副本”字样。 3、投标文件《开标一览表》，封袋上标明“开标一览表”字样。 |
| 19.2 | 每个封袋上都应标明投标人（全称）、项目编号、项目名称及19.1条要求标明的字样。 |
| 19.4 | 按照招标文件要求在正本上逐页加盖投标人公章或由《法定代表人授权书》中受托人签字。 |
| 20.1 | 投标截止时间： 投标文件及原件开始接收时间:2021年2月19日北京时间9:30 投标文件及原件接收截止时间:2021年2月19日北京时间10:00 投标文件及原件的接收地点：徐州市铜山区公共资源交易中心B204（东）开标三室 投标文件接收人：江莹 |
|  | 四、开标 |
| 26.1 | 开标时间：2021年2月19日北京时间10:00 开标地点：徐州市铜山区公共资源交易中心B204（东）开标三室（徐州市铜山区龙山路1号科技创业大厦） |
| 26.3 | 宣读投标人名称、投标价格。 |
|  | 五、评标 |
| 28. | 采用综合评分法。 |
|  | 各评标因素权数如下：(详见第四章《评标标准》中《评分细则》) |
| 29.1 （四） | 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 中标候选人顺序按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标价格由低到高顺序排列。得分且投标价格相同的，按投标人技术部分得分由高到低顺序排列。 由评标委员会确定并推荐3个中标候选人。如果第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的或因投诉被查实取消中标资格的，招标人将确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标，排名第二的中标候选人因前款同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织招标。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| 38.1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 40.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
|  | 八、询问和质疑 |
| 42 | 根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人依法处理。七个工作日以外的质疑不再受理。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑时必须提交书面质疑函一份（法定代表人签字、加盖单位公章），并附相关证明材料。 质疑受理部门：徐州大友招投标咨询服务有限公司 通讯地址：徐州市铜山区北京南路12号港鑫城商务楼1701室 邮编：221116 联系人：江莹 电话：0516-82307006 质疑函接收方式：1、邮寄方式； 2、邮件方式（接收邮箱xuzhoudayou@sina.com） |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向徐州大友招投标咨询服务有限公司提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。接收邮箱xuzhoudayou@sina.com，联系电话：0516-82307006。 |

附件

招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最高5万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如高于5万元，按5万元（PPP项目按10万元）收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定价。

8.账户信息：

开户行：江苏银行徐州科技支行

户名：徐州大友招投标咨询服务有限公司

账号：60200188000221889

第四章 评标标准

评分细则

| 评分项目 |  | 评分细则 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投标价格（30分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷ 各投标人评审价格×30。（按四舍五入取至小数点后两位） 投标人为小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的 残疾人福利性单位的（以投标人投标文件中提供的相关材料 为准），其投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”﹣《分项价格表》中的“‘小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位’总价合计”×10%。 | 30 |
| 二、商务部分 （25分） | 投标人业绩（6分） | - 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2018年1月1日以后，合同内容为地表水水质自动站建设的类似项目业绩，每提供一份合同和中标通知书得0.5分，最高得3分。 - 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2018年1月1日以后，合同内容为县级及以上政府环保部门提供地表水自动监测站数据第三方质控服务（不包含运维项目中的内部质控）的类似项目业绩，每提供一份合同和中标通知书得1分，最高得3分。 投标文件中应提供加盖公章的合同和中标通知书复印件 以原件核查为准，无原件或原件与复印件不相符的不得分。 | 6 |
|  | 投标人综合实力 （9分） | 1、投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、测量管理体系认证证书，同时提供全部3个证书的得3分，否则不得分； 2、投标人具有有效期内的地表水水质自动监测站运营服务资质一级证书的得3分； 3、投标人具有有效期内的国家级环保优秀品牌企业证书的得3分。 投标文件中应提供加盖公章的证书复印件 以原件核查为准，无原件或原件与复印件不相符的不得分。 | 9 |
|  | 投标人人员配备 （10分） | - 投标人为本项目配备的项目经理同时具有环境相关专业高级工程师证书和国家工信部、人社部颁发的信息系统项目管理师（高级）证书的得5分。项目经理需在本单位工作满一年。 - 投标文件中应提供上述证书复印件及项目经理满一年社保证明和劳动合同复印件，同时满足才能得分 - 以原件核查为准，无原件或原件与复印件不相符的不得分。 - 投标人为本项目配备3名服务人员同时具有《中国环境监测总站国家地表水环境质量自动技术与运维管理培训合格证》及《中国环境监测总站地表水环境监测与质控技术培训合格证》的得5分。 - 投标文件中应提供上述证书复印件，服务人员近3个月社保证明和劳动合同复印件，同时满足才能得分 - 以原件核查为准，无原件或原件与复印件不相符的不得分。 | 10 |
| 三、技术部分(43分) | 投标人技术参数 （15分） | 投标人所投产品站点仪器参数完全响应招标文件要求的得15分，其中带“★”号指标为重要指标，每有一项带“★”号指标负偏离的扣3分，不带“★”号指标负偏离的扣1分，扣完为止。 注：水质分析技术指标要求中打★号指标均以生态环境部（环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测报告为准。 投标文件中应提供上述检测报告复印件 | 15 |
|  | 投标人核心设备品牌统一性（5分） | 1、投标人应在投标时确定在本项目实施过程中使用的核心设备 9 参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷）仪器设备品牌数量情况，1个品牌得3分，2个和2个以上品牌不得分。 2、投标人为本次采购所投产品核心设备9参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷）的制造商的得2分。 | 5 |
|  | 投标人项目实施方案 （9分） | 根据投标文件中的项目实施方案，考察水质自动监测系统设计、系统方案的合理性，考察其系统的配置、系统设计方案、所提供设备的性能、系统集成技术是否符合招标文件的要求，从先进性、实用性、安全可靠性、可扩展性、未来扩充和升级性、维护管理便捷性等方面进行评分： 优得9-7分，良得6-4分，差得3-1分（得分为1的倍数），不提供的不得分。 | 9 |
|  | 投标人售后服务方案、应急方案及运维计划 （8分） | 根据投标文件中售后服务方案、应急方案及运维计划的先进性、实用性、合理性、科学性、完整性等方面进行评分： 优得8-7分，良得6-4分，差得3-1分（得分为1的倍数），不提供的不得分。 | 8 |
|  | 投标人质控保障 （6分） | 投标人在项目所在地省内自有用于质量控制的CMA实验室且在省级及以上(包含自治区、直辖市)“社会环境检测机构信息管理平台”登记、公开检测能力的得6分，实验室认证范围存在缺少参数情况（pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）的酌情扣分，缺1项扣1分，扣完为止。（CMA实验室为投标人下设机构、投标人的子公司或控股的子公司，均视为“投标人自有的实验室”。） 投标文件中应提供加盖公章的相关证明材料复印件和附表 以原件核查为准，无原件或原件与复印件不相符的不得分 | 6 |
| 四、所报产品为“节能产品”（1分） |  | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 | 1 |
| 五、所报产品为“环境标志产品”（1分） |  | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 | 1 |

说明：

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

在政府采购评审中，采用综合评分法的，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分；采用最低评标价法的，评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。

本项目采用综合评分法。

注：

1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件，要求“原件核查”的须在投标截止前将相关原件或公证件随同投标文件一并提交以供招标人核查，过时不予接收。

原件或公证件与《原件清单》须与投标文件同时提交，《原件清单》（格式由投标人自拟）须加盖投标人公章或由投标人授权代表签字，原件或公证件与《原件清单》无需密封。

- 2、评标时，未能按以上要求提供相应证明（复印件和原件、公证件）的，不作为评标依据，不得分。

第五章  项目概况及总体要求

- 一、项目概况

- 1、项目名称：水质自动监测系统设备

- 2、本项目不接受超过880万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目的核心产品为水质自动监测系统设备，报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

## 二、项目内容及总体要求

1、水质自动监测系统设备清单如下：

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数（PH、DO、水温、电导率、浊度）水质自动分析仪 | 见技术要求 | 10 | 不接受进口产品 |
| 2 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 见技术要求 | 10 |  |
| 3 | 氨氮水质自动分析仪 | 见技术要求 | 10 |  |
| 4 | 总磷、总氮水质自动分析仪 | 见技术要求 | 10 |  |
| 5 | 采配水单元 | 见技术要求 | 10 |  |
| 6 | 预处理单元 | 见技术要求 | 10 |  |
| 7 | 系统控制单元 | 见技术要求 | 10 |  |
| 8 | 一体化监测站房 | 见技术要求 | 10 |  |
| 9 | 水环境自动监测监控软件平台 | 见技术要求 | 1 |  |
| 10 | 10个站点1年全托管运行维护 | 见技术要求 | 1 |  |

2、工期要求：合同签订后90天内完成系统所有建设内容，并投入试运行，试运行期间保证正常运行。中标人需提供详细的安装调试实施方案和进度计划，明确管理与技术人员职责，强调安装时效性。

3、售后服务要求：

（1）产品质保期1年。

（2）质保期内出现故障能够2小时响应、12小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责24小时内修复。

## 三、水质自动监测系统技术要求

### 3.1 总体要求：

“★”指标为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

### 3.2技术总体要求：

- 投标人必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑，具有地表水水质自动监测站集成经验。

- 中标后必须提供现场仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于用户对数据库软件的二次开发和利用。

- 当业主对系统进行新增参数或更新改造时，中标人须负责将新仪器接入原系统。

- 投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的仪器和设备。需提供仪器的彩页说明。

- 本项目选择仪器要求性能稳定、数据可靠。

- 仪器供应商提供的仪器须开放通讯协议，提供数据采集源代码，确保投标人能采集到实时数据、历史数据，并确保仪器的稳定运行。

- 所提供的仪器设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。

- 中标供应商供货时所提交的任何设备应提交来源于原厂家的证明，并有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件。

- 投标文件中提供各监测项目分析方法的详细资料及其标准代号。

- 投标文件中提供系统集成完整的设计方案及详细说明，所有功能的实现须有具体的设计方案。

- 本项目中标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应。

- 水质自动站需实现必要的系统反控，并对超标及异常值的信息报警发送和自动留样功能。

- 中标人必须提供足够保证本项目按进度实施的技术人员一览表。

- 水质自动站和省中心平台配套的软件系统必须正版。

- 现场和中心端采用双系统备份，将数据库定期自动备份，当数据库破坏时可由中标人设置恢复。同时监测数据可根据招标人要求进行备份及恢复。

- ★中标人必须根据本项目提供详细的项目组织实施方案，包括仪器采购、人员组织、进度安排等，确保项目能够如期完成。其中人员需要提供相应的社保证明材料。

### 3.3自动监测仪器技术要求：

#### 3.3.1自动监测仪器分析方法：

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。水质自动监测站监测仪器应使用如下方法（见下表）。

自动监测仪器分析方法

| 序号 | 项目 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 热电阻或热电偶法 |
| 2 | pH | 玻璃电极法 |
| 3 | 溶解氧 | 电化学法或荧光法 |
| 4 | 电导率 | 电导池法或电极法 |
| 5 | 浊度 | 光散射法 |
| 6 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸钾氧化法 |
| 7 | 氨氮 | 水杨酸分光光度法 |
| 8 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 |
| 9 | 总氮 | 过硫酸钾消解紫外分光光度法 |

#### 3.3.2自动监测仪器技术参数要求

基本要求：

（1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪具有零点核查、跨度核查（量程核查）、校零校标及自动加标回收率测试功能

（2）具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

（3）水质分析技术指标要求中打★号指标均以生态环境部（环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告为准。

1、常规五参数水质自动分析仪

（1）水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～60 ℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5 ℃ |
| MTBF | ≥720 h/次 |

（2）pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| ★检测标准 | HJ/T96-2003 |
| 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤30 s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（3）溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电化学法或荧光法 |
| ★检测标准 | HJ/T99-2003 |
| 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120 s |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（4）电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电导池法或电极法 |
| ★检测标准 | HJ/T97-2003 |
| 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（5）浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| ★检测标准 | HJ/T98-2003 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

2、高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| ★检测标准 | HJ/T100-2003 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
| 重复性 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.5mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 定量方式 | 注射泵或计量管 |
| 数据查询 | 能在仪器上查询24小时零点漂移和24小时量程漂移、零点校准、标样校准、标样核查、加标回收率测试等质控数据和水样测试数据 |
| 功能 | 自动进行零点核查、跨度核查、质控样测试、加标回收率等质控考核，性能达到国家水站质控技术相关要求 |

3、氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |
| ★检测标准 | HJ/T101-2019 |
| 量程 | 0～2/5/10 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ≤0.02 mg/L |
| 量程漂移 | ≤1.0% |
| 示值误差 | 标液浓度为2.0 mg/L时：± 8.0% |
|  | 标液浓度为5.0 mg/L时：± 5.0% |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时：± 3.0% |
| 重复性 | ≤2.0% |
| 记忆效应 | 标液浓度为2.0 mg/L时：± 0.3 mg/L |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时：± 0.2 mg/L |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |
| pH干扰试验 | ± 6.0% |
| 最小维护周期 | ≥720 h |
| 定量方式 | 注射泵或计量管 |
| 数据查询 | 能在仪器上查询24小时零点漂移和24小时量程漂移、零点校准、标样校准、标样核查、加标回收率测试等质控数据和水样测试数据，需提供截图证明 |
| 功能 | 自动进行零点核查、跨度核查、质控样测试、加标回收率等质控考核，性能达到国家水站质控技术相关要求 |

4、总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| ★检测标准 | HJ/T103-2003 |
| 量程 | 0～0.5/1/2mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 定量方式 | 注射泵或计量管 |
| 数据查询 | 能在仪器上查询24小时零点漂移和24小时量程漂移、零点校准、标样校准、标样核查、加标回收率测试等质控数据和水样测试数据，需提供截图证明 |
| 功能 | 自动进行零点核查、跨度核查、质控样测试、加标回收率等质控考核，性能达到国家水站质控技术相关要求 |

5、总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| ★检测标准 | HJ/T102-2003 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.1mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 定量方式 | 注射泵或计量管 |
| 数据查询 | 能在仪器上查询24小时零点漂移和24小时量程漂移、零点校准、标样校准、标样核查、加标回收率测试等质控数据和水样测试数据，需提供截图证明 |
| 功能 | 自动进行零点核查、跨度核查、质控样测试、加标回收率等质控考核，性能达到国家水站质控技术相关要求 |

### 3.4水质自动监测系统技术要求

#### 3.4.1设计规范及标准

1、《水污染物排放总量监测技术规范》

2、《水和废水监测分析方法》（第四版）

3、《环境水质监测质量保证手册》

4、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

5、《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2019）

6、《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

7、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

8、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

9、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

10、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

11、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

12、《地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求（试行）》

14、《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》

13、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》

14、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统验收办法（试行）》

15、《地表水自动监测技术规范（试行）(HJ 915-2017) 》

16、 国家和行业的相关标准、规范

#### 3.4.2系统集成技术要求

| 集成系统要求 | 控制单元 | 必须支持中文显示，操作方便 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统 |  |  |
|  |  | 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台 |  |  |
|  |  | 实现对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示 |  |  |
|  |  | 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能 |  |  |
|  |  | 控制器输入输出接口余量有且不少于四路，以便以后扩展 |  |  |
|  |  | 控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施 |  |  |
|  |  | 具备对留样单元的留样、排样的控制功能 |  |  |
|  |  | 能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等 |  |  |
|  |  | 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置 |  |  |
|  |  | 具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能 |  |  |
|  |  | 具有三级权限管理功能 |  |  |
|  |  | 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息 |  |  |
|  |  | 具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志 |  |  |
|  |  | 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存 |  |  |
|  |  | 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存 |  |  |
|  |  | 能够实时采集视频信息并传输至中心平台 |  |  |
|  |  | 采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求 |  |  |
|  |  | 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能 |  |  |
|  |  | 工业控制计算机 | CPU | ≥2.0GHz |
|  |  |  | 内存 | ≥2GB |
|  |  |  | 硬盘容量 | ≥500GB |
|  |  |  | 显示器 | ≥12英寸 |
|  |  |  | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  |  |  | 网口，不少于2个 |
| 集成系统要求 | 留样单元 | 所留水样需在4±2℃低温保存 |  |  |
|  |  | 留样瓶具有密封功能 |  |  |
|  |  | 留样瓶由惰性材料制成，易清洗，留样瓶应≥6个瓶，容量≥250mL |  |  |
|  |  | 具有留样后自动排空的功能 |  |  |
|  |  | 配置门禁系统 |  |  |
|  |  | 具有留样失败报警功能 |  |  |
|  | 辅助单元 | 配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集 |  |  |
|  |  | 配备UPS（总功率≥2KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源功率≥10KW） |  |  |
|  |  | 配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况 |  |  |
|  |  | 为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施 |  |  |
|  |  | 具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害 |  |  |
|  |  | 应保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存 |  |  |
| 视频监控要求 | 视频监控单元 | 配置1套视频监控系统，至少包含1台硬盘录像机和1台摄像。 |  |  |
|  |  | 视频信息应具有现场存储功能，存储周期应不低于30日，视频监控系统具备断电自启功能。 |  |  |
|  | 监控设备布设要求 | 采用云台摄像机，云台摄像机可水平360度旋转，竖直0～90度旋转，具备云台操作功能，对视角、方位、焦距的调整，实现全方位、多视角、全天候监控，视频照射距离≥100米。 |  |  |
| 一体化监测站房 | 一体化监测站房技术要求 | （1）分析小屋由外箱体、内部由槽钢、方管焊接装配组成，面积7.5平方米左右（外形尺寸3000W*2500L*2950H），使用寿命不得小于10年，如在10年发生漏水等情况，免费维修。 （2）具有密闭性能、防水防冲击性能，整体防护等级达到IP54以上。 （3）具有耐腐蚀性能：外表面喷塑或喷涂专用防锈漆。 （4）内部进行隔热保温处理，夹层采用防火隔热的岩棉。 （5）预留给、排水口，方便监测水样和自来水供给及站房废水排放。 （6）外壳材料采用1.5毫米热镀锌板或者不锈钢板。 （7）表面处理：热镀锌板需脱脂、除锈、防锈磷化（或镀锌）、表面喷涂环保漆或喷塑。 （8）机柜承重不低于600千克。 （9）阻燃：符合现行国家标准《电工电子产品着火危险试验试验方法扩散型和预混合型火焰试验方法》（GB/T 5169.7）实验A要求。 （10）绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2×104兆/500伏特(直流电)。 （11）耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000伏特（直流电）/每分钟。 （12）机械强度：各表面承受垂直压力大于980牛顿，门打开后最外端承受垂直压力大于200牛顿。 （13）配置集成空调，功率不小于1.5P，自动调节内部温度，满足系统及仪表对温度的要求。 （14）现场地基应采用钢筋混凝土预先浇注，厚度不低于30厘米，地基上设置钢结构平台，需要满足集中箱式站房使用和防洪要求。遇软弱地基时做相应的地基处理。 （15）站房外设置防护栅栏，设置门锁和相关警示标志。 （16）站房内需配置试验台、水槽等（一般化学分析实验用） （17）室内照明不少于2个，瓦数不小于40W，每个灯均由单独开关控制。 （18）配电线路：水站外部配有主供电线路接口，内部线路不少于照明系统、空调系统和监测设备系统3路线路。主供电线路承载负荷不小于10千瓦，主电源线材质为BVR塑铜线（不小于10平方）；空调分支线负荷承载不小于3千瓦，供电线为BVR塑铜线（不小于2.5平方）；照明分支负荷承载不小于1千瓦，供电线为BVR塑铜线（不小于1.5平方）； 监测系统插座（1.50米高处）及分支线由外部稳压电源，负荷承载不小于6千瓦，供电线为BVR塑铜线（不小于6平方）。供电线路配电时需要兼顾三相平衡，供电线路需要穿管，并按有关电气行业标准进行安装和联接。 （19）电源箱：安装防漏电保护配电箱，配电箱内设总、分控开关；电源总控开关为380V三相四线制接入，输出为单相三线制（零线、地线、火线分开）220伏。总电源选用60A漏电保护开关，空调选用20A气质开关，照明选用10A气质开关，插座选用30A水质开关。箱内配电度表壹块。 ★（20）分析小屋须符合GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、GB3836.4-2010、GB3836.9-2014、GB3836.17-2017的要求，并提供国家权威机构的相关证明材料。 |  |  |

### 3.5水环境自动监测监控软件平台

#### 3.5.1总体要求

随着我区水质自动监测点位覆盖面不断扩大，对数据的整合和分析应用成为主要目标，其中以增强对环境质量自动监测数据的采集和信息发布的能力为重中之重，本次需要接入水质自动监测点位近期约30个，远期60个。环境质量自动监测监控系统结合以上主要功能需求，引进环境质量自动监测信息采集、传输和处理技术，实现监测数据的实时传输和高度共享。建立数据管理平台、地理信息平台、移动应用平台等为主的核心业务平台，实现我区地表水自动监测子站数据大集成，从而全面提升我区环境质量自动监测工作的信息化管理和应用水平。

#### 3.5.2总体技术要求

1、规范性：设计所采用的技术和设备应符合国家、地方的有关法规、行业标准以及工业标准；信息的分类及编码应严格执行现行的国家标准和行业标准。要求提供的软件采用 B/S 体系架构，基于业界成熟的标准，采用.net、JSP、SOA、WebService、XML、工作流技术、统一门户技术、PKI技术等编程技术，要求支持目前主流数据库及通用中间件。

2、先进性和实用性：采用先进开发技术，选用子系统模式设计的方案，以组件式的信息技术为依托建立完善的整个系统，在较长的时间内能保证系统的先进性和成长性。

3、业务性原则：紧密围绕环境自动监测的业务，系统应能适应目标的多重性，环境的多变性，方法的多样性；遵从行业标准，体现即时监测、及时感知、数据有效、分析准确和数据共享等业务应用特征。

4、易操作性原则：遵从行业应用需求和习惯，开发具有环保行业特色、标准化操作模式、友好的人机界面、可视化功能展示的应用系统，做到功能强大、界面友好、贴近实际、操作简单、使用方便。

5.标准化原则：系统建设、业务处理和技术方案应符合国家、地方、行业的有关信息化标准的规定。数据指标体系及代码体系统一化、标准化，符合国标或者部颁标准。

6、安全性和稳定性：应用系统必须有高可靠性，并对使用信息进行严格的权限管理。在技术上，应采用数据库备份与恢复、身份认证和访问控制等相应的措施，保证数据库安全、应用软件运行、操作安全、系统的可靠和稳定等；本次建设将参考信息安全等级防护二级标准来设计实施，解决方案应该主要从以下几方面设计考虑：系统安全、应用安全和管理安全。

#### 3.5.3须符合的行业标准及法律法规（不限于以下标准）：

《生态环境信息基本数据集编制规范》HJ966-2018、《环境保护应用软件开发管理技术规范》HJ622-2011、《环境信息系统安全技术规范》HJ729-2014、《环境专题空间数据加工处理技术规范》HJ927-2017、《环境信息共享互联互通平台总体框架技术规范》HJ718-2014、《环境保护应用软件开发管理技术》HJ622-2011、《环境数据库设计与运行管理规范》HJ/T419～2007  、《环境监测信息传输技术规定》HJ660-2013、《环境信息标准化手册》（ISBN：9787556622110）、《环境信息网络管理维护规范》（HJ461～2009）、《环境信息系统集成技术规范》（HJ/T  418～2007）、《环境信息分类与代码》（HJ/T417～2007）、《环境信息术语》（HJ/T416～2007）、《生态环境监测网络建设方案》。

#### 3.5.4数据传输

要求水质自动站集成商按照《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求（修订省级版）》规定传输数据，获取数据后一址多发推送到环境质量自动监测监控系统。

#### 3.5.5环境质量自动监测监控系统建设内容

| 序号 | 建设内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水数据管理平台 | 1套 |
| 2 | 地表水地理信息平台 | 1套 |
| 3 | 地表水移动应用平台（安卓） | 1套 |
| 4 | 视频管理软件 | 1套 |
| 5 | 服务器及配套设备 | 1套 |

（一）、地表水数据管理平台

提供首页界面、实时监控、报警管理、数据审核、数据查询、统计分析、视频管理、报表管理、视频管理等管理功能。

1、首页界面展示

显示实时在线信息、数据有效率、近7天数据捕获率、24小时单参数变化趋势、报警管理、审核状态提醒等。

2、实时监控

提供实时数据、实时水质状态、实时在线情况等管理功能。

（1）实时数据

在数据浏览页面下，系统显示最新24组数据。

异常数据需重点标识出来，并展示异常标记位含义。

（2）实时水质状态

在数据浏览页面下，显示当天每个数据时间点的水质状态以及整体的一个水质状态。

（3）实时在线情况

在数据浏览页面下，选择监测站点、因子显示当前站点在线情况以及最新数据情况。

实现自动刷新最新数据。

（4）现场工况图

通过现场工况图模拟监测站点现在的运行情况，可以展示各仪器的因子浓度读数，以及根据现场仪器的接入状态，部分实现现场的运行流程并显示仪器设备运行状态。

3、报警管理

提供报警信息、报警审核、报警条件配置、报警发送信息等管理功能。

（1）报警信息

在报警信息列表页面下，系统显示相应的报警信息列表。

能对报警信息进行处理，并回复。

报警内容显示在报警窗上，而且用不同彩色表示其严重等级。

报警信号分设不同级别，通过短信自动群发至需要人员。

（2）报警审核

针对已经处理的报警信息，管理员人员可以手工进行审核。

（3）报警配置

提供但不局限于断线报警、超标报警、重复值报警等管理功能。支持自定义的报警预警规则，并实现配置功能。

设置报警通知配置。满足报警短信通知设置条件时，发送短信到预定人员。

（4）报警发送信息

对报警发送信息进行记录，方便以后统计分析。

4、数据审核

提供审核数据、审核日志、审核配置等管理能。

（1）审核数据

包括自动审核和人工图形化动态审核。

支持运维商针对原始数据进行初步审核并标记。

（2）自动审核

对采集到的数据进行初步审核，判断仪器是否出现超标/故障，同时对异常数据进行自动标识。自动审核主要面向审核规则管理，包括定义审核规则库、应用审核规则库。

（3）人工图形化动态审核

包括列表审核以及图形审核。

（4）列表审核

在数据审核页面下，选择测点、因子，点击要审核的日期，系统显示所选测点的审核数据页面。提供手工逐条审核、手工批量审核。可对数据进行相关操作，例如置为有效、置为无效等。可查看数据的审核日志信息以及关联站点间的趋势情况。

（5）图形审核

可在图形上直接对数据进行审核操作。主要操作有置为无效、置为有效，可查看数据的审核日志信息以及关联站点间的趋势情况。

根据配置的审核规则，提供一键审核功能。

支持查询点位相关信息，如持续污染物浓度信息，相关上下游点位信息等，与LIMS系统相关联，显示相关手工断面监测信息。

系统自动记录审核操作日志，支持查看操作记录以及审核记录。

（6）审核日志

根据查询条件显示查询数据审核时产生的操作日志。可根据日期或数据条目进行筛选。

（7）审核配置

提供但不局限于超标、重复值等管理功能。审核人员根据平台标记位再结合现场实际情况，进行数据审核。

5、数据查询

提供原始数据查询、审核数据查询、数据捕获率查询、数据有效率查询、批量数据导出等管理功能。

（1）原始数据查询

在原始数据查询页面下，系统以列表和图标形式显示并提供导出功能。

异常数据需要提供醒目标识。

（2）审核数据查询

在审核数据查询页面下，选择测点、因子、开始时间、结束时间，系统显示相应的审核数据，系统以列表和图标形式显示并提供导出功能。

提供多种数据类型，包括小时数据、日数据、月数据、年数据。

（3）数据捕获率查询

在数据捕获率查询页面下，系统显示相应测点的数据捕获率情况，并提供导出功能。

（4）数据有效率

在数据有效率查询页面下，系统显示相应测点的数据有效率情况，并提供导出功能。

提供下钻功能，查询数据明细，实际有效数据查询。

（5）批量数据导出

导出选项有原始数据、审核小时数据、日均值、月均值、年均值。

6、统计分析

提供数据比对、点位水质达标率统计、断面数据分析、综合数据统计等管理功能。

（1）数据比对

在数据比对页面下，提供三个比对维度：原始审核比对、相同时段多站点多因子比对、可变时段多站点多因子比对。

原始审核比对页面主要提供原始小时数据与审核小时数据之间的比对，提供列表和图表两种展示方式，并提供数据导出功能。

相同时段多站点多因子比对页面主要提供在相同时间范围内，多个站点和多个因子之前的比对，提供列表和图表两种展示方式。并提供数据导出功能。图表可按照站点

可变时段多站点多因子比对页面主要提供在不同时间范围内，多个站点和多个因子之前的比对，提供列表和图表两种展示方式。并提供数据导出功能。图表可按照站点或者因子展示不同的内容。

（2）点位水质达标率统计

页面提供各测点时间区间内的同比、环比、水质类别、达标类别以及达标情况的统计。提供列表和图表两种展示方式并提供导出功能。

数据类型包括日数据、月数据、年数据。

图表展示各点位达标情况的占比。

（3）断面数据分析

断面数据分析功能主要分析综合污染指数年均值。

在综合污染指数年均值页面下，选择点位、年份，系统提供各点位各个年份下的综合污染指数比对。并提供导出功能。

在综合分析（按照因子维度）页面下，系统显示当前时间下各点位各因子浓度、同比情况、环比情况、综合污染指数、污染程度排名、水质类别。数据类型包括小时数据、日数据、月数据、年数据。并提供导出功能。

在综合分析（按照综合分析）页面下，系统显示当前时间下各点位污染指数同比情况、环比情况、综合污染指数、污染程度排名、水质类别。数据类型包括小时数据、日数据、月数据、年数据。并提供导出功能。

（4）综合数据统计

在综合数据统计页面下，系统显示相对应的统计数据，并提供导出功能。

数据类型包括小时数据、日数据、月数据、年数据。

统计类型包括平均值、最大值、最小值、最大超标倍数、最大超标日期、实测范围以及超标率。

提供图表功能，利用箱线图展示各数据。

7、报表管理

包含报表制作、报表输出、报表打印、报表设置等功能。可以将报表以不同的文件格式输出，如：word、文本方式、Excel、PDF方式等，可以选择不同的文件保存路径。将制作好的报表直接打印输出。

报表系统可以根据环境监测的相关标准计算生成上报报表，按照指定的格式生成报表文件。生成的报表存入数据库，同时可对各项监测指标生成饼图、柱状图，能根据要求进行数据处理，可以进行不同时段的数据对比等，并生成相应的文字描述。

（二）、地表水地理信息平台

提供点位分布、小时值、日均值等管理功能。

1、点位分布

满足基本的地图放大、缩小、平移等GIS功能。

通过地理信息系统，显示各点位在地图上所在的位置，经纬度以及站房照片。

能够显示各站点参与水质评价的实时数据。

2、小时值

提供各站点五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等最新的浓度值，异常数据高亮标记。

在地图上显示各站点位置、经纬度、当前最新的因子浓度，并标记当前水质情况。

3、日均值

提供各站点五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等前一天日均浓度值，异常数据高亮标记。

在地图上显示各站点位置、经纬度、前一天日均浓度值，并标记当前水质情况。

（三）、地表水移动应用平台（安卓）

1、系统登录

系统支持用户管理的功能，对于中心平台授权的用户，可以使用用户账号登录移动监测平台

对各监测点位进行实时的管控和分析决策。

2、监测数据

显示各监测点小时浓度均值、使用明显颜色标识超标数据；

支持切换数据表格或图形；

3、水质趋势

默认显示近7天、近30天水质情况，可自定义时间段显示某一段时间水质情况；

图形显示水质类别趋势，支持曲线和柱状图；

4、智能报警

系统支持智能的报警查询功能，支持对现场仪器的各类报警进行实时显示，包括：故障报警、监测数据超标报警等。

5、GIS监控

基于GIS显示监测点分布情况；

监测点根据当前实时水质类别，图标根据水质类别显示相应的颜色；

可查询所有点位当前实时水质状况列表，GIS上高亮显示选中监测点。

- 网络

- 要求移动应用平台可以访问服务器端。

（四）、视频管理软件

- 依照数据传输和协议规范接入各水站点位的视频监控数据，在系统平台中做集成展示，用户可通过视频监控系统实时查看各监测点位视频数据。展示本辖区监测点位分布情况。可按照废类型等属性对点位进行分类;点击点位可查看点位详细信息，包括监测点名称、监测点地址、建设时间等信息，同时支持实时监控视频查看。

（五）、服务器及配套设备

1、数据库服务器（1 套）

处理器：10 核 2.2GHz，2 个；内存：32G，2 个；硬盘：900G SAS 2.5 15K，5 个；控制 器：支持 Raid5；光驱：DVD-RW；电源：495W，2 个；网络控制器：集成四口网卡；配套设备： 2U 机架式；导轨；操作系统：WINDOWS SERVER 2012 标准版及以上；数据库：SQL  SERVER 2012 标准版及以上。

2、WEB 服务器（1 套）

处理器：10 核 2.2GHz，2 个；内存：32G，2 个；硬盘：600G SAS 2.5 10K，5 个；控制器： 支持 Raid5；光驱：DVD-RW；电源：495W，2 个；网络控制器：集成四口网卡；配套设备：2U 机架式；导轨；操作系统：WINDOWS SERVER 2012 标准版及以上。

3、视频服务器（1 套）

处理器：10 核 2.2GHz 1 个; 内存：32G，DDR4; 硬盘：1TB 7.2K 2 个, 操作系统：Win Server2016；

4、防火墙一台

1U机架式，防火墙吞吐量：三层 3Gbps/七层 600Mbps；并发连接数：100万；每秒新建连接数：3万；支持多种管理方式：Web、Console、Telnet、SSH；完整支持L2TP、IPSec/IKE、GRE、SSL等协议；其中支持IPSec隧道：750个 吞吐量：400M；支持SSL vpn并发用户:750个 吞吐量：300M；支持L2TP/GRE隧道数：750个；8个千兆电口+2个Combo+2Bypass口，500G存储介质，单电源。

5、显示器一台

- 75英寸；分辨率3840*2160；可视角度178；刷新率60Hz;CPUcortexA55;内存2G；闪存32G；支持WIFI\蓝牙、红外；HDMI接口；含底座。

（六）、数据分析服务要求

- 1、中标单位在服务期内须提供2名本地化数据审核分析人员，常驻业主单位，服从采购人管理，进行现场监测设备、系统平台的运维，并做好运维期间的相关记录备查，上述人员应具有地表水水质在线监控系统工作经验。

- 2、为保证水质自动监测系统运行的过程中，及时发现水质监测异常数据，同时对数据进行科学化分析，服务期间提供数据服务，通过水环境监测平台对监测数据进行实时展示和超标报警。通过分析监测数据，定期对水质污染状况进行综合分析。根据水环境监测平台的数据情况对重点水域、河道、断面进行监控，对发生的各类污染来源进行分析、现场排查，并就实施情况进行跟踪和评估。借助专业数据分析软件和环境应用模型，分析影响污染状况的主要污染来源，定期出具数据分析报告（包括周报、月报、季度报告、年报等），提供针对性管理建议，进而提高环境监管部门的管理效率。各类报告、报表主要以电子版的格式提供，支持直接打印功能，可以用 WORD、EXCEL、WPS、TXT 或图片的格式导出。

- 3、投标人应在项目所在地省内自有取得CMA资质的质控实验室，招标文件中提供书面声明及自有证明材料或承诺中标后三个月内在项目所在地省内设立质具有CMA资质的控实验室。格式见附件10（CMA实验室为投标人下设机构、投标人的子公司或控股的子公司，均视为“投标人自有的实验室”。实验室检测参数应至少包含pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）

- 一旦有严重水质超标或污染事故的发生，为项目聘请和组建的专家团队能够快速响应，确保对水质超标事件或污染事故的分析和研判，保证项目的正常运行。

- 项目实施的全过程必须遵循相关的规范要求，接受采购人的管理。

- 中标人需要为配备的运维团队人员购买相关保险，运维团队所有人员、财产的安全均由中标人自行负责。

## 四、质保及售后服务要求

投标人应承诺中标后在铜山本地配备专职技术服务人员不少于4人，如已有服务机构请列明机构地址、联系方式及负责人等信息。

### 4.1质保期

4.1.1免费质保期为项目最终验收之日起一年。中标人明确签署服务承诺。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维修和技术支持。

4.1.2质保期结束后，中标人保证6年内的耗材及备品备件的正常供应。

4.1.3中标人提供系统运行维护手册,内容详细,方法简便。编制运行费用表。（详细列出每个自动站一年所需的常用备品、备件和耗材清单以及日常维护所需的各种专用工具清单及价格）

### 4.2服务和技术支持要求

4.2.1在安装调试、试运行期间和质保期内，卖方应保证提供及时充足的技术服务。系统出现故障时，中标人应在接到通知后能够2小时响应、12小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责24小时内修复出现的问题。否则买方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。

4.2.2投标人在提交投标文件时应提供售后服务方案和应急方案，包括售后服务的经费问题。

4.2.3软件升级及系统扩展方案

中标方必须对提供的软件知识产权负责，根据采购人的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和改进工作。如今后国家环保部、省环保厅对水质自动监测技术规范作出调整，中标人须及时地免费为招标人提供软件升级服务或调整。

4.2.4要求合同签订后规定时间内完成系统所有建设内容。试运行1个月后组织整体验收，试运行期间保证正常运行。投标人应制订明确的合同交货进度表。

### 4.3培训要求

中标人应承诺向采购人相关人员进行集中，统一培训，每季度至少一次，服务期间，采购人可以要求中标人对有培训要求的人员做点对点的培训，次数不限，以采购人需求为准，以便对项目实施进行有效管理，同时保证采购人能够进行系统的应用操作。投标供应商需要提供详细的培训方案。

## 五、运维技术要求

根据工作内容，投标人在报价中应包含下表所列各部分工作的费用：

报价应包含且不限于以下各部分工作费用

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各分析仪药剂费、消耗品费 | 设备常规药剂、消耗品 |
| 2 | 社会化运行维护费 | 含运行维护过程产生的人工费、差旅费及水电费等 |
| 3 | 设备维修费 | 根据维护经验，计算设备日常维修费用 |
| 4 | 标准物质等测试质量控制费 | 质量控制工作产生的费用 |

### 5.1本地化服务要求

- 在项目所在地成立服务机构或分公司并设置合适的办公场地，配备必要的办公设施，如桌椅、文件柜、电脑、电话、维护专用工具、宽带等，实时监控，以最短的时间保障后续的维护，使项目正常运行。

### 5.2备品备件及备机要求

- 在项目建设时，准备所涉及的各类设备的备件库，用于快速、高效以更换配件或维修，保证整套设备正常运行。投标方应具备完善的系统配件、仪表配件供应渠道。

投标方须配置充足的水质自动站的分析仪表备用机，在水质自动站仪器仪表发生故障且24小时不能修复时，须用备机替代工作。

### 5.3数据保密要求

- 在水质自动站运行维护期间，中标方不得以任何形式外包合同规定的运行维护任务。不论何时，中标方都须承担监测数据的保密责任；中标方按照采购方的要求，进行报告和传输有关的监测数据；未经招标方许可不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则采购方有权终止合同，并追究中标方相关法律责任。不论何时，中标方无权将采购方的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

### 5.4运维方案及管理要求

- 投标方须提供完整的水质自动站在线监测仪器运行维护实施方案（包括应急事故处理方案等）。明确维护方法、周期、响应时间、内容和技术保障。

在运行维护期间，中标方必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，本着为采购方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购方要求的考核指标要求；使水质自动站系统运行真正发挥其效能和作用。

5.4.1、提供配制并定期更换水质自动站仪表所需试剂、气体和标样，并承担相应费用。

5.4.2、提供并定期更换水质自动站系统和仪表所需备品备件，并承担相应费用。

5.4.3、对水质自动站系统和仪表进行定期检修、维护保养。

5.4.4、及时排除在线分析仪器出现的故障，要求中标方在2小时内响应。如24小时内无法解决故障，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，所需费用由中标方负责。对于一些关键维护，包括贵重消耗件的更换，需与采购方沟通确认，所产生的维修费用由中标方承担。

5.4.5、对水质自动站仪表进行定期校准、核查、比对和性能测试工作，每天至少两次数据调用监控并进行数据梳理，每24小时进行一次零漂或量漂核查，每周对各水质自动站至少一次现场巡查并进行全面现场维护，每两周至少一次仪器校准和标准溶液自查测试，每月进行一次质控样测试及标准曲线校准，每季度自行开展一次实际水样的实验室比对测试，每两年对系统进行一次大修。配合采购方进行水质自动站质量保证和质量质控工作。

5.4.6、保证站房内外和机柜内外的清洁，整齐。

5.4.7、认真、及时做好运行维护记录，汇总各水质自动站每周维护记录，每月以书面形式上报至采购方，该书面报告作为运行维护考核的依据之一，内容包括：每日运行数据监控统计表、现场维护记录、仪器设备故障及排除情况登记表、每月运行情况、备品备件管理登记表、仪器质控统计表等。

5.4.8、运行维护期间，委托中标方运行维护及管理的全部资产（包括站房及其配套设施、配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购方所有，未经采购方书面同意，中标方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

在委托运行维护及管理期间，中标方有责任保护上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，遇到自然灾害等不可预防、抗拒外部因素造成资产损害，中标方应第一时间向采购方上报相关情况。

中标方须全面承担水质自动站资产的保护工作，切实做好安全保卫、防盗、防火、防雷击以及防止其他人为或自然事故的发生。凡是由于保卫保管疏漏或使用不当造成的资产损失，由中标方负责赔偿，必要时采购方要追究中标方的责任。

5.4.9、保证水质自动站数据传输的通讯正常，须预留无线传输模式；配合采购方完善数据的集成接入。

5.4.10、协助采购方做好水质自动站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

5.4.11、中标方须确保运维人员的相对固定，人员频繁调动、缺乏熟练的运维人员都将视为管理制度混乱而扣减运维费用；节假日期间，中标方必须安排值班人员，保证水质自动站正常运行。

5.4.12、采购方根据管理要求和运维服务成效考核的情况，有权要求中标方适当增加车辆和人员。

5.4.13、切实按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》对运营水质自动站进行管理。

六、其他要求：见招标文件第六章《拟签订的合同文本》。

第六章 拟签订的合同文本

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

4.1合同价款的百分之  （%）即￥           大写：人民币                    ，应当在标的安装调试完毕并经买方验收合格后   日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的全额正式发票；

2、买方出具的验收合格证明。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，   日内将合同标的全部安装调试交付验收完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前   日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，  日内将合同标的全部安装调试交付验收完毕。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后     日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11项目实施过程中，对乙方所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三方泄露。且保密责任不因合同的终止或解除而失效。采购人保留因供应商泄密而造成的一切损失的追究权利。

18.12 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件《项目概况及总体要求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件《项目概况及总体要求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）[      （项目编号）]的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：双方加盖公章或合同专用章。

6. 合同一式肆份，具有同等法律效力，买方壹份，卖方壹份，采购代理机构壹份存档，政府采购管理部门壹份备案。

7. 本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[    （项目编号）]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（公章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)： ____________________

开户银行：_______________________________________

银行帐号： ______________________________________

卖方（公章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)： ____________________

开户银行：_______________________________________

银行帐号： ______________________________________

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7. 残疾人福利性单位声明函

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

10.承诺中标后三个月内在项目所在地省内设立质具有CMA资质的控实验室的书面声明

1. 投标函

致：徐州大友招投标咨询服务有限公司

根据 水质自动监测系统设备项目[项目编号：铜采招G（2021）XZDY002]招标文件，          (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 徐州大友招投标咨询服务有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州大友招投标咨询服务有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：水质自动监测系统设备

项目编号：铜采招G（2021）XZDY002

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 水质自动监测系统设备 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》。

注：此表应按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：水质自动监测系统设备

项目编号：铜采招G（2021）XZDY002

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

说明：

1.“微型”或“小型”必须是提供本企业（投标人）制造的货物，或者提供其他“微型”或“小型”企业制造的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

4．产品制造企业为“微型”或“小型”或“监狱企业”或“残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

5. 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.产品制造企业为“微型”或“小型”或“监狱企业”或“残疾人福利性单位”的，投标人投标文件中须提供相关证明材料的复印件。

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

3. 报价应包括项目涉及的一切税、费等。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

4、偏 离 表

项目名称：水质自动监测系统设备

项目编号：铜采招G（2021）XZDY002

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标人递交的投标文件与招标文件中的要求有不同时，应在偏离表中逐条说明，否则视为投标人接受招标文件的所有要求。

2、本招标项目要求中凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求，投标人要特别加以注意，应当逐条说明是否满足这些要求。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

5. 法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与水质自动监测系统设备项目[项目编号：铜采招G（2021）XZDY002]的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至   年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：水质自动监测系统设备

项目编号：铜采招G（2021）XZDY002

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：本项目采购的货物属于          业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7、残疾人福利性单位声明函

项目名称：水质自动监测系统设备

项目编号：铜采招G（2021）XZDY002

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的水质自动监测系统设备项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加 水质自动监测系统设备项目[项目编号：铜采招G（2021）XZDY002]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目名称：水质自动监测系统设备

项目编号：铜采招G（2021）XZDY002

本单位郑重声明：本单位具备履行合同（项目名称：水质自动监测系统设备，项目编号：铜采招G（2021）XZDY002）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 承诺中标后三个月内在项目所在地省内设立质具有CMA资质的控实验室的书面声明

项目名称：水质自动监测系统设备

项目编号：铜采招G（2021）XZDY002

本单位承诺中标后三个月内在项目所在地省内设立质具有CMA资质的控实验室，实验室检测参数至少包含pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日