本项目为预采购，随时有终止的可能

政府采购招标文件

货物类

第一册

项目编号：SDGP370000000202202000250

项目名称:山东理工大学双高计划建设工程（2）项目

采 购 人: 山东理工大学

采购代理机构：山东盛和招标代理有限公司

发 出 日 期：2022年2月18日

目  录

第1章 投标人须知	4

一   总 则	4

1.采购人、采购代理机构及投标人	4

2.资金来源	5

3.投标费用	5

4.适用法律	6

二   招标文件	6

5.招标文件构成	6

6.招标文件的澄清与修改	7

7.投标截止时间的顺延	8

三   投标文件的编制	8

8. 编制要求	8

9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	8

10.投标文件构成	9

11.投标报价	11

12.投标保证金	12

13.投标有效期	13

14. 投标文件的签署及规定	13

四   投标文件的递交	14

15.投标文件的递交	14

16. 递交投标文件的截止时间	14

17.投标文件的接收、修改与撤回	14

五   开标及评标	15

18.开标	15

19.资格审查	15

20.组建评标委员会	16

21.投标文件符合性审查与澄清	17

22.投标偏离	18

23.投标无效	18

24.比较和评价	19

25.废标	20

26.保密要求	20

六   确定中标	20

27.中标候选人的确定原则及标准	21

28.确定中标候选人和中标人	21

29.采购任务取消	21

30. 中标通知书和招标结果通知书	21

31.签订合同	21

32.履约保证金	21

33.政府采购信用担保	22

34.预付款	22

35.廉洁自律规定	22

36.人员回避	22

37.质疑与接收	22

38.项目其他相关费用	23

39.招标文件解释权	23

附件1：履约保证金保函（格式）	24

附件2：履约担保函格式	26

第2章 投标邀请	30

第3章  投标人须知资料表	32

第4章  货物需求一览表及技术规格	38

一、项目概述	38

二、货物明细	38

第5章  评标方法和标准	64

（一）初步评审	65

（二）评分细则	66

第6章 投标文件格式	73

一、封面格式	73

二、开标一览表	74

1.开标一览表	75

三、资格证明文件（参考）	76

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	76

3.法定代表人或负责人身份证明书（参考）	77

4.法定代表人或负责人授权书	78

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（参考）	79

6.依法缴纳社会保障资金和税收缴纳记录（参考）	79

7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	80

8.投标人须知资料表要求的其他资格证明文件（参考）	81

9.联合体协议书（自拟）	81

四、  商务及技术文件	82

10.投标书	82

11.符合价格扣除条件的投标人需提供的资料	84

12.投标分项报价表	86

13.货物明细表	87

14.小型、微型企业产品明细表	88

15.环境标志产品明细表	89

16.节能产品明细表	89

17.进口产品明细表	90

18.技术评审文件（参考）	91

19.其他用于评分的证明材料（参考）	91

20.案例一览表	92

21.投标人关联单位的说明	92

22.其他材料	94

第7章 政府采购合同格式	95

# 第1章 投标人须知

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3  投标人：是指向采购人提供货物及伴随的服务的法人、其他组织或者自然、人。是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4  符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  进口产品,是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4  如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知1.3.2规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交，否则投标将被认定为投标无效。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5 货物，是指投标人按招标文件第八部分的要求，向采购人提供全新的、未使用过的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.6 服务，是指投标人按招标文件第八部分的要求，完成规定的货物供货过程中须承担的制造、运输、吊拉、安装、调试、技术协助、培训及其他各项义务。

1.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其相关投标均将被认定为投标无效。

1.8 各投标人须对本项目指定一个项目负责人，对本项目所有事宜全程负责。未经采购人同意中途不得更换项目负责人。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件是用以阐明所需货物及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件分为2册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

第二册

- 投标邀请

- 投标人须知资料表

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

- 投标文件格式

- 政府采购合同格式

5.2	招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知资料表为准；投标须知资料表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效，该风险由投标人承担。

5.4 招标文件以中文编印，且以中文为准。

5.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.6 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知资料表。

5.6.1  招标文件第二册第三部分“投标人须知资料表”规定组织踏勘现场的，采购人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

5.6.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.6.3 投标人经过采购人的允许，可进入项目现场踏勘，对供货（或施工）现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

5.7 不论招标过程和投标结果如何，投标人的投标文件（含电子版）均不退还。

5.8 除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，且所有时刻均为北京时间。

5.9 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5.10投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将应当在投标截止时间至少15日前，以书面或公告等形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应以书面形式向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

6.3   投标人认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。如在规定时间内，投标人对招标文件中的各项条款未提出异议，即认为同意和接受招标文件。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8. 编制要求

8.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求及格式编制投标文件，并保证其真实性。若供应商没有按照招标文件要求提交全部实质性要求资料或对实质性要求未作响应是供应商的风险，其投标将会被拒绝。

8.2 供应商对多个分包进行投标的，应以分包为单位编制投标文件，每一包投标文件均需满足本招标文件对投标文件的签署、盖章要求。

8.3 封面设置

投标文件材料封面设置包括：“投标文件”、项目名称、项目编号、所投包号、投标人名称。

8.4 投标人应按招标文件的要求及格式编写其投标文件；不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或资料。

8.5 投标人应编制投标文件目录、内容，标注连续页码。

8.6关于兼投不兼中要求详见：投标人须知资料表。

### 9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

9.1 投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除非在投标须知资料表中另有规定。

9.2 投标人应当对所投招标文件中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

9.3 无论招标文件第4章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

9.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 10.投标文件构成

10.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件的密封与装订的要求见投标人须知资料表。投标人应承担封装失误产生的任何后果。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

10.2上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10.3投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.4上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

10.5 投标人提交的投标文件（正本、副本）应包含以下各个部分，具体组成内容见第6章投标文件格式。

10.5.1 商务部分

10.5.1.1售后服务方案，包括：培训计划；应急处理预案；后期维护、维修、保养方案；其他服务承诺等

10.5.2 资信部分

10.5.2.1 投标人须对提交的资格证明真实性、有效性、完整性负责，并保证无不诚信记录。

10.5.2.2 资格证明的字迹、印章必须完整、清晰，否则其投标文件将会被拒绝。

10.5.2.3 投标人应携带其资信部分原件至开标现场，如若投标文件资信部分出现瑕疵，而投标人未能立即提供原件核验的，其投标文件将被拒绝。

10.5.3 技术部分

10.5.3.1 证明货物的合格性和符合招标文件规定的技术资料

10.5.3.2 货物主要技术指标和性能的详细说明，并保证所供货物必须是全新的、未使用过的。

10.5.3.3 投标人应提交证明其拟提供货物的合格性符合招标文件规定的有效技术（印刷体）支持资料，并作为投标文件的一部分。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

10.5.3.4 如制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告不能完全证明其投标货物满足招标文件要求的，或无法提供印刷资料或检测机构出具的检测报告的，投标人可提供以下资料：

（1）制造商官方网站下载的技术证明材料，并注明网址备查；

（2）投标货物的详细技术描述并由制造商或省级及以上固定代理商盖章确认，注明确认方联系方式备查；

10.5.3.5 保证货物在质保期内正常、连续使用所必须的备品备件和专用工具清单及其货源地与价格；

10.5.3.6 投标人在详细阐述货物的主要技术指标和性能说明时，应注意招标文件第八部分技术要求及说明中指出的工艺、材料和货物标准以及参照的品牌或文字叙述仅起说明作用，并无任何限制性，投标人可选用替代标准、品牌或文字叙述，但这些替代要实质上满足技术规格及参数要求。

10.5.3.7 如果投标人未提供详细的技术资料证明其投标货物是否响应招标文件，而采取复制招标文件技术规格相关部分的，其投标文件将被拒绝。

10.5.3.8 投标人必须对所提供货物（如机械、电子、仪器仪表、软件、商标等）知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷及费用，投标人须全部承担。

10.5.3.9投标人需提供针对此项目的实施方案，包括：仪器设备布局设计方案、符合标准的安全配电工程方案、进度安排、安全保障等。（若有）

10.5.3.10投标人需提供针对此项目的兼容对接方案。（若有）

10.5.3.11投标人需提供针对此项目的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施、人员保证、进度计划安排等。（若有）

10.5.3.12投标人需提供针对此项目的微格教室装修方案、线路改造方案、网络升级改造方案等。（若有）

10.5.4.关于“技术响应表”的特别说明

10.5.4.1 为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的“技术响应表”中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项响应情况。投标人须对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明投标货物与服务是否做出了实质性响应，

10.5.4.2 响应程度分为“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。

10.5.4.2.1 “正偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求技术更先进、档次更高、更适合采购人使用。标注“正偏离”的，投标人必须注明认为“正偏离”的理由。

10.5.4.2.2 “负偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求存在瑕疵和不足。

10.5.4.2.3 本次招标不允许投标人复制粘贴招标文件的技术要求作为其投标文件的响应情况。

10.5.5关于质保期的特别说明

10.5.5.1 本次招标项目质保期见投标人须知附表或第4章技术要求及说明。

10.6	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.6.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.6.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.6.2.1	货物主要技术规格和性能的详细说明；

10.6.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.6.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.6.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

10.6.4	  货物安装、验收标准；

10.6.5    售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）；

### 11.投标报价

11.1	投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。报价要求详见投标人须知附表。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

11.3	投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用。开标一览表与分项报价表不一致的，应按照法律法规有关规定确定最终报价及分项报价。任何非澄清范围内的包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.6   除投标人须知附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

11.7   未经检验的新产品、试制品不能参加投标。

11.8 电子版投标文件

●电子版投标文件内容为上述10.5.1、10.5.2、10.5.3、10.5.4条款要求内容须是word格式或PDF格式。

●电子版介质为“U盘”。

●电子版投标文件作为投标文件的一部分，无论投标结果如何，均不退回。

●电子版投标文件单独密封，与投标文件同时递交。

11.9投标人须知附表规定投标人应提交样品的，样品构成招标文件的组成部分。

### 12.投标保证金

12.1	根据鲁财采【2019】40号的规定，本项目不向诚信记录良好的投标人收取投标保证金。

12.2	投标人在投标过程及中标后如有违反法律法规的情形，采购人或采购代理机构将如实上报政府采购监管部门。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	因特殊原因，采购人或采购代理机构可以在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14. 投标文件的签署及规定

14.1非电子标

14.1.1  投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和开标一览表、电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.1.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位公章。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人（或其委托代理人）在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.1.3   投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人名称、全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样等字样的印章）。不符合本条规定的投标将被认定为投标无效。

14.1.4  投标人须在投标文件的封面、投标文件正本指定的位置以及单独密封的开标一览表上加盖公章，并按照招标文件要求在投标文件正本指定的位置上签字或盖章。不符合本条规定的投标将被认定为投标无效。

14.1.5  所有投标文件应采用不可拆装的方式装订。

14.1.6	投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

14.1.7   自然人投标的可用签字代替单位公章。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的递交

15.1 非电子标

15.1.1 投标人应将投标文件以正本、副本、开标一览表（一式3份）、电子版为单位分别密封，并在密封件上标明密封件内容、招标项目编号、项目名称、投标人名称、所投包号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样等。

15.1.2  投标人将每部分投标文件装入信袋内加以密封后，并在封签处加盖公章或由法定代表人（或其委托代理人）签字，如无公章或授权代表签字，投标文件将会被拒收。

15.1.3  逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

### 16. 递交投标文件的截止时间

16.1	投标人应在投标截止时间前，将投标文件按照招标文件要求的方式递交。投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知附表。

16.2	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

16.3 除投标人须知附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1非电子标

17.1. 1投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知代理机构。

17.1.2 任何修改内容必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其委托代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

17.1.3采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具签收回执。

17.1.4 投标截止时间后，不允许对投标文件做实质性修改，同时采购人和采购代理对所接收投标文件概不退回。

17.1.5投标有效期内不得撤回投标，否则其投标保证金不予退还（若有）。

## 五   开标及评标

### 18.开标

18.1 非电子标

18.1.1采购代理机构按照投标人须知资料表规定的时间和地点召开开标会议。届时邀请所有投标人代表参加，参加开标会议的代表应签名报到以证明其出席，否则，责任自负。如在投标截止时间递交投标文件的供应商少于三家，采购人或采购代理机构有采取重新招标或向同级财政部门申请改变采购方式的权力，且不承担任何费用和责任。

18.1.2开标时，按照投标人须知资料表的规定检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购人或招标代理工作人员当众拆封唱标，宣读投标人名称、投标报价，以及采购人或采购代理机构认为合适的其他内容并加以记录。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购人或采购代理机构对此不承担任何责任。投标人不参加开标活动的，视为认同开标结果。

18.1.3 无论是什么原因，在开标时没有启封和宣读的投标文件，在评标时将不予考虑。

18.1.4 采购代理机构将做开标记录并在开标后要求法定代表人或授权代表签字确认。

18.1.5开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

18.1.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

19.2采购人或采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的时间查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构将信用记录查询情况签字并存档备查。投标人信用记录情况以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

### 20.组建评标委员会

20.1   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家5人(5人以上单数)组成。

20.2 评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员需对评标结果独立写出评审意见，并承担责任。评委成员若拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意理由的，视为同意和接受。

20.3 评标委员会的职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

（3）按照招标文件规定的评分标准进行评比和打分；

（4）推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

（5）向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

20.4评标委员会的义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合招标单位答复与会投标人提出的质疑。

### 21.投标文件符合性审查与澄清

21.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

21.2投标文件的澄清

21.2.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

21.2.3任何澄清和必要的解释说明的书面答复均需投标人的法定代表人或其授权的代理人授权代表签名，否则，其投标文件将会被拒绝。

21.2.4若投标文件中对同一投标货物的描述前后不一致且对不一致内容无书面解释或提供官方证明材料的，评标委员会没有义务要求投标人澄清，在评分过程中不排除以响应性较差的内容作为标准来确定投标文件的响应及投标货物的性能情况。

21.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行修正。修正后的报价按照第21.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.4 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，核心产品的确定见投标人资料须知表，按如下方式处理：

21.4.1 使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

21.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第21.4条规定处理。

21.6 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供符合要求的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第5章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供符合要求的产品认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

### 22.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 23.投标无效

23.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容。

23.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标分项报价表未按要求填写；

（3）未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求的；

（4）违反招标文件规定提供进口产品的；

（5）未按招标文件规定提供政府强制采购节能产品证明材料的；

（6）报价超过项目预算或最高限价的；

（7）投标有效期不足的；

（8）联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

（9）不符合招标文件中有关分包规定的；

（10）属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（11）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，但该供应商未提交相关证明材料以证明其报价合理性的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（14）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 24.比较和评价

24.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

24.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。详细评标标准见招标文件第5章。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

24.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法及比例详见招标文件第5章。

24.4 根据国家有关节能环保政策，对满足加分条件且在投标文件中提交了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的投标人，可给予认证产品5%（一般5-10%，百分比由采购人自定）的评审价格扣除优惠或者给予不超过 4 分（一般为≤5分，加分由采购人自定）的评审加分，同等条件下，优先采购认证产品。具体办法及比例详见招标文件第5章。

24.5 公开发布的招标文件中的评分细则，在评标期间，不允许做出更改。

24.6 采购代理机构对进入详细评审的投标人的报价按招标文件规定进行打分。

24.7 评分结束后，交采购代理机构汇总、统计，打印出结果，由评标委员会应对投标人的价格、商务和技术得分进行最后的复核，并签字确认。

24.8 投标人得分是由评标委员会成员打分的算术平均值。

24.9 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。评标委员会可以允许投标人修改其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

### 25.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26.保密要求

26.1评标将在严格保密的情况下进行。

26.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得记录、复制或者带走任何评标资料，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 27.中标候选人的确定原则及标准

除29条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第5章。

### 28.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人或根据采购人的委托直接确定中标人。

### 29.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 30. 中标通知书和招标结果通知书

30.1 在法定期限内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构按照规定发布中标公告，应同时公告投标人未中标的原因，在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

30.2 招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 31.签订合同

31.1中标人应当自发出中标通知书之日起10个工作日内，与采购人签订合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

31.3如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人依规可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 32.履约保证金

32.1中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

32.2政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

32.3如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还（如有）。在此情况下，采购人可依规确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 33.政府采购信用担保

33.1本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

### 34.预付款

34.1采购人预付款方式见投标人须知资料表.

34.2预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项。

34.3预付款比例按照供应商须知资料表规定执行。

34.4本项目采购人不需要支付预付款的情形，见供应商须知资料表。

### 35.廉洁自律规定

35.1采购代理机构工作人员不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

35.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

35.3为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 36.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.质疑与接收

37.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3采购人或采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

### 38.项目其他相关费用

38.1 中标服务费

中标服务费收取标准：见投标人须知资料表。

38.2 公证费/见证律师费

公证费/见证律师费的收费标准：见投标人须知资料表。

38.3 政府采购专家评审费

由采购人承担，按照山东省有关规定的标准执行。

### 39.招标文件解释权

见投标人须知资料表。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

本项目为预采购，随时有终止的可能

政府采购公开招标文件

货物类

第二册

项目编号： SDGP370000000202202000250

项目名称:山东理工大学双高计划建设工程（2）项目

采 购 人: 山东理工大学

采购代理机构：山东盛和招标代理有限公司

发 出 日 期：2022年2月18日

# 第2章 投标邀请

山东盛和招标代理有限公司受 山东理工大学 委托，对下述货物进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

1.项目编号：SDGP370000000202202000250

2.项目名称：山东理工大学双高计划建设工程（2）项目

招标项目性质：货物类

项目基本概况介绍：详见“第4章  货物需求一览表及技术规格”

分包情况：

| 包号 | 采购内容 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多通道振动应变动态测试仪器与信号分析系统等 | 60.1 |
| 2 | 超广视场角高线数激光雷达等 | 42.56 |
| 3 | 重金属快速检测仪等 | 61.95 |
| 4 | 真空冻干设备等 | 84.305 |
| 5 | 全自动化学发光/荧光图像分析系统等 | 61.972 |
| 6 | 虚拟仿真实验教学项目共享系统等 | 74.3 |
| 7 | 两段式固定床生物质催化性能评价装置等 | 76.1 |
| 8 | 生物油炭浆水蒸汽气化制氢耦合合成气制液体燃料进料控制模块等 | 66.95 |
| 9 | 多通道连续型厌氧发酵数据采集系统等 | 60.8 |

供应商资格要求：

（一）提供加载统一社会信用代码的《营业执照》有效证件；（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；（三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪行为；（四）本项目不接受联合体投标；

3.招标文件售价：

每套人民币300元。招标文件售后不退。

4.招标文件获取时间和方式：

时间：2022年2月 21 日至2022年2月 28 日（招标文件的提供期自开始发出之日起不得少于5个工作日，节假日除外）9:00至17:30 （北京时间）。

地点：山东盛和招标代理有限公司(山东济南历城区唐冶西路868号创意产业园项目（南区）1号)

方式:投标人需按以下方式获取招标文件，否则投标将被拒绝。

根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的投标人必须在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）进行注册并报名。（已注册的无需重复注册）注册并报名成功后，按照以下方式获取招标文件（二选一（1）现场报名：获取招标文件时须携带营业执照副本原件或者加盖公章的复印件；（2）网上报名：有意参加本次采购活动的投标人将项目名称、项目编号、包号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照副本扫描件及标书费汇款底单发送至 cnshzb@163.com，邮件名称命名为山东理工大学双高计划建设工程（2）项目项目报名-“投标单位名称”否则报名无效；报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

5.投标截止时间：2022年3月16日上午9点00分（北京时间），逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

6.开标时间：2022年3月16日上午9点00分（与接收投标文件的截止时间一致）（北京时间）。

- 接收投标文件、开标地点：山东盛和招标代理有限公司(山东济南历城区唐冶西路868号创意产业园项目（南区）1号楼二楼第一会议室)

- 凡对本次招标提出询问，请与山东盛和招标代理有限公司联系。

地　　址：山东济南历城区唐冶西路868号创意产业园项目（南区）1号

邮　　编： 250000

电　　话： 17615838826。

电子信箱：shzbjngcgs@163.com

联 系 人：曹鑫

开户单位全称：山东盛和招标代理有限公司

开户行：兴业银行济南燕山支行

账号：376060100100168341

采 购 人：山东理工大学

名    称：山东理工大学

地    址：山东省淄博市张店区新村西路266号

联系方式：0533-2780027

# 第3章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：山东理工大学 地 址：山东省淄博市张店区新村西路266号 电 话：0533-2780027 |
| 2 | 采购代理机构：山东盛和招标代理有限公司 地址：山东济南历城区唐冶西路868号创意产业园项目（南区）1号 业务联系人：曹鑫 联系电话：17615838826。 |
| 3 | 合格投标人的特定资格要求： （一）提供加载统一社会信用代码的《营业执照》有效证件； （二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商； （三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪行为； （四）本项目不接受联合体投标； |
| 4 | 是否为专门面向中小企业采购：（是 否 ） |
| 5 | 是否允许进口产品参与投标:否 按分包及设备实际情况自行描述：不接受进口产品 |
| 6 | 是否允许联合体投标：（是£ 否R ） |
| 7 | 联合体的其他资格要求：本项目不允许联合体投标 |
| 8 | 本项目最高限价：1包：60.1万元；2包：42.56万元；3包：61.95万元；4包：84.305万元；5包：61.972万元；6包：74.3万元；7包：76.1万元；8包：66.95万元；9包：60.8万元。 本项目预算属于以下情形： (1)项目为非预采购项目 R 预采购项目 £ (2)项目为非预采购项目，各分包预算：1包：60.1万元；2包：42.56万元；3包：61.95万元；4包：84.305万元；5包：61.972万元；6包：74.3万元；7包：76.1万元；8包：66.95万元；9包：60.8万元。 根据《转发财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（鲁财采【2015】33号）文件规定，预采购项目有取消和终止采购的可能。 |
| 9 | 是否现场踏勘：（是£ 否R ） 现场踏勘描述：统一现场考察£ 自行踏勘£ |
| 10 | 是否兼投不兼中：（是R 否£ ） 如投标商对多个分包进行投标，不可以中标多个包。 |
| 11 | 本项目是否采用电子投标 （是 £ 否 R ） |
| 12 | 质保期：1包：3年；2包：3年 ；3包： 3年；4包：3年 ；5包：3年 ；6包：3年 ；7包：3年 ；8包：3年 ；9包：3年 。 设备清单中有要求的按清单执行，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。 |
| 13 | 报价要求：本项目为交钥匙项目，报价应是包括货物、包装、运输、检测、安装、调试、培训、税金、售后服务、运杂费、保险费等全部费用。最终投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |
| 14 | 保证金形式：本项目不收取投标保证金 |
| 15 | 投标有效期：90日历日 |
| 16 | 需递交的单独密封的投标文件： 正本：1份、副本：5份、开标一览表：3份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份（PDF版本，介质：U盘）。 |
| 17 | 投标截止时间：2022年3月16日上午9点00分 |
| 18 | 开标时间：2022年3月16日上午9点00分 开标地点：山东盛和招标代理有限公司(山东济南历城区唐冶西路868号创意产业园项目（南区）1号楼二楼第一会议室) |
| 19 | 核心产品：带有“●”标记的产品。 1包核心产品：多通道振动应变动态测试仪器与信号分析系统 2包核心产品：超广视场角高线数激光雷达 3包核心产品： 重金属快速检测仪 4包核心产品：真空冻干设备 5包核心产品：全自动化学发光/荧光图像分析系统 6包核心产品：虚拟仿真实验教学项目共享系统 7包核心产品：两段式固定床生物质催化性能评价装置 8包核心产品：生物油炭浆水蒸汽气化制氢耦合合成气制液体燃料进料控制模块 9包核心产品：多通道连续型厌氧发酵数据采集系统 |
| 20 | 评标方法：综合评标法R |
| 21 | 推荐中标候选供应商的数量： 1家/包 |
| 22 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：是R 否£ |
| 23 | 履约保证金金额：无 |
| 24 | 本项目是否属于信用担保试点范围：否 |
| 25 | 预付款比例为：30% |
| 26 | 反腐倡廉监督电话：0533-2786400 邮箱：jiwei@sdut.edu.cn |
| 27 | 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址： 联系部门：济南工程公司 联系电话：17615838826 通讯地址：山东济南历城区唐冶西路868号创意产业园项目（南区）1号 |
| 28 | 成交服务费：招标代理服务费参考原国家计委计价格〔2002〕1980号文和发改办价格〔2003〕857号文规定货物标准的80%收取，由中标供应商支付。 支付形式：电汇 支付时间：供应商成交后，领取成交通知书之前缴纳。 服务费支付收款账号信息： 开户单位全称：山东盛和招标代理有限公司 开户行：兴业银行济南燕山支行 账号：376060100100168341 |
| 29 | 公证费/见证费：不收取 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 1 | 法律法规对相应货物规定的条件：无 |
| 2 | 资格审查内容： 1、资格审查时查询供应商的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。 （1）查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） （2）信用记录截止时点：投标截止时间。供应商如有失信行为，采购人、采购代理机构拒绝其参与采购活动。 （3）信用信息查询记录将与本次采购活动的采购文件一并进行保存。信用记录不合格视为资格审查不通过。信用记录查询截止时间：投标截止时间。开标会议结束后，由采购代理机构查询供应商的信用记录。 2、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪声明函的书面声明； 3、请各供应商准备以下资料盖章复印件一套参加资格审查，复印件备案，法定代表人授权委托书原件备案，并将资格审查资料胶状于投标文件中。资格审查内容： （1）加载统一社会信用代码的《营业执照》副本（或由公证机关或发证机关出具的证明）复印件； （2）参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪的书面声明； 注：供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，属于《政府采购法》第二十二条第一款第五项规定的“重大违法记录” - 法定代表人身份证复印件（法定代表人参加开标会议的提供）； （4）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证及社保证明（养老保险手册或社保机关出具的社保缴纳材料）复印件（授权代表参加开标会议的提供）； （5）2019年度或2020年度经审计的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件； ①经审计的财务状况报告（或其基本开户银行出具的资信证明）。 ②依法缴纳税收的证明材料（提供供应商参加采购活动近六个月内任意一个月的纳税凭据）。 ③交纳社会保障资金的证明材料主要是指参加采购活动前六个月内任意一个月交纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。依法免税或不需要交纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 4、资格审查时间：本项目实行资格后审，开标会议现场唱标结束后进行资格审查，资格审查不合格的单位，做无效标处理。 5、请供应商一次性提供资格审查相应证件，不接受二次验证。 6、未按上述要求提供资料或资料不全者，则资格审查不合格，其投标文件将按无效投标处理。 7、若因年检等原因造成证件不全时，须持市级受理机关出具的证明材料，否则其资格视为无效； |
| 3 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成： 是□ 否R |
| 合同条款 |  |
| 1 | 付款途径：财政资金 |
| 2 | 付款方式： 国产设备：合同签订生效且具备实施条件后 5 个工作日内向乙方支付合同总金额30%的预付款，项目交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格后二十个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的剩余70%。 |
| 3 | 供货期： 1包：30天；2包： 30天；3包： 30天；4包： 30天；5包：30天；6包： 30天；7包： 30天；8包：30 天；9包： 30天。 |
| 4 | 交付地点：山东理工大学指定地点 |
| 5 | 质保期： 1包：3年；2包：3年 ；3包： 3年；4包：3年 ；5包：3年 ；6包：3年 ；7包：3年 ；8包：3年 ；9包：3年 。 设备清单中有要求的按清单执行，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。 |
| 6 | 争议的解决： 合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决： 1．提交淄博仲裁委员会仲裁； 2．向甲方所在地人民法院起诉。 本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第（2）种方式予以解决。 |

# 第4章  货物需求一览表及技术规格

## 一、项目概述

本项目共分9个包，预采购总预算589.037万元。本次采购以下内容。

| 包号 | 采购内容 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多通道振动应变动态测试仪器与信号分析系统等 | 60.1 |
| 2 | 超广视场角高线数激光雷达等 | 42.56 |
| 3 | 重金属快速检测仪等 | 61.95 |
| 4 | 真空冻干设备等 | 84.305 |
| 5 | 全自动化学发光/荧光图像分析系统等 | 61.972 |
| 6 | 虚拟仿真实验教学项目共享系统等 | 74.3 |
| 7 | 两段式固定床生物质催化性能评价装置等 | 76.1 |
| 8 | 生物油炭浆水蒸汽气化制氢耦合合成气制液体燃料进料控制模块等 | 66.95 |
| 9 | 多通道连续型厌氧发酵数据采集系统等 | 60.8 |

供应商投标报价超过采购预算的为无效报价。

## 二、货物明细

1包：

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动应变控制式三轴仪 | 台 | 1 | 全自动三轴仪使用当代最新科技，及机械、电子技术、自动控制技术、传感器自动检测技术及计算机技术于一体，一机多用。基本配置可进行常规应力应变式无测限试验，UU，CU、CD等压缩剪切试验，配备不同的试验容器和控制模块还可进行KO固结、静止测压力系数、多种应力路径三轴实验、拉伸试验、弹性模量试验、承载经试验等。配备固结试验。配备振动模块，还可以休憩分级加荷，连续加荷等固结实验。配备振动模块，该系统还可以做全自动控制振动三轴试验。试验过程全电脑控制。 主要技术指标： 1. 试件尺寸: Ø39.1mm, Ø61.8mm, Ø101mm 2. 围压: 0 – 2.0MPa 3. 反压: 0 – 2MPa 4. 体积变化:0 - 50ml, 0 – 100ml 5. 轴向载荷: 0-10KN，0-30KN，0-60KN 6. 孔隙压力: 0MPa-2MPa 7. 剪切速率：0.0001mm/min-2.4mm/min. 0.0001mm/min-4.8mm/min |
| 2 | 台式机工作站 | 台 | 1 | i7-11700K 8核 3.6GHz，内存16G，硬盘256G固态+1T，显卡RTX5000-16GB，21.5寸显示器 |
| 3 | ●多通道振动应变动态测试仪器与信号分析系统 | 套 | 1 | （1）单台AD通道数≥8，AD精度24位∆−∑方式； （2）每通道最高采样频率≥204.8KHz，全通道并行采样；各通道可采用不同采样频率同时进行数据采集； （3）分析带宽0-100KHz； （4）外时钟输入10MHz； （5）输入量程±0.1V, ±1V, ±10V, ±40V； （6）输入耦合电压 DC/AC/ICP (伪差分模式)； （7）通道输入噪声≤0.02mVrms @±10V 量程(典型值 0.012mVrms)； （8）总谐波失真-100dB； （9）动态范围≥120dB； （10）抗混叠滤波256过采样＋数字滤波＋模拟抗混叠滤波，衰减陡度≥-300 dB/oct； （11）输入阻抗≥1MΩ； （12）DA通道数1； （13）DA精度有效数据位 ≥32 位，DA 空闲噪声≤20uV； （14）输出量程±10V，DA 动态范围≥107dB； （15）支持仪器间 AD 及 DA同步； （16）通道间相位一致性≤0.1deg@10kHz； （17）幅值误差≤1%；频率误差≤0.005%； （18）通道间串扰≤-100dB； （19）转速通道数1； （20）转速通道接口：3-pin LEMO，含 5VDC 供电输出； （21）转速通道内部采样率≥25MHz，支持扭振测量通用指标； （22）仪器数据接口：以太网（RJ45），WIFI，3G； （23）仪器数字接口RS232/485，CAN 总线； （24）仪器传感器接口LEMO接口； （25）外部供电220VAC、9~36V DC 或 PoE； （26）内置电池6800 mAh/8V 可充电锂电池，独立工作6小时以上； （27）DC 耦合基线稳定度： ±0.01mV MAX （预热30分钟），DC 耦合幅值稳定度：0.05%（预热 30 分钟）； （28）运行平台Windows XP/ 7/8/10； （29）能在-40℃- +80℃温度下工作，以满足全年工作要求；满足IEC 60068-2-64、IEC 61373, Cat.2、IEC 60068-2-27, IEC 61373, Cat.2（300 m/s² (approx. 30 g), 18 ms half sine）的耐振及耐冲击要求。 （30）数据采集设备应满足GB/T 17626.3-2006《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》、GB/T 6587-2012《电子测量仪器通用规范》,具有抗电磁干扰能力。 (31)分析软件（一套）：信号示波采样、基本信号分析全部功能,包括：示波采样,变时基,AVD和虚拟通道,INV高精度频率计,时域分析,自谱,信号发生器,格式转换,波形连接,倍频程(CPB),编辑滤波.波形微积分,公式运算,波形全景,概率,自相关,互相关,XY图,互谱,LFFT,传函FRF,时间谱阵,幅域统计,时变参量TVP。 (32)模态测试功能与分析功能：含变时基算法/锤击、激振器EMA和环境激励OMA（RDT）/含MIMO多输入多输出模态试验/三种定阶方式/六种频域拟合/随机减量法RDT提取自由衰减响应/ERA特征系统实现算法/结构生成/三维振型动画/自动报告；SSI随机子空间法，Prony复指数特征值法，PolyLSCF最小二乘复频域法，PolyIIR模态分析算法，SMA应变模态测试分析，EFDD增强频域分解法，动力修改/KMC灵敏度分析/正问题/反问题计算，模态提纯算法，ODS工作状态下的变形分析，自动化模态分析。 (33)加速度传感器（7个）：0.5～8KHz,100mV/g,IEPE,量程50g,M5安装螺纹,安装谐振频率：≥25kHz，分辨率0.002m/s^2,顶端L5出线。 (34)激振器（100N）：额定出力(峰值)正弦/随机100 N；最大振幅 ± 10 mm；最大加速度28 g；最大输入电流≤10 Arms；频率范围DC-2k Hz；Φ158 × 190； (35)功率放大器（100W）：额定输出功率102 VA，输入阻抗≥10 kΩ额定输出电压17 Vrms，额定输出电流6 Arms。 (36)应变功能：8通道/应变电压输入/1/4桥（2线、3线）、半桥、全桥/增益100/滤波10KHz,桥压2V、5V、10V。 （37）激振力锤：使用力锤配合不同硬度的锤头可以在管道表面激发不同频率、幅值的振动信号，ICP型激振力锤，包括锤体、力传感器、锤头组、电缆线、专用仪器箱、配重等。测力范围0~5000N，谐振频率≥40kHz，输出阻抗＜100Ω，线性度＞2%，锤头类型包括橡胶、尼龙、铝制、钢制4种。 （38）应变调理仪器：1个，8通道/应变电压输入/1/4桥（2线、3线）、半桥、全桥/增益100；滤波10KHz，桥压2V、5V、10V可选 （39）仪器箱：专用，铝制 |
| 4 | 碰撞检测仪 | 台 | 2 | 1.最大承受碰撞力≥450G。 2.采样频率：488Hz-5000Hz。 3.使用温度范围：-29-60℃。 4.电池：6VDC NiMH 电池。 5.响应频率：5Hz-3kHz。 |
| 5 | 数字式土壤三相测定仪 | 台 | 1 | 参考尺寸：W 350 × D 200 × H 180 mm 测量范围：0 - 100 ml 最小分辨率：≤0.01 ml 测量精度：±0.5% F.S.（25℃） 电源：AC 100 V 或 DC 12 V 显示屏：LCD（20×4） 操作温度：5 - 40 ℃ 数据存储：可存储 ≥1000 个数据，并以时间序列进行保存 校准：可根据测量的体积进行自动校准 时钟：主机内置时钟，可手动设置，并由内部电池进行供电 数据显示：可查阅已保存数据 数据清除：可彻底清除所有数据 通讯： 可通过串口将数据传输到电脑 |
| 6 | 声学与振动采集设备 | 套 | 1 | 16位采集精度，电压量程±10v，8通道同步输入，采样率≥500ks/s/ch。机箱支持USB、以太网或802.11 Wi-Fi通信，具备至少2个可扩展插槽 |

2包：预算：42.56万元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转子实验台 | 台 | 1 | 轴系机械结构 （直流电机，调速范围：0～12000转/分；动平衡配重螺钉、数显式调速器等）；24位高精度数据采集仪：最高采样频率：每通道 ≥51kHz，A/D 分辨率：≥24 位，并行通道数目：4，多台级联≥1024 通道同步采集，并行通道一致性：幅值 ≤0.01dB，相位 0.1度，动态范围≥120dB（典型值）110dB （保证值），输入噪声：≤0.03mVrms @±10V 量程，输入量程：±10V，抗混叠滤波：256倍过采样＋数字滤波、外加8阶模拟抗混叠滤波器，总衰减陡度：≥-300dB/oct，总谐波失真：≤0.02%，通道间串扰：≤-100dB，输入阻抗：≥10MΩ，输入接头：BNC，输入方式：电压 DC、电压 AC、ICP，外接调理单元：电荷、应变，采集深度：连续海量，仅受硬盘和系统限制，接口：USB2.0高速，即插即用，支持热插拔，GB/T19001:2015 国内质量体系认证。 |
| 2 | 机电系统试验台增补升级 | 套 | 1 | 对原有机电系统实验室进行增补及维护升级：①实验室增补多媒体教学系统：超短焦互动投影机（投影距离：0.348-0.597m、标准分辨率WXGA1280*800、亮度≥3300流明、多点手指触控、远程异地互动、高清端口*2、USB4合一投影、扬声器16W*1、有互动和局部放大功能）与115英寸红外交互式电子白板（2453×1310mm，书写有效分辨率>4096×4096、USB供电方式）构成数据交互；②液压贴标单元改造升级液压站三相电源：单相转三相供电，三相功率≥3.7KW，完成S7-1200控制器相关控制程序编制实现该单元原转角动作、直线驱动动作、摆动动作（保持原液压系统压力和流量）；③穿销单元设备维护：转动与直线动作总成结构维修调试、该单元控制系统参数调试，维持原有的技术动作规律不变；④11个单元托盘传输线各站托盘输送驱动系统升级：各站控制系统采用西门子S7-1200 PROFIBUS DP通讯，驱动电机采用24V直流闭环步进电机套装（42/57系列，电机扭矩≥2.3N•m）光电开关（漫反射）总成替换原ZYTD520/ZGA37RG244i电机减速机总成）各一套，联调相关各站控制系统程序协调正常运行。要求在原控制总站的昆仑通态触屏中添加单独控制页设置速度，进行各站动、静态调速操作；⑤立体仓储单元维护：解决摆渡小车定位传感器线路接地漏电问题、更换相关光电开关（漫反射）传感器及相关控制器及电器元件，完成本单元控制系统程序调试，保持原技术参数定位精准。 所有与原控制总站连接线路（动力和视频、通讯控制总线）走合规的地槽和墙面槽，以满足教学实验室设备安全用电和实验室防火要求。 |
| 3 | 振动教学仪器 | 套 | 1 | 1.1 振动与控制教学实验仪：一套； 实验仪内置4通道24位高精度AD转换，且各通道AD独立并行无时差，采样频率≥196khz，动态范围≥120dB(典型值)；实验仪支持电荷、电压DC、AC和ICP输入方式； 1.2 电涡流传感器（直接测位移）：1只； 0~10kHz，最大振幅±1mm，幅值线性度0.48%F.S0； 1.3 压电加速度传感器带磁座：1只； 0.5～6KHz,50pc/g,安装谐振频率：≥25kHz，M5安装螺纹,顶端L5出线； 1.4 速度传感器 1只； 灵敏度：≤200mV/cm.s-1 ，频率范围：10~1000Hz； 1.5 电涡流位移传感器夹子 1个； 1.6 非接触式激振器夹子 1个； 二、振动与控制教学实验台 2.1 振动台架一套：简支梁、悬臂梁、等强度梁、圆板及其固定支架、桥墩型支座、底座等； 2.2 激振装置一套：偏心电机、调压器、接触式激振器及其支座、非接触式激振器、磁性表座、电机固定夹板； 2.3 减振控制装置一套：主（被）动隔振器、动力吸振器、油阻尼器。 2.4 索力与配重一套：悬索轴承装置、钢丝质量块系统、配重； 三、智能信号采集处理分析系统： 3.1 振动教学软件系统基本功能： 用于振动力学和模态实验的教学实验软件系统，可运行在 Windows95/98/Me/NT/2000/Xp 平台上，进行多通道信号采集和实时分析。信号源需内置在采集硬件里面，便于操作与展示，软件主要包括单通道、双通道、多通道和模态教学四个基本部分，以及可以选择的扩展模块和工程测试模块； 扩展模块和工程测试模块，包括AR谱自回归谱，示波采样、储存、数据时域分析、频谱分析、统计分析、自相关和互相关分析、倍频程分析、信号截取、滤波、数据重采样、微分、积分、应变花分析、传递函数分析、索力计算、应变应力测量、应变花分析、倒谱分析、冲击系数、小波分析、雨流分析、时间三维谱阵、转速三维谱阵，阶次分析、伯德图、X-Y分析、扭矩分析，动平衡分析、在线监测、存图、自动生成测试报告、数据导出等几十项分析功能 四、教学模态分析系统 4.1 教学模态分析系统1套：包含变时基数据采样、变时基传函分析，支持高保真模态分析； 4.2 试验小力锤1套 内置力传感器，量程：0-500 N；灵敏度：10 mv/N；ICP输入耦合方式；BNC接头输出，尼龙头、橡胶头、铝头、钢头各1个； 4.3 高保真测试组探头 1套 能够实现平板、等强度梁、悬臂梁、圆盘等的模态测试。 |
| 4 | 传动系统故障模拟实验台 | 台 | 1 | 实验平台开放式控制；支持用户自主开发；模块化结构；配备演示教学功能；配套内容详尽的操作手册和学生实验指导书，通过实例演示，可引导学习和应用；可完成机电传动系统多传感状态监测、信号分析、故障诊断、控制等模拟实训项目；传动部件：0-12000转调速电机、转动轴、齿轮箱、滑动轴承、滚动轴承，电涡流传感器安装支座，台体，油杯，注油壶，集油壶连接软管，动平衡配重螺钉，内六角扳手，安全护照；传感器：振动加速度传感器，电涡流位移传感器，光电测速传感器；动平衡配件；信号采集系统：≥4通道，24位AD转换，单通道≥200KHz采样速率，通道动态范围≥110dB，增益可调；信号采集软件：应具有时、频域、包络谱、倒谱、小波、希尔伯特-黄分析、动平衡等信号分析功能。 可扩展功能：转子临界转速测试、以及不同阶次的伯德图及瀑布图谱的测定，风机的故障形式，对其研究对中，平衡，共振，传动轴承，传动齿轮，机械摩擦，轴裂纹等典型故障和诊断；压缩机故障形式，对其研究对中，平衡，共振，喘振，机械摩擦，轴裂纹，阻尼，油膜涡动，油膜振荡等典型故障和诊断；泵的故障形式，对其研究对中，叶轮磨损，偏心，平衡，共振，汽蚀，机械摩擦，轴裂纹，阻尼等典型故障和诊断。 |
| 5 | 超广视场角高线数激光雷达 | 台 | 1 | 垂直分辨率≥128线；水平分辨率支持2048；探测距离0-50米；垂直视场角90度，垂直角分辨率≤0.7度；测量精度1-5cm；每秒点云数量≥2621440；频率≥20Hz；防护等级IP69K；一级人眼安全。工作温度：-40℃~+60℃；工作电压：22-26V。探测距离≥0.3米；IMU输出：单帧数据包括3轴陀螺仪，3轴加速度计；避障盒子：计算力≥32TOPs，供电方式USB或外置电源，工作电压，5-24V，配备图形输出设备，配套基于点云图的避障处理软件；避障距离等级：三级避障距离监测，监测结果即时输出（包括屏幕打印和端口输出），并可通过软件设置距离参数； 数据输出接口：RS232,USART,USB。 |

3包：

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电子拉力试验机 | 台 | 1 | 测定范围:0-500N 配置：主机、内嵌软件、标准计算机液晶显示器、键盘、鼠标、打印机； 精度0.5级 行程：0-600mm |
| 2 | 多箱真空干燥箱BPZ | 台 | 1 | 数量：≥2箱 外形参考尺寸：880*960*1770（mm） 内胆尺寸600*600*600（单层） 温度设置范围：10~200℃；设置精度：≤0.1℃；真空度≤133Pa; 机械指针式真空表；每层箱体可独立加温、独立抽真空、独立注氮气，互不干扰 |
| 3 | 单通道石英晶体微天平频率计（包括流通池和芯片） | 台 | 1 | 1.具有耗散因子检测功能，兼容基频：5\8\10 MHz的石英晶体，频率监测范围最高可达50 MHz，可进行奇数倍频测量，对于5 MHz晶片，可9次倍频；对于8 MHz晶片，可5次倍频；对于10 MHz晶片，可5次倍频。可测量频率变化与耗散因子数据。 2.仪器可使用的石英晶片直径范围为：14mm~25mm，14 mm晶片上测量池容积为50 µL，25mm晶片上测量池容积为200µL。 3.仪器总重量≤150g，长≤15cm，宽≤7cm，高≤3cm。使用手机数据线连接电脑，即插即用，电脑USB接口供电（5V DC）。 4.仪器检测的耗散灵敏度达10-6，频率灵敏度为4x10-9 g·Hz-1·cm-2，数据采集频率：≥1个/s。 测量池窗口包含1个透明PMMA窗口（不兼容有机溶剂），1个敞口式PTFE窗口（兼容有机溶剂），盖子使用磁铁吸紧，并使用卡扣锁紧。 |
| 4 | 自动凯式定氮仪 | 个 | 1 | 1、测定样品量：固体≤6 克/样品，液体≤16 毫升/样品; 2、测定范围： 0.1～240 毫克氮； 3、测定速度：3～6 分钟/样品； 4、回收率：≥99.5％； 5、重复率：平均值相对误差≤0.5%； 6、大屏幕LCD显示，屏幕尺寸≥4英寸；额定功率：≥1.3kw； 7、不需要消解； 8、碱液自动定量加注；硼酸吸收液自动定量加注； 9、自动、手动双模式切换两种方式； 10、自动清洗控制系统可实现蒸馏器自动清洗； 11、智能化的冷却水控制系统可实现对冷却水的控制及检测； 12、蒸馏时间可任意设置（≤1h），蒸馏结束自动报警功能和紧急操作功能； 13、齐全的安全防护系统，可实现对蒸馏器及管路的超温超压的测量和保护； 14、定氮管周边设施智能化设计，具有安全防护设计以及测试人员不在位提示功能； 15、故障自动检测及声光报警系统智能化设计； 16、流量传感器的应用，使冷凝水状态的检测更准确； 17、加热管温度实时监测，确保实验过程安全可靠。 |
| 5 | 人工气候培养箱 | 个 | 1 | - 工作室参考尺寸（深宽高）500mm*500mm*1000mm； b、镜面不锈钢圆弧内胆，内置钢化玻璃门； c、双面光照，光照度多级可调； d、湿度范围：45%—90%RH，随意设定； e、控温范围：有光照10—50℃，无光照5—50℃ |
| 6 | ●重金属快速检测仪 | 台 | 1 | 零阻电流计，2，3，4电极结构，浮动地线或实地；最大电位范围：±10V；最大电流：±250mA连续,±350mA峰值；槽压：±13V；恒电位仪上升时间：小于1ms,通常0.8ms；恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz；所加电位范围：±10mV, ±50mV, ±100mV, ±650mV, ±3.276V, ±6.553V, ±10V；所加电位分辨：电位范围的0.0015%；所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01%； 所加电位噪声：<10mV均方根植 测量电流范围：±10pA至±0.25A，≥12量程 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，≥0.3fA 电流测量准确度：电流灵敏度≥1e-6A/V时为0.2%，其他量程1% 输入偏置电流：<20pA 恒电流范围：3nA–250mA 所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20pA 所加电流分辨率：电流范围的0.03% 测量电位范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V 测量电位分辨率：测量范围的0.0015% 电位计：参比电极输入阻抗：≥1e12欧姆；参比电极输入带宽：≥10MHz；参比电极输入偏置电流：<=10pA @ 25°C；波形发生和数据获得系统；快速信号发生更新速率：≥10MHz，≥16位分辨 快速数据采集系统：≥16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒≥1,000,000点； 外部信号记录通道最高采样速率：≥1MHz；CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s 扫描时的电位增量：≥0.1mV（当扫速为1,000V/s时） CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec；CA和CC的最小采样间隔：≥1ms；CC模拟积分器 DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec；SWV频率：1至100kHz；i-t的最小采样间隔：≥1ms ACV频率范围：0.1至10kHz；SHACV频率范围：0.1至5kHz FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV；交流阻抗：0.00001至1MHz； 交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值 其他特点：自动或手动iR降补偿；电流测量偏置：满量程，≥16位分辨，0.003%准确度；电位测量偏置：±10V，≥16位分辨，0.003%准确度； 外部电位输入；电位和电流的模拟输出； 可控电位滤波器的截止频率：1.5MHz, 150KHz, 15KHz, 1.5KHz, 150Hz, 15Hz, 1.5Hz, 0.15Hz； 可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz, 150KHz, 15KHz, 1.5KHz, 150Hz, 15Hz, 1.5Hz, 0.15Hz； 旋转电极控制电压输出：0-10V对用于0-10000rpm的转速，16位分辨，0.003%准确度； 通过宏命令可以控制数字输入输出线；内闪存储器可迅速更新程序；USB口数据通讯；电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统）；CV数字模拟器和拟合器。 最大数据长度：256K-16384K可选；可拓展扫描电化学显微镜功能； 包含功能：循环伏安法（CV）、线性扫描伏安法（LSV）、阶梯波伏安法（SCV）、Tafel图（TAFEL）、计时电流法（CA）、计时电量法（CC）、差分脉冲伏安法（DPV）、常规脉冲伏安法（NPV）、差分常规脉冲伏安法（DNPV）、方波伏安法（SWV）、交流（含相敏）伏安法（ACV）、二次谐波交流（相敏）伏安法（SHACV）、傅里叶变换交流伏安法（FTACV）、电流-时间曲线（i-t）、差分脉冲电流检测（DPA）、双差分脉冲电流检测（DDPA）、三脉冲电流检测（TPA）、积分脉冲电流检测（IPAD）、控制电位电解库仑法（BE）、流体力学调制伏安法（HMV）、扫描-阶跃混合方法（SSF）、多电位阶跃方法（STEP）、交流阻抗测量（IMP）、交流阻抗-时间测量（IMPT）、交流阻抗-电位测量（IMPE）、计时电位法（CP）、电流扫描计时电位法（CPCR）、多电流阶跃法（ISTEP）、电位溶出分析（PSA）、开路电压-时间曲线（OCPT）、恒电流仪、RDE控制（0-10V输出）、任意反应机理CV模拟器、预设反应机理CV模拟器、交流阻抗数字模拟器和拟合程序 |
| 7 | 适配体筛选仪 | 台 | 1 | 1. 6个温度循环器采用Peltier模块，组成3组回路可独立控制3个温区； 2.模块类型：0.2ml×96孔； 3.适用管型：0.2ml； 8联排管；12联排管；96孔微孔板；兼容无裙边、半裙边96孔PCR反应板； 4.反应体积：10-100μL； 5.温度范围：4-100℃； 6.最大升温速度：≥4℃/秒； 7.平均升温速率：≥2.5℃/秒； 8.最大降温速度：≥3.5℃/秒； 9.平均降温速率：≥2.5℃/秒； 10.温度均匀性：±0.38℃； 11.温度准确度：±0.1℃； 12.控温方式：Tuber模式和Block模式； 13.温度梯度模式：12 列温度梯度； 14.梯度温度范围：30-100℃； 15.变温速度可调：是； 16.液晶显示：≥8英寸彩色触摸屏； 17.可存储程序数：机内1000+U盘储存无限制； 18.最大循环数：≥90； 19.宽电压范围：85-264V, 47～63Hz； 20.热盖温度：30℃～120℃可调； 21.具备热盖压力保护功能； 22.仪器长时间运行噪音≤45dB； 23.触摸屏及鼠标均可独立控制； 24.实时显示程序进展及剩余时间； 25.内置标准程序文件模板，能快速编辑所需文件； 26.可连接PC机，具有USB 接口，RJ45 以太网接口； 27.支持U盘升级软件； |
| 8 | 脉冲均质器(高速振荡样品前处理器) | 台 | 1 | 参考尺寸：315×275×254mm； 样品处理袋规格：最大装量体积≥250mL； 重量：≥11公斤； 均质频率：≥90次/秒； 输出功率：≥60W； 标配：样品袋支架、样品袋开口器； 可应用于动物组织、乳制品、化妆品等样品的均质处理。 |
| 9 | 适配体结合靶标动态变化分析仪 | 台 | 1 | - 双光束动态反馈测光系统； 2、全计算机控制，自带紫外应用分析工作站软件，控制软件具有：光度测量、光谱扫描、定量测定和时间扫描功能、三维光谱扫描、DNA/蛋白质测量功能、质量控制功能，符合GMP/GLP规范； 3、长寿命溴钨灯及氘灯，换灯后无需光学调整； 4、全息高能量低杂散光低噪声光栅； 5、检测器：光电倍增管； 6、全自动工作方式，开机全面自检，测量中自动换灯、自动切换滤光片、自动扫描； 7、技术指标 ⑴波长范围：190nm-900nm； ⑵波长准确度：±0.3nm(开机自动校准)； ⑶波长重复性：≤0.15nm； ⑷光谱带宽：0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm六档可调； ⑸杂散光：≤0.010%T； ⑹光源转换：全自动切换； ⑺光度方式：透过率、吸光度、反射度、能量； ⑻光度范围： -4.0-+4.0Abs； ⑼光度准确度：±0.002Abs(0～0.5Abs)； ±0.004Abs(0.5～1.0Abs)； ±0.3%T (0～100%T)； ⑽光度重复性：±0.001Abs(0～0.5Abs)； ±0.002Abs(0.5～1.0Abs)； ⑾基线漂移：≤0.0004 Abs/h(预热2小时 2nm带宽 500nm 时间扫描) ≤0.2%T/h； ⑿噪声：≤0.0004Abs； 8、配置：10mm固定比色池架或100mm可调光程比色池架，配微量池架、自动五联池架、恒温池架、短光程样品池架、镜面反射附件、蠕动进样器等附件； 9、配套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉等），实现重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上； 10.积分球：规格≥60 mm，波长范围：200nm-850nm，探测器PMT，功能：薄膜透射和反射测试，固体透射和反射，液体透射，粉末反射； 11、配置帕尔贴恒温控制器，实现恒温连续进样，帕尔贴温度控制0-95℃，持续升温到95℃，升温梯度1°C/min； 12、品牌电脑一台（单独集采）。 |
| 10 | 微波热风红外滚动床干燥设备 | 台 | 1 | 整机参考尺寸：长1350 mm，宽850 mm，高2050 mm； 微波功率0-4000 W可调，红外功率0-2000 W可调，热风功率0-3000 W可调；PLC控制，配备触控屏人机交互系统；配备自动功率调解系统，测温范围0-300℃，温度自动检测精度±0.1℃；多棱形干燥滚筒，圆柱形谐振腔；微波泄漏量≤1 nW/cm2；配备自动调湿系统，调湿精度±1%； 批次物料处理量≥10 kg；热风风量0-400m³/h；滚动床转速0-20r/min。 |
| 11 | 超微量分光光度计 | 台 | 1 | 1、适于DNA、RNA、蛋白样品的快速检测； 2、检测量1ul～2uL，适用于极微量样品的检测； 3、采用长寿命光源； 4、波长范围：全光谱测量(190nm～900nm)； 5、波长精度：±1nm； 6、分辨率：≤1.5nm； 7、检测范围：2-15000ng/uL(双链DNA)； 8、蛋白质测量范围：0.1～100mg/ml(200, 400可选, BSA)； 9、吸光率精确度：0.002(1mm光程)； 10、吸光率准确性：2%(257nm)； 11、吸光率范围：0.02～300(相当10mm光程)； 12、样品检测速度：2～5s/个； 13、杂散光：0.05%@600nm，≤0.10%@435nm； 14、软件：配有数据分析软件，一次测量可记录≥1000个样品数据；可实现全波段光谱扫描； 15、配品牌电脑一台（单独集采）； |
| 12 | 台式恒温摇床 | 台 | 1 | 1.托盘参考尺寸：400×340mm； 2.外形参考尺寸：635×714×1055mm； 3.电源：AV220V 50HZ； 4.振荡频率：40~300 rpm； 5.振幅：≥20mm； 6.控温范围：4～65℃； 7.温度波动度：±0.2℃（测试点为37℃）； 8.温度均匀度：±0.6℃（测试点为37℃）； 9.定时范围：0～5999min； 10.输入功率：≥950W； 11.夹具根据客户要求配置。 |
| 13 | 超净工作台 | 台 | 1 | 1、洁净等级：≤ISO 5级，100级(美联邦209E)； 2、沉降菌浓度：≤0.5cfu/皿•0.5h； 3、平均风速：≥0.3m/s； 4、噪声：≤62dB(A)； 5、照度：≥300Lx； 6、电源：AC单相220V/50Hz； 7、输入功率：≥500W； 8、重量：≥170kg； 9、工作区参考尺寸 W1×D1×H1：1360×690×520mm； 10、装置参考外形尺寸 W×D×H：1500×750×1600mm； 11、高效过滤器规格及数量：≥610×610×50mm*②； 12、荧光灯/紫外灯规格及数量：≥14W*②/8W*②； 13、适用人数：双人单面。 |
| 14 | 种子丸粒机 | 台 | 1 | 1.参考尺寸：长×宽×高：1125×580×1250mm； 2.丸粒化合格率≥99%，单籽率≥99%； 3.丸粒化单粒抗压力≥1.8N； 4.总功率≥1.2KW |

4包：

| 序号 |  | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冰机 |  | 台 | 1 | 制冰量 (kg/24h)：≥75 储冰量 (kg)：≥20 外型参考尺寸 (长×宽×高，mm)：380×543×722 冷凝方式：风冷 额定功率（W)：≥300 |
| 2 | ●真空冻干设备 |  | 套 | 1 | 参考尺寸：3600x2200x2400mm 主机材质：304不锈钢 工作方式：冻干（速冻） 干燥面积：≥5m2 料盘参考尺寸：600-1200-35 料盘数：≥7 真空度：≤13Pa 搁板温度:常温-120℃ 搁板介质：低温硅油 加热方式：电加热 电控主单元：PLC触摸屏 压缩机： 1.材质（隔温填充）：聚氨酯发泡 2.材质（隔温填充）厚度：10公分 3.压缩机：5匹 |
| 3 | 速冻机 |  | 台 | 1 | 10盘风冷急速冷冻柜 1. 参考尺寸：880*930*1815mm；容积：≥395L； 2. 10盘参考尺寸： 600*400mm；功率：≥1200W 3.温度范围:-40℃-0℃ 4.压缩机：3匹 |
| 4 | 超声波清洗器 |  | 台 | 5 | 功率500W，频率40KHZ，温度：室温-80°C，容积≥22.5L |
| 5 | 复合气体分析仪 |  | 台 | 1 | 可检测≥5种气体，种类、量程范围及测量精度如下： 氧气：量程范围0-30%VOL，分辨率：≤0.01%VOL，精度：≤2%F.S 二氧化碳：量程范围0-100%VOL，分辨率：≤0.01%VOL，精度：≤2%F.S 甲烷：量程范围0-100%VOL，分辨率：≤0.01%VOL，精度：≤2%F.S 氢气：量程范围0-1000PPM，分辨率：≤ 0.01PPM 硫化氢：量程范围0-1000PPM，分辨率：≤ 0.01PPM 内置稳定流量泵，泵流量可调，流量范围：0-500 mL/Min。 二氧化碳/甲烷采用红外高精度检测元件，其他气体检测采用电化学原理。 |
| 6 | 手提式三合一气体分析仪 |  | 台 | 4 | 氧气0-100%，二氧化碳0-10000PPM，乙烯0-10PPM |
| 7 | 电子分析天平 |  | 台 | 1 | 最大量程：220g，分辨率0.1mg，去皮范围0-220g；可读性精度：0.1mg;重复性误差：0.1mg;线性误差：0.2mg; 稳定时间：≤2s |
| 8 | 人工气候箱 |  | 台 | 2 | 控温控湿垂顶置光 温度范围：0-50℃ 显示精度：0.1℃ 温度波动范围：±1℃ 湿度范围:50%-95%RH 显示精度：1%RH 温度波动范围：±5%RH 光照强度：0-22000LUX 定时范围:连续运行，昼夜交替循环运行 容积：≥300L 软件程序控制 |
| 9 | 普通恒温恒湿箱 |  | 套 | 1 | 控温范围I：-5～80℃ II:-10～70℃ 温度分辨率≤0.1℃ 工作室容积：≥240L 温度波动度高温：±0.5℃ 低温：±1℃ 湿度偏差±3%RH 输入功率3850W工作 |
| 10 | 电导率仪 |  | 台 | 1 | 电导率范围：0.001 μS/cm 至 1000 mS/cm 电导率分辨率：0.001～1 电导率精度：±0.5% TDS 范围：0.00 mg/L～1000g/L TDS分辨率：0.01～1 TDS精度：±0.5% 盐度范围：0.00 ～ 80.00 psu 电阻率范围：0.00 ～100 MΩ·cm 盐度/电阻率分辨率：0.00～1.0 盐度/电阻率精度：±0.5% 电导灰分范围：0.000～2022% 电导灰分分辨率：0.001～1 温度范围 ℃：MTC：-30.0 至 130.0 温度分辨率 ℃：0.1 温度精度 ℃：± 0.1 校准点：1点 标准液液组：13组预置，1组自定义 数据存储：1000组测量数据 显示屏：TFT 颜色 4.3 英寸 电源：外部电源 9-12V/10W |
| 11 | 超声波细胞破碎仪 |  | 套 | 1 | ⒈中央微机集中控制 ⒉≥7吋TFT触摸屏显示 ⒊超声波功率步进以1%连续精细可调 ⒋具有脉冲和连续工作并带有测试功能 ⒌超声时间、间隙时间、总时间可精确到0.1秒适用于小体积样品超声波细胞粉碎机 频 率：20-25 KHz 显示方式：≥7吋TFT触摸屏显示 功 率：900 W（1%-100%） 随机变幅杆：6 mm 配备变幅杆：2、3、10、12、15mm 破碎容量： 0.5-600 ml 占 空 比：0.1-99.9 % 报警：温度、时间、过载 |
| 12 | 磁场恒温恒湿培养箱 |  | 台 | 1 | 1.可变磁场0-5mT; 2.温度：4-60℃； 3.湿度：40-95%RH； 4.腔体容积：≥50L; |
| 13 | 小型水分热风脱出器 |  | 台 | 1 | 控温范围：RT+10～300℃ 恒温波动度：±1.0℃ 温度分辨率：≤0.1℃ 输入功率：2450W 容积：≥220L |
| 14 | 低温冷冻离心机 |  | 台 | 2 | 驱动系统：无碳刷变频电机 操作控制：微处理器，LED显示 速度范围：100rpm~15000rpm 速度调节精度：±1rpm 离心力要求：≥23000g 离心力调节精度：±1g 温度范围：-20℃~+40℃ 温度调节精度：±1℃ 时间控制范围：0-9h59min/连续/瞬时 时间控制精度：±1min 程序存储：10个 数显：设定与实际温度，时间，转速，离心力，以及加速曲线号，减速曲线号，转子号，程序号 带预冻功能 最大容量: 4×200ml 2.1.4 各部件具体配置： 主机 1台 24×1.5/2.2ml高速铝合金角转子 1个, 转速: ≥15000rpm 8×50ml高速铝合金角转子 1个, 转速: ≥10000rpm； 配5mL适配器1套 配20mL适配器1套 |
| 15 | 稳压电源 |  | 台 | 4 | 1.输入电压：175V-253V/187V-253V 2.输出电压：220V 3.输出精度：±1% 4.频率：50Hz~60Hz 5.效率：≥ 92% 6.调整时间：＜ 50ms 7.环境温度：-10℃ ~+40℃ 8.绝缘电阻：≥ 5MΩ 9.波形失真：≤ 5% 10.保护：过压、过流 11.噪音：≤ 50dB 12.额定容量（kVA）:20 |
| 16 | 不间断电源 |  | 台 | 1 | 一、输入参数 整流器类型：IGBT整流 额定电压：220Vac 输入方式：单向接地 输入电压范围：(120±5)VAC-(274±5)VAC 输入频率范围：46~54Hz(可调) 输入功率因数：≥0.99 旁路电压：(60±5)VAC-(300±5)VAC（默认值：60VAC-300VAC，通过软件可调） 二、输出参数 额定输出功率：6KVA / 5400 W 输出方式：单向接地 额定输出电压：220Vac 输出电压：200V/208V/220V/230V/240V 输出频率：1．与输入频率相同(46Hz- 54Hz)；2．能够设定为60Hz 输出功率因数：≤0.9 工作方式：在线式 输出波形：正弦波 转换时间：市电≤—≥电池0 ms：市电≤—≥旁路≤4 ms 过载能力：105%±5%≤负载≤125%±5%，60s后转旁路输出告警；125%±5%≤负载≤135%±5% 30s后转旁路输出告警；负载≥135%±5%，100ms后转旁路告警。 波峰因数：3:1 三、电池和运行时间 电池型号：阀控式免维护铅酸蓄电池 标机后备时间：30分钟到8小时可选 电池典型充电时间：10小时 电池电压：192VDC 内置电池节数：16节 充电电流：1A 四、系统参数 安装方式：塔式 整机效率：Up to 90% 电磁兼容：ICE/EN/AS 62040-1；CISPR 22 A级 浪涌保护：ICE/EN 62040-2，满足ICE/EN 61000-4-5 防护类型：IP20 保护功能：输出短路，过量、过充等 参考尺寸（mm）：190×425×328 五、通信和管理 接口端口：RS232，可选Wedpower卡、AS400卡 控制面板：LED状态指示 有声报警：市电停电时报警2-4秒一次：特别的低电池报警每秒一次 六、环境 听觉噪音距设备表面 1 m 处：≤60.00 dB |

5包：

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光分光光度计 | 台 | 1 | 一、参数 1． 发射单色器采用1200线光栅、大孔径非球面反射镜； 2． 信号接收器件可获得高信/噪比；八段灵敏度调节； 3． 光源选用高亮长寿LED； 4． 自动调零、自动本底扣除；实时荧光值，荧光值超宽动态范围，可测定微量样品变化； 5． 具有单点标样测试、浓度直读及打印功能； 6． 使用单一固定波长365nm激发光源；可更换其它波长激发光源；加配376nm、392nm、405nm三组激发光源。 7． 配专用数据处理软件包执行数据存储、记录、传送及标准曲线、定量分析等功能； 二、性能 波长范围（nm）激发 360-600 发射 360-650 （C-T单色器） （配置365滤发光源） 激发波长准确度（nm）±2 波长重复性 (nm) ≤1 显示 4位LED 灵敏度 1×10-9 g/ml （硫酸奎宁标准溶液，带宽12nm） 线性误差≥ 0.995 PC软件包专用数据处理软件包 接口 RS232串行口 三、配置 1.主机 1台 2.电源电缆 1根 3.玻璃四通荧光比色皿（10mm）2个 4.配套说明书 1套 5.熔丝（2A） 2个 6. 365nm激发光源组件一组 加配376nm、392nm、405nm三组激发光源组件 |
| 2 | ●全自动化学发光/荧光图像分析系统 | 台 | 1 | 1.1 摄像头：高分辨低照度数码制冷CCD摄像头 1.2 冷却温度：≤-65℃ 1.3 物理分辨率：≥600万像素，2750×2200，非插值生成 1.4 读出噪声：≤3 e- RMS 1.5 量子效率：CCD芯片光电转换效率≥75% 1.6摄像头镜头接口：M42接口，直径≥42mm 1.7 电动镜头：配原生F0.80镜头 1.8 电动调焦：可通过软件进行镜头的电动聚焦调整 1.9 样品台：上下双层样品台，可兼容拍摄样品厚度0.01mm - 10cm 1.10 滤光片轮：电脑控制自动滤光片轮，配535nm、590nm、605nm、699nm滤光片 1.11 滤光片尺寸：直径≥62mm 1.12 紫外波长：302nm、254nm、365nm 1.13 多色荧光：配R、G、B荧光激发光源 1.14 1个槽内可同时进行4块 9 × 9 cm 胶的湿转实验。 1.15 .专用蓝冰盒可反复使用。 1.16 .转印时间为 15~60min ，也可选择低电压过夜。 |
| 3 | 旋转蒸发仪 | 台 | 1 | 主机：0-150转/分，电子无级调速，微电机驱动，上下自动升降 冷却器：立式，附加料管，大冷凝管，大蒸发管，蒸发率大于同类仪器 温度：自动控制室温-99度数字显示 加热锅：特氟隆方形复合锅方形透明罩 输入功率：1000W 电压：-220V/50HZ 有全透明防护罩，保温，节能，防爆，防溅，防污染主要金属采用耐腐蚀优质不锈钢制造。 配套真空泵 |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 2 | 箱体外优质钢板，表面静电喷涂工艺处理；箱体内镜面不锈钢氩弧焊制作，箱体内部不锈钢材质；硅酸铝纤维断热材料；不锈钢加热管。排气孔内径50mm*2，排气可调。温度控制模式PID，温度设定方式：轻触四按键设定。温度传感器。安全装置：过升报警、偏差修正、菜单锁定。箱体工作容积：≥800 L。干燥箱内部参考尺寸(mm)：W*D*H:800*1000*1000；外形参考尺寸（mm）：1000*1200*1400。隔板层数：6层；不锈钢料盘（网状）：6块，隔板间距：140 mm，隔板承重≥50 kg。恒温波动度：±1℃。温度分辨率：0.1℃，温度波动度±1℃。工作环境温度+5~40℃。温度均匀度：±2.5%（测温点为100℃时）。控制温度范围：RT+10~250℃。涡轮离心式扇叶底部鼓风和加热合理配合，立式双风道垂直热风循环设计，调速式风机，风速0~10m/s可调，精度±0.5m/s。输入功率：6 kW。电源电压：AC 380V，9.1A，50/60 Hz。定时范围：1~5999min，运行功能：定值运行、定时运行、自动停止。 |
| 5 | 真空泵 | 台 | 1 | 电源：220V/50HZ 排气量：≥4.0M3/min 功率：500W 排气压力：0.6-0.8MPa 真空度：≤ 9Pa |
| 6 | 超低温冰箱 | 台 | 1 | 1.压缩机：压缩机，定频，加厚铜管（0.7mm） 2.类型：超低温冰箱（-86℃以下） 3.面板材质：内外门设计；发泡门（厚度100mm），存取开关不泄气 4.制冷方式：直冷 5.内胆材质：304不锈钢 6.开门方式：侧开门；内部独立三开门，层架高可以调节，上置温控 7.控温方式：电子控温 8.容量：≥500L |
| 7 | 小动物行为学记录分析系统 | 台 | 1 | 1.软件支持多种动物追踪功能，包括三点追踪、四点追踪及多体位追踪，并支持动物行为数据量化展现：轨迹图、轨迹矢量图、热图（2D、3D）、活动量图（2D、3D）、区域偏好指数图及精细行为图谱等； 2.软件拥有完善的外部输入输出控制，将行为与生物信号（脑电图、血压、神经元活动、超声波发声）和实验刺激（声音、光、电击等）整合，电平触发0-5v，触发精确度1ms，可设置单点触发或者长时间触发。 3.软件可自动检测动物随动时间、OMR值、有效pattern次数等，可生成头部旋转速度归一化图、散点图、OMR热区图等； 4.系统可以从侧拍和俯拍视角自动分析实验动物的精细行为,包括修饰、弯曲、伸展、嗅探、甩头、转圈、站立、急冲、僵直、行走、睡眠、跳跃等，并可以生成相应时间内的动物行为图谱及节律时序图； 5.软件包含了GLP模块，可以实现用户权限、用户策略分配，系统自带管理员模式、审阅用户模式以及实验员模式，对应有不同的软件使用权限，并可以导出符合GLP要求的操作日志表以及审阅日志表，同时可以开展动物行为“双盲”实验； 6.同一套软件可以在同一台电脑上同一时刻在线或离线分析不同的动物行为实验，提高实验效率的同时更增加了药效评价的可靠性、实时性以及同步性，且分析结束后数据会自动按照实验类别归类； 7.软件具有全面实时功能，可以实时显示插件窗口，用以实时显示动物的跟踪状态，判断是否准确跟踪；Event窗口，实时显示动物跟踪分析过程的精细行为事件；Result窗口，实时显示指标测量结果； 8.系统既可以支持在线实时分析，也可以支持加速离线分析视频，加速范围1-4倍；同时可以批量分析不同的实验视频，批量分析的实验视频数量≥200个； 9.系统支持的视频解码格式至少包含两种：MP4格式、Xvid格式，系统采集速率：0-30帧/秒可调，支持多种分辨率模式：如640*480、1280*720等。 10.软件拥有丰富的插件功能，如Lat迷宫插件、交替行为插件、头部探索行为插件、旷场实验插件、Morris水迷宫搜索行为插件等。 11.软件可根据用户的喜好更改图表的颜色、背景色等，并可修正轨迹图，支持轨迹图像素手动放大功能，放大倍数1-5倍可调； 12.软件拥有sequence功能，可定义动物的运动步骤，生成富集指数，并自动检测动物的行为序列以及动物头部和身体的夹角，检测角度范围0-360度； 13.软件可以针对录像环境进行全部或者部分区域亮度和对比度的调节，并可进行滤波平滑调节，已达到最佳跟踪效果，调节范围0-255； 14.系统可同时处理的摄像头数量≥16个，最多可同时进行96个行为学实验； 15.软件可适用于各种普通迷宫类实验，如Morris水迷宫、旷场、Lat迷宫、高架十字迷宫等，同时支持各种特殊行为学实验检测，如精细行为监测、社会支配地位实验、Looming实验、抓挠行为监测、捕食行为监测、震颤行为监测等。 16. 软件可自动检测动物的抓挠行为：抓挠回合次数、抓挠时长、抓挠次数、抓挠强度等； 17.行为学分析系统可实现小鼠Y迷宫、旷场、高架十字迷宫、悬尾及强迫游泳实验，自带相关实验硬件。 18.小鼠Y迷宫规格：臂长不低于35cm、臂宽不低于5cm、臂高不低于15cm； 19.小鼠旷场箱规格：长宽不低于50cm、高度不低于40cm；具有新物体识别能力，配备圆形、三角形的玩具 20.小鼠高架十字迷宫规格：臂长不低于35cm、臂宽不低于5cm、臂高不低于15cm，宫体离地高度0-80cm可调； 21.强迫游泳悬尾实验箱规格：长宽不低于30cm，高度不低于50cm，自带背光板，小鼠水桶直径不低于12cm； 22.摄像机水平清晰度不低于700线、最低照度:<0.005Lux，方向360度可调。 |
| 8 | 脂肪测定仪 | 台 | 1 | 1.控温范围：室温+5°C - 280°C；2.测量范围：0-100%；3.控温精度：±1°C；4.测定样品重量：0.5g - 15g (常量2g -5g)；5.处理能力： 6个/批；6.溶剂杯体积：80mL；7.溶剂回收率： ≥80%；8.测定时间：比传统方法可缩短时间20 - 80%；9.电源： AC220 VAC±10% 50HZ；10.额定功率：1000W；11.外形尺寸（长X宽X高）：650mmX320mmX700mm；12.净重：35Kg |
| 9 | 普通小型真空干燥箱 | 套 | 1 | 6块隔板；电源电压AC220V 50HZ控温范围RT+10～200℃温度分辨率/波动度0.1℃ /±1℃达到真空度133Pa真空表进口真空表/机械指针式工作环境温度5～40℃搁板6块 |
| 10 | 灭菌锅 | 台 | 1 | 1、圆环法测试，相对于板法，测试方法经过多年验证，使用更广泛，对能够在环法测量范围内（0-200mN/m）的被测液体的测试精度更高。 2、无需通过公式计算，可直接显示张力值。 3、电控系统采用台湾台达PLC模块化控制方式，不同产品组件可互换使用，性能稳定，精度高，使用寿命长，维修、维护成本低。 4、触屏输入，操作简单、方便。 1、测量范围：0～200.0mN/m 2、分辨率：0.01mN/m 3、示值精度：≤ ±1%FS. 4、重复性误差：≤ ±1%FS. 5、样品台行程：>35mm 6、样品台移动速度：约15mm/min 7、整机重量：7.5Kg 8、电源：220V 50HZ |
| 11 | 基本型分析研磨机 | 台 | 1 | 工序类型： 分批处理 工作原理： 剪切/冲击 电机输入功率： 160 W 电机输出功率： 100 W 最大转速： 28000 rpm 最大圆周速度： 53 m/s 最大使用容积： 80 ml 最大给料硬度： 6 Mohs 最大给料颗粒： 10 mm 冲击/剪切刀头材料： 不锈钢1.4034 研磨室材料： 不锈钢1.4571 工作时间： 开 1 min 工作时间： 关 10 min 研磨室，可用水冷却： 不 研磨物料可在研磨室用干冰冷却： 是 研磨物料可在研磨室用液氮冷却： 是 外形尺寸： 85 x 240 x 85 mm 重量： 1.5 kg 允许环境温度： 5 - 40 °C 允许相对湿度： 80 % DIN EN 60529 保护方式： IP 43 电压： 220 - 240 / 100 - 115 V 频率： 50/60 Hz 仪器输入功率： 160 W |
| 12 | 全自动液体表面张力仪 | 台 | 1 | 1、圆环法测试，相对于板法，测试方法经过多年验证，使用更广泛，对能够在环法测量范围内（0-200mN/m）的被测液体的测试精度更高。 2、无需通过公式计算，可直接显示张力值。 3、电控系统采用台湾台达PLC模块化控制方式，不同产品组件可互换使用，性能稳定，精度高，使用寿命长，维修、维护成本低。 4、触屏输入 1、测量范围：0～200.0mN/m 2、分辨率：0.01mN/m 3、示值精度：≤ ±1%FS. 4、重复性误差：≤ ±1%FS. 5、样品台行程：>35mm 6、样品台移动速度：约15mm/min 7、整机重量：7.5Kg 8、电源：220V 50HZ 9、外型尺寸：300×300×400（mm） |
| 13 | 低温超高压细胞破碎仪 | 套 | 1 | 压力：0~207Mpa（2070bar）、最高压力流量：1.5L/小时（25ml/分）、最小样品处理量：3ml、电源：220V主机0.75KW+冷却0.6kw、冷却循环水浴：进样、破碎、出样全过程在4~6℃循环水浴中进行 |

6包 ：

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚实一体化金课建设方案 | 套 | 1 | 一、虚拟仿真实验教学项目共享系统 支持建设1个国家虚拟仿真实验教学项目申报门户网站，对该国家虚拟仿真实验教学项目的申报内容及相关信息进行展示，网站展示的内容包括：实验教学项目相关信息、实验项目介绍、实验课件资料、通知公告、实验项目共享情况、实验教学服务团队、网络相关要求、项目架构及研发技术、实验教学项目特色、持续建设及服务计划、实验项目申报书等。校外用户可进行注册，注册后由系统管理员进行审核。 支持1个国家虚拟仿真实验教学项目申报。 提供国家虚拟仿真实验教学项目共享管理功能。支持查看实验访问数、评价数、评分，可管理维护实验展示相关信息，包含：实验项目名称、实验操作步数、实验学时、实验项目所属分类、带宽要求、最大并发数、上传缩略图、实验简介、项目负责人、联系电话、建设队伍、实验要求等信息，并可上传实验软件、实验课件资料以及实验常见问题。 提供实验项目统计功能。包括实验总时长、平均用时、平均实验次数、累计学习次数、累计访问量以及访问分布。 提供实验项目评价功能。用户可给实验星级评分和实验文字评价，并能回复其他用户的评价以及点赞。 提供实验操作排队提醒功能。管理员可通过后台设置最大并发数，如果超过最大并发数，系统将提示当前排队人数。 提供网络环境带宽提醒功能。当该实验当前的网络带宽小于该实验所需的最小带宽时，系统会提示用户当前网络带宽不满足实验带宽要求。 提供实验项目访问日志功能。支持查看实验项目的访问情况，包括：访问日志名称、用户姓名、来源地、访问IP，访问时间。 提供学习记录管理功能。管理员可以看到每一个学习用户的使用情况。包括:用户姓名、所在学院、实验分数、访问次数、累计用时、当次起止时间，操作时间；支持按照时间条件导出学习记录；管理员可以对每个用户的学习情况进行打分和给出评语。 申报期间提供与教育部实验空间（ilab-x.com）进行数据对接，可传递实验成绩、实验报告、实验开始时间、实验结束时间、实验时长、实验步骤数据。 数据库监控： （1）通过对所有请求SQL进行分析统计给出相关数据：SQL语句、执行数、执行时间、最慢、事务中、错误数、更新行数、读取行数、执行中，最大并发，执行时间分布，执行+RS时分布，读取行分布，更新行分布等。 （2）可以对执行SQL进行安全防御，可通过系统查看：检查次数，、硬检查次数、非法次数、黑名单命中次数、黑名单长度，白名单命中次数、白名单长度，语法错误次数，表名，Select数,SelectInto数，Insert数，Update数，Delete数，Truncate数，Create数，Alter数，Drop数，Replace数，删除数据行数，更新行分布，更新数据行数，读取行数，读取行分布等。并可通过系统查看具体数据表访问次数，通过对数据分析查出表操作有问题的表对系统进行安全防护加固。 （3）通过系统查看系统运行情况包括：最大并发、请求次数、会话数、Jdbc执行数、Jdbc时间、读取行数、更新行数、操作系统访问统计（MacOSX、Windows、Linux、Symbian、FreeBSD、OpenBSD、Android、Windows98/XP/2000/Vista/7/8等）、浏览器访问统计（IE6/7/8/9/10、360浏览器、Firefox、Chrome、Safari、Opera等）、搜索引擎统计（Baidu、Google、SoSo、Sogou等）。 （4）通过对访问路径统计，可详细分析系统热点功能及压力集中路径，便于对系统优化升级，包括详细统计有：URI(路径)、请求次数、请求时间、最大并发、Jdbc执行数、Jdbc出错数、Jdbc时间等。 （5）系统可以详细跟踪系统每个会话状态，并给出统计信息：SESSIONID、Principal、创建时间、最后访问时间、访问IP地址、请求次数、最大并发等。 二、农用无人机设计虚拟仿真实验建设 本系统可在网上开展的虚拟实验课程，课程模拟真实实验中用到的器材和设备，提供与真实实验相似的实验环境； 采用Unity3D引擎开发； 系统提供视窗切换栏； 该实验模块提供操作提示和帮助； 该实验分为设计、应用及飞行三个实验模块； 实验包含固定翼、四旋翼、六旋翼及八旋翼等不同构型的农用无人机可供用户根据实验任务选择及设计； 设计模块包含农用无人机选型设计、细化设计及飞行性能设计等内容 无人机选型设计：可根据实验任务选择不同机型的多用途旋翼机； 细化设计：用户可根据实验任务自主设计农用无人机机架轴距、桨叶数量、螺旋桨螺距、旋翼直径、中心板直径等参数，设计完成后可查看相应的性能曲线； 飞行性能设计：用户可根据实验任务设计农用无人机机身材质、根据整体重量选择电机、根据电机参数配置电调和桨叶、根据飞行器耗能选择电池等内容，设计完成后可查看相应的性能曲线； 应用设计模块通过对农用无人机设计的学习，选择任务类型，判断任务需求，重新对无人机进行综合设计并多次进行迭代优化至满足任务需求； 飞行模块：用户可通过虚拟遥控器操控无人机完成各种姿态调控，并控制农用无人机开展测绘及监测任务。 申报国家级虚拟仿真实验教学一流本科课程期间，提供以下技术服务： （1）采用云渲染的技术，将虚拟仿真实验软件放在远程的服务器中渲染，用户无需安装任何插件通过Web可以直接运行虚拟仿真实验软件； （2）在客户端和服务器的带宽在5Mpbs或以上的情况下，打开程序响应时间为5-10秒，减少下载过程，加快进入实验速度； （3）提供虚拟仿真软件的运维及监控服务，保证项目稳定运行； （4）与虚拟仿真实验教学项目共享系统集成后，用户登录共享系统即可直接访问操作实验仿真软件。 |
| 2 | ●虚拟仿真实验教学项目共享系统 | 套 | 1 | - 智慧多媒体系统 1.三拼接平面一体化，无推拉式结构及外露连接线。 2.两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 3.整机一体设计。 4.整机屏幕采用 UHD 超高清 LED 液晶屏，中央主屏幕≥ 86 英寸；显示比例 16:9，屏幕图像分辨率 ≥3840*2160。 5.钢化玻璃厚度≥ 3mm，钢化玻璃表面硬度≥9H。 6.整机采用全金属外壳设计，防潮。 - 智慧教育录播主机 1、≥4 路高清 3G-SDI、≥ 2 路 HDMI 输入接口；≥ 1 路 VGA 输入接口，≥ 2路 HDMI 接口视频输出；；控制接口 8 路； 2、≥2 路 HDMI 输入接口支持同时接入； 3、主机音频支持≥1 路莲花（RCA）MIC IN 接口、1 路凤凰端子 MIC IN 接口、1 路 3.5 LINE IN、 4、录播主机支持本地导播功能； 5、主机包含 Reset 按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态； 6、主机前面板配置≥ 2寸液晶屏，支持显示主机版本、IP 地址等信息，实时清晰管理设备操控； 7、智能图像识别跟踪分析与处理功能； 8、系统内置 ≥2T 存储空间，支持硬盘接入，最大支持16T 硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方 FTP 服务器； 9、支持 H.323、SIP 协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制； 10、支持微信直播功能，支持利用 windows 平台 B/S 架构和移动客户端 Android 平台 APP、IOS 平台 APP 微信端现场直播功能； - 多媒体录播一体机软件 1、支持网络导播与本地导播两种导播方式；支持自动、手动和半自动三种导播模式；导播系统中支持对每路摄像机设置 11 个预置位； 2、录播系统支持电影模式和资源模式同时录制，电影模式支持高清和标清视频同时录制，支持 2 画面、3 画面、4 画面多面合成，支持两种 6 画面自定义合成模式视频录制，录制格式MP4; 3、支持画面切换特效，包含擦除、覆盖、推进、扩展等主流切换特效。 4、系统支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示； 5、支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA 图像微调等功能； 6、系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传；系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源； 7、系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备； 8、系统具有 流媒体直播推送、直播和点播方式； 9、系统支持高低码流直播，并可以单独控制每一路直播的启用与停止； 10、系统支持音频管理，可以进行回声消除、噪声消除、延时器、音量等设置； 11、系统支持输入接口管理，显示当前接口信息与连接状态； 12、系统支持与资源平台对接，实现视频自动上传功能，可以兼容多种资源管理平台与第三方 FTP 服务器； 13、系统可以设置多种教室类型，支持常规教室、互动录播教室与第三方互动录播教室三种模式； 14、录播系统内置互动功能，支持标准 H.323、SIP 协议， 15、 录播系统互动功能，要求支持多台录播主机之间互动、录播主机与视频会议终端之间互动、录播主机与 MCU 之间互动等 3种互动场景； 16、 录播系统互动功能要求支持公网与内网同时互动； 17、 录播系统互动要求听讲教室一个屏幕显示主讲教室的老师画面与 PPT 画面； 18、 系统支持一键式连接远程录播教室进行互动教学，支持互动教室数据的批量导入和导出功能； 19、 录播系统互动要求支持主讲教室与听讲教室两种角色自由切换； 20、 录播互动系统支持双流互动功能，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑 PPT、板书画面； 21、 要求系统支持英文、简体 - 行为识别软件 1、根据不同环境可选择不同的全自动自动跟踪模式，配置 4 个接口用于不同跟踪选择配置跟踪定位摄像机。 2、 系统适用于按精品教室规格装修的、面积小于 10m×10m 的教室；适用于普通教室，教室的宽度可以大于 15m。 3、 能对云台摄像机镜头和焦距进行控制，实现对教学活动中老师、学生的跟踪拍摄。 4、 根据教学场景，实现对教室全景、板书、教学电脑信号、学生全景、教师特写、学生特写等多个场景自动切换，实现无人职守的自动切换。 5、 通过配置可实现录播系统的二机位、三机位（老师、学生、板书），四机位（老师、学生、板书或讲台全景、学生全景）五机位（老师、学生、板书、讲台全景、学生全景）使用不同教室环境和要求。 6、 系统支持在部署时，如配置的摄像机都是枪式摄像机，当老师或学生移动到不同的区域，智能切换到对应的图像；如果老师跟踪摄像机和学生跟踪摄像机为云台摄像机，当老师或学生移动时，控制对应的云台摄像机移动和变焦对老师或学生进行跟踪拍摄。 7、 系统支持操作员手动跟踪切换过程中，为满足快速调用，平台要求支持 10 个预置设置，通过预设置可直接调取主讲人特写位。 8、 系统支持四点辅助定位功能，支持屏蔽观摩室和教室之间的玻璃墙功能，避免因玻璃墙反射而造成学生特写画面捕捉不到的问题；支持屏蔽教室后方因听课教师（或家长）意外站立或走动而导致的垃圾特写画面；支持设置学生特写画面限制在多路定位摄像机区域内，后方其他区域人员站立或走动时特写摄像机均不进行跟踪。 - 高清教师学生跟踪摄像机 1、采用 1/2.8 英寸 CMOS, 有效像素≥200 万； 2、支持 1080p/60, SD: 480i, 576i 多种信号制式； 3、镜头焦距 12X 光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦16X； 4、最低照度 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 5、快门速度 1/30s ~ 1/10000s； 6、支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温； 7、支持背光补偿，支持 2D&3D 数字降噪； 8、信噪比 ≥55dB； 9、水平视场角 72° ~ 7°、垂直视场角 44° ~ 4°； 10、支持扩展预置位数量255； 11、输出接口支持1 路 HDMI，1 路, 3G-SDI；1 路, CVBS； 12、网络接口1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口； 13、音频接口1 路； 14、USB 接口1 路,； - 跟踪定位摄像机 1、 支持 H.264 Main profile 和 Baseline profile 视频算法； 2、 1/3 英寸 ≥130 万像素逐行扫描 CMOS 传感器； 3、 亮度、对比度、饱和度、锐度、曝光度、上下翻转、左右镜像可调； 4、 支持网络协议：TCP/IP，HTTP，TCP，ICMP，UDP，ARP, IGMP，SMTP，FTP，DHCP，DNS，DDNS，NTP，UPNP，RTSP 等； - 控制面板 1、液晶面板尺寸≥4.3 寸； 2、支持 RS485 或 RS232 控制接口； 3、支持对录播设备的录制、暂停、停止、VGA 锁定、开关机、视频打点等操作。 - 拾音话筒 4、天花板嵌入式或标准安装。 5、拾音范围：10-160 平方米 6、指向特性：全指向性 8、信噪比：≥78Db 9、灵敏度：-37dB 10、频率响应：20Hz -20kHz - 音频处理器 1、音量控制系统能对话筒 1-2、3-4、输入音量独立调节。电平指示系统能显示录音、输入、输出、远程、话筒等工作状态。 2、后面功能：四路凤凰头话筒输入、话筒录音处理开关、本地输入、本地输岀、远程输入、远程输岀、音频输入、录音监听等。 3、失真度：1%dB 4、频率响应：20Hz—20kHz 5、信噪比：≥80dB 6、电源：交流 220V±10%/50Hz - 吊麦教学扩声系统主机 1、标准机架式设备，高度≤2U，纯嵌入式设计，前面板提供液晶显示屏。 2、主机采用纯铜环形变压器供电，AB类分立元件功放，具有延时保护、中点电压保护、短路过流保护功能，带散热风扇。 3、麦克风输入：提供6路麦克风输入，具备多麦扩声技术，提供5V幻象电源，MIC1-4接入雷达麦，可达拾音距离12米。MIC5-6可以接入鹅颈麦或无线麦。 4、调试控制接口：支持串口或USB调试，支持32点数字参量均衡和数字高低通、数字限幅器、粉红噪声发生器等。并可锁定所有参数；具有在不解锁的情况下增加1-3dB吊麦话筒音量，断电开机后自动回复到原设定值； 5、课件音频输入：有两组RCA立体声输入。音频输出：有两组立体声插座输出。 6、要求可选择外置静音开关控制面板，有增加和减少音量分贝数显示，具有静音功能，；具有电源、静音指示灯和音量指示灯。 7、主机内置双模高清数字UHF/2.4G无线接收功能。 技术参数 1、信噪比：≥98dB 2、功率放大器的输出功率：≥2*150W 3、频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB） 4、总谐波失真：≤0.05% 5、增益差：≤0.151dB 6、反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB 7、自适应扩声降噪（ANS）：信噪比提升18dB； 9、自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB 10、幻象电源：DC 5V 11、课件音频输入：支持2组立体声RCA插座输入 12、音频输出：支持2组立体声RCA插座输出 - 雷达吊麦教学扩声系统 1、吊麦指向性：扇形指向； 2、供电电源：5V 电流：100mA； 3、灵敏度：0dB±3dB； 4、拾音距离≥12米； 5、提供传声器0度，90度，135度，180度的测试曲线图； 6、根据建筑层高配套铝合金伸缩吊杆。 技术参数 1、频率响应：20-20KHZ 2、敏感度：0dB±3dB 3、输出阻抗： 200Ω 4、参考尺寸:320*40*35mm 5、最大声压级：135dB SPL 6、信噪比：≥80dB 7、指向性：扇形指向 8、幻想电源：DC 5V,电流100mA - 吊麦教学扩声系统音箱 1、材质：12厘高密板木质板，有铁网保护。 2、喇叭单元：采用3分频技术，含3个喇叭单元，中低音单元尺寸≥4、5寸、高音单元≥3寸。 3、安装方式：带三个方向挂点和螺丝。 技术参数 1、频率响应范围：50Hz-20kHz 2、阻抗：8Ω 3、灵敏度：87dB 4、有效功率65W，峰值功率130W 5、参考尺寸：160mm*180mm*500mm 6、箱体结构：后导相 - 双模无线话筒 功能 1、U段对频方式，开机自动搜索，3秒内自动配对，不串频 2、内置驻极体拾音器 3、UHF数字编码，不受wifi、蓝牙、手机等辐射信号干扰 4、支持PPT翻页、激光笔、一键黑屏/恢复功能 5、LCD液晶屏显示信道、对频方式、音量大小、电池电量等内容 6、无信号时2分钟内自动关机 7、无线传输距离≥30米，对频距离≥3米 8、内置锂电池，连续使用≥8小时 技术参数 1、电源 5V 2、参考尺寸 120*40*15 mm 3、载频 UHF/2、4G 4、音频传输 UHF600-750MHz 5、对频方式 2402-2480MHz 6、供电方式 锂电池（≥600mAh） 7、充电接口 TYPE-C - 桌面控制面板 1、具有吊麦音量加减和静音按键 2、具有电源，静音指示灯和6个档位音量指示灯 3、启动后达到默认设置音量，可以微调最多3db 4、重启后回复默认设置音量 - 教育云资源管理平台 一、 系统要求 1、 高清资源平台与学校配套智慧录播主机融合对接； 2、 高清资源平台采用linux开源操作系统； 3、 支持组织架构自定义设置，满足学校组织架构配置需求，支持用户批量导入功能，支持自定义角色权限管理，支持小组用户管理，能够满足分组授权的灵活需求； 4、 录播教室所录制的视频课件能够全自动上传到高清资源平台进行分类管理； 5、 高清资源平台可查看注册到系统的录播设备开关机状态，可以远程开启与关闭录播教室的录制与直播； 6、校级资源平台支持无缝对接至区域资源平台，满足直播、点播资源上传至上级系统综合管理需求； 7、系统首页支持通过后台配置，实现直播显示、课程显示、视频专辑、教育动态、教室直播、视频和直播数据统计等模块开启或关闭，并支持对应模块名称自定义修改； 8、系统平台采用模块化设计，支持导航菜单功能自定义配置，用户可以自行新增功能菜单，并对菜单中功能进行自行配置，支持菜单排序、外链接跳转、名称修改等应用； 9、支持PC端门户LOGO，后台LOGO，PC端Banner图，等自定义设置，PC端Banner图支持以链接形式进行配置，同时支持移动端LOGO、界面顶部Banner图自定义设置； 10、系统支持界面一键置灰功能，满足特殊纪念日界面显示要求； 11、支持视频窗口保持功能，当系统界面拖动时，能够将视频播放窗口缩小并保持在界面右下方持续播放； 二、 系统功能 1、 教育动态：系统首页面支持教育动态、视频直播、精品课程、视频专辑、优课评比、微课展示、名师讲堂、资源中心、排行榜等基本信息的展示，方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要视频资源；支持列表显示教育新闻资讯信息，要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、关键词、发布具体时间以及当前被浏览次数；支持教育动态类目管理，支持不少于两级动态分类，满足学校不同教育资讯分类发布需求；支持用户对教育动态资讯进行在线评论，支持管理员评论审核后显示及在线回复； 2、 课程管理：系统需要具备精品课程列表展示功能，支持按学科、学段、年级、班级、时间段等方式进行视频资源分类和检索；支持支持Word、Excel、PPT等课件上传，满足学生观看课程视频时同步对课程文档进行下载学习；支持视频的收藏，收藏视频可在用户个人空间内进行查看及播放；支持用户对视频进行评论功能，支持管理员对用户评论的审核或不审核设置，当关闭审核功能，则评论可直接显示，当开启审核设置，所有评论需经管理员审核方可演示，实现不良评论屏蔽操作； 3、 专辑管理：平台具备视频专辑管理功能，用户可以将多个视频文件建立视频专辑进行统一管理，支持公开发布、登录观看、暂不公开等观看权限设置，支持按照学科、学段、年级、班级等不同方式进行分类；视频专辑支持自定义专辑名称，支持专辑包含视频数量和浏览人数统计功能；支持一键播放专辑全部视频功能，并支持不少于3种播放布局，同时专辑内的视频支持按照最新发布、最多播放进行自动排名； 4、优课评比：平台支持发起优课评比活动，系统管理员可以指定优课评比参赛老师及评审专家，参赛老师可以自己选择参赛视频，评审专家可以在评审阶段进行在线评审； 5、微课展示：要求平台具备在线微课制作功能，支持对已上传文件进行在线剪辑生成微课资源，支持片头、片尾图片上传及显示时间设定； 6、名师讲堂：平台具备名师讲堂功能，支持列表显示名师资源，可根据名师列表查看名师及视频展示；进入名师课堂主页，支持显示名师基本简介信息、视频数量、专辑数量介绍，支持视频点播的次数显示，支持最新发布、最多播放排行； 7、 排行榜：平台具备视频排行榜功能，排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等分类并支持视频资源的自动排名； 三、 后台管理要求 1、 用户管理：平台提供用户自主注册、后台批量导入，注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应权限，后台可通过数据模版初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息；管理员具备用户信息编辑、用户锁定、用户解锁、删除、密码修改功能； 2、录播管理：支持根据不同教室功能设置教室分类管理，支持教室分类多层级创建；支持绑定录播设备，实现录播设备远程管理，包括录播、直播状态监测显示、远程开关机、设备重启等操作；支持远程连接录播教室，支持对录播画面进行在线直播预览，支持电影模式、资源模式预览设置；支持课表联动录播设备实现自动开启录制功能，支持按照教室、预约周期、预约时间、有效日期、课时、主讲人、课件所属人、年级、学段、学科、班级、是否直播等维度批量导入学校课程安排，实现完全自动化录播启动和资源上传； 3、直播管理：直播管理支持自定义创建直播频道，支持高清、标清模式自定义，支持直播流路数、节点模式、频道类型等选择；直播活动创建支持预约开始、立即开始、暂停、结束等多种直播状态可选，支持公开观看、登录观看、密码观看、分组观看等多种直播访问权限设置，支持评论开启、关闭，支持直播在线人数显示与隐藏设置； 4、视频管理：支持视频分类、支持视频编目自定义设置，支持视频编目项字典自定义编辑，可以根据不同年级、学科、学段、班级自行编辑内容项；支持视频列表形式展示所有平台视频，支持对任意视频设置推荐置顶；支持视频审核，能够在视频审核界面对待审核视频进行播放观看，支持删除视频和审核通过两种操作，支持多个视频选中进行批量审核；支持视频评论、问答管理界面，能够统一管理视频评论内容，支持设置自动答复功能； 5、报表统计要求：支持直播峰值图表，所有直播活动能够自动生成直播统计报表，支持以柱状图形式显示在不同时间段同时在线观看人数统计结果；支持直播观看信息查看，支持获取直播观看用户IP地址、登入、登出时间、在线时长、设备类型等统一展示；支持直播用户分布图，能够以中国地图形式呈现全国各地观看观众数，并根据不同用户数量能够以不同颜色进行标记显示；支持视频峰值、视频播放量、视频播放时长、视频播放量排行、视频观看用户、日志管理等统计分析模块； - 直播点播服务器 CPU：≥2*Intel Xeon E5 16核心 2、2GHz 内存：≥16G DDR3/ECC Reg/1333MHz 硬盘：≥4*1TB/SATA2/3.5'/企业级；RAID卡：1 X LR282A:8口SAS/6Gb 512MB缓存 - 零编程VR实验快速开发平台 1、本平台须与unity3d（2019.4.0f1版）融合对接使用，共用unity3d的软件界面。 2、支持3ds Max模型导入。 3、支持机械三维建模软件UG，SolidWorks，catia等模型经转换后导入 4、用户使用本平台进行互动内容开发及设计完全不用编程，不用写代码，不须具备编程基础，完全的可视化设计制作，所做即所得。 5、本平台不采用蓝图形式，不用考虑数据结构等编程术语。 6、本系统可完成场景漫游、设备展示、交互实验等多种功能的开发设计，包括场景管理、导入资源、菜单内容、模型相关、功能设置、菜单绑定、运行场景、发布等功能模块。 7、支持场景管理：可以自由创建、增删场景，支持多场景项目开发及链接。 8、支持导入资源：支持导入模型资源、视频资源、音频资源、图片资源，支持模型分类导入（单独模型、场景模型、工具模型）。 9、支持菜单内容管理：支持系统标题编辑、系统菜单编辑，支持两级菜单增删改查，支持字体大小、种类、样式修改。 10、支持模型设置：可以管理已导入的模型资源，支持调整模型参数、调整模型材质、物体子父关系、更新模型、删除模型。为了便于模型修改，可以将遮挡模型移开，系统支持重置复原，包括位置角度大小。 11、支持调整场景灯光：可以创建光源，包括点光源、聚光灯，可以设置光源的灯光强度和距离，可以删除光源，可以调整场景的整体亮度值。 12、支持调整背景图片：支持自主导入图片作为背景 13、支持调整天空样式：系统自带多种天空样式可供选用。 14、支持画布功能：画布功能主要是自定义要展示的文字图片音频视频，用来制作首界面或者文字性的介绍场景，此功能单独使用一个场景。 15、支持模型展示功能：针对模型，设置旋转、缩放、移动功能 16、支持场景漫游功能：针对模型场景，可以自由漫游行走。 17、支持文本标签功能：针对模型，设置文本标签，设置标签引出线的起点位置。 18、支持高亮效果设置：针对模型零件，设置高亮效果，包括发光色、提示热点文字内容，鼠标移动到零件上，自动显示热点文字，零件轮廓高亮显示。 19、支持自由拖拽功能：针对模型，设置自由拖拽功能，运行时可以随意拆分拖拽零件到任意位置。 20、支持动画制作功能：针对模型，可编辑单一动作，包括位移、旋转、缩放不同的类型，根据需要可加载工具动作；可编辑动作集，根据业务流程，是把创建好的动作连在一起。 动画演示：可实现动作集自动播放演示，点击启动模型倒放功能可使动画播放完成后会再倒放一遍。 实验过程：通过人机交互，控制动作集的播放过程，实现交互实验，可模拟点击或者拖拽模型进行触发，可模拟使用工具进行触发。 21、支持实验考核功能：系统可设置考核时间、题干、选项、分数、正确答案。运行时，系统自动判断评分，PC单机版程序可将成绩保存在本地。 22、支持菜单绑定设置：系统具有菜单统一管理模块，可以对已完成的各级菜单进行统一绑定。 23、支持运行场景及发布管理：运行场景模块，用户可以对开发的内容进行运行测试。系统支持多平台发布，包括发布安卓手机版、PC网页版、PC单机版、VR黑板普通触控/3D立体版。 24、支持发布VR黑板普通触控/3D立体版：发布后的程序运行在VR黑板上，可以通过触控交互操作，可以一键切换主动立体3d显示，用户佩戴3d眼镜可以看到悬浮于空中的立体效果。 25、平台为设计开发工具，发布完成的作品可独立运行，不需要再安装平台环境，可完全脱离平台的限制。 - 教室环境优化 含系统集成所需所有辅材/电源插座/配电箱/六类网头/电源线/PVC 护管等，要求：强、弱电分开铺设，交钥匙工程。 - 虚拟仿真共享课程资源 - 根据教学大纲要求，筛选知识要点，基于虚拟现实技术，将主要知识要点附加到三维模型之上，综合采用三维动画、三维模型、三维交互、二维互动等多种形式，系统化构建了碎片化的VR教学资源包，实现了知识内容的三维可视化。 2、要求能够在普通PC机上运行，支持PPT链接 VR资源包（支持网络在线演示使用），PPT演示中，可随时触发VR资源，进行触摸互动操作，包括模型交互、动画交互等。 3、模型展示，三维模型可以通过触摸操作自由旋转、缩放、平移观察。 4、知识热点，模型之上添加感应热点，单击等触发方式弹出图文介绍等。 5、三维动作，模型动态播放拆装、工作原理等过程，同时可以通过触摸任意旋转缩放观察模型等，自由控制播放进度。 6、三维动画，形象化展示工作原理、运动过程等，可自由控制播放进度。 7、平面互动，二维画面动态展示运动过程。 8、二维、三维结合展示知识要点。 9、项目资源： 1、六角头螺栓：3D模型展示 2、双头螺柱：3D模型展示 3、螺钉（圆柱头螺钉、圆头螺钉1、圆头螺钉2、偏圆头螺钉、内六角圆柱头螺钉）：3D模型展示 4、紧定螺钉（锥端紧定螺钉、平端紧定螺钉、圆柱端紧定螺钉）：3D模型展示 5、自攻螺钉（十字槽沉头自攻螺钉、一字槽沉头自攻螺钉）：3D模型展示 6、六角螺母：3D模型展示 7、圆螺母：3D模型展示 8、垫圈：3D模型展示 9、对顶螺母：3D模型展示+拆分 10、弹簧垫圈：3D模型展示 11、自锁螺母：3D模型展示 12、尼龙圈紧锁螺母：3D模型展示 13、开口销与槽型螺母：3D模型展示+原理展示 14、止动垫圈：3D模型展示+原理展示 15、串联钢丝：3D模型展示+原理展示 16、圆螺母用止动垫圈：3D模型展示 17、焊接、冲点：3D模型展示+原理展示 18、铆合：3D模型展示+原理展示 19、粘合：3D模型展示+原理展示 20、轴承内圈的定位与固定（4种方式）：3D模型展示+拆分 21、圆截面压缩弹簧：3D模型展示 22、矩形截面压缩弹簧：3D模型展示 23、圆截面拉伸弹簧：3D模型展示 24、圆柱螺旋弹簧：3D模型展示 25、截锥螺旋弹簧：3D模型展示 26、碟形弹簧：3D模型展示 27、环形弹簧：3D模型展示 28、平面涡卷弹簧：3D模型展示 29、板弹簧：3D模型展示 30、压配式注油杯：3D模型展示+剖面展示+零件名称标注+零件展示 31、旋套式注油杯：3D模型展示 32、针阀油杯（针阀油杯A、针阀油杯B）：3D模型展示+剖面展示+语音讲解+点击零件名称相应零件高亮 33、螺栓连接：3D模型展示+拆分+语音讲解 34、双头螺柱连接：3D模型展示+拆分+语音讲解+零件展示+零件名称标注 35、螺钉连接：3D模型展示+拆分+语音讲解+零件展示+零件名称标注 36、紧定螺钉连接（非凹陷螺钉连接、凹陷螺钉连接）：3D模型展示+拆分+语音讲解 37、T型槽螺栓连接：3D模型展示+拆分 38、地脚螺栓连接：3D模型展示+拆分 39、测力矩扳手：3D模型展示+原理展示+语音讲解 40、定力矩扳手：3D模型展示+原理展示+语音讲解 41、单个紧螺栓连接受力变形图（螺母未拧紧+螺母已拧紧+已承受工作）：3D模型展示+语音讲解+原理展示 42、受倾覆力矩的螺栓组连接（受倾覆力矩、不受倾覆力矩）：3D模型展示+语音讲解+原理展示 43、普通平键连接（平头平键、单圆头平键、圆头平键）：3D模型展示+拆分+零件展示+零件名称标注 44、轴上键槽加工（盘型键槽铣刀加工、指型键槽铣刀加工）：3D模型展示+加工展示 45、导向平键连接和滑槽连接（滑键A、滑键B、导向平键）：3D模型展示+拆分+零件展示+零件名称标注 46、半圆键连接：3D模型展示+拆分 47、楔键连接（钩头楔键、平头楔键、圆头楔键）：3D模型展示+拆分+零件展示+零件名称标注 48、切向键连接（传递单向转矩、传递双向转矩）：3D模型展示+拆分 49、双键联接（平键联接、楔键联接、半圆键联接）：3D模型展示 50、花键：3D模型展示+拆分+零件展示+零件名称标注 51、矩形花键连接：3D模型展示+拆分 52、渐开线花键连接（渐开线花键连接A、渐开线花键连接B）：3D模型展示+拆分 53、型面连接（非圆形截面的锥体、非圆形截面的柱体）：3D模型展示+拆分+零件展示+零件名称标注 54、采用Z1型胀套的胀紧连接：3D模型展示 55、采用Z2型胀套的胀紧连接：3D模型展示+拆分+零件展示+零件名称标注 56、定位销（圆锥销、圆柱销）：3D模型展示+拆分 57、连接销：3D模型展示+拆分 58、安全销：3D模型展示+剖面展示+零件名称标注 59、端部带螺纹的圆锥销（内螺纹圆锥销、螺尾圆锥销）：3D模型展示+拆分 60、开尾圆锥销：3D模型展示+拆分 61、槽销（多个模型）：3D模型展示 62、销轴连接：3D模型展示 63、开口销：3D模型展示 64、带传动运动示意图：3D模型展示+零件名称标注+零件展示 65、V带轮的结构（椭圆轮辐式、孔板式、腹板式、实心式）：3D模型展示 66、带的定期张紧装置（自动张紧、垂直传动张紧、水平传动张紧）：3D模型展示+原理展示 67、张紧轮装置：3D模型展示+原理展示 68、链传动：3D模型展示+原理展示+零件零件名称标注+零件展示 69、滚子链的结构：3D模型展示+剖面展示+零件名称标注 70、链轮的结构（组合式、孔板式、整体式）：3D模型展示 71、链传动的张紧装置（张紧装置a、张紧装置b、张紧装置c、张紧装置d）:3D模型展示+原理展示 72、齿形链（带外导板齿形链、带内导板齿形链）:3D模型展示 73、圆柱齿轮轴:3D模型展示 74、圆锥齿轮轴:3D模型展示 75、实心式齿轮:3D模型展示 76、腹板式齿轮:3D模型展示 77、实心式锥齿轮:3D模型展示 78、腹板式锥齿轮:3D模型展示 79、腹板式齿轮:3D模型展示 80、轮辐式齿轮:3D模型展示 81、带加强筋的腹板式齿轮:3D模型展示 82、蜗杆传动的类型（锥蜗杆传动、环面蜗杆传动、圆柱蜗杆传动）:3D模型展示+原理展示 83、滑动轴承（推力滑动轴承、径向滑动轴承）:3D模型展示+拆分+剖面展示 84、整体式径向滑动轴承:3D模型展示+拆分+零件零件名称标注+零件展示 85、对开式径向滑动轴承:3D模型展示+拆分+零件名称标注+零件展示 86、调心轴承:3D模型展示 87、整体轴套:3D模型展示 88、对开式轴瓦:3D模型展示 89、卷制轴套:3D模型展示 90、对开式厚壁轴瓦:3D模型展示 91、对开式薄壁轴瓦:3D模型展示 92、轴瓦的固定（定位唇、圆柱销、紧定螺钉）:3D模型展示+拆分 93、不完全液体润滑轴承常用油槽形式（油槽A、油槽B、油槽C）:3D模型展示 94、滚动轴承结构（圆柱滚子轴承、深沟球轴承）:3D模型展示 95、锥齿轮轴两端单向固定:3D模型展示+剖面展示+零件名称标注+拆分+零件展示 96、采用深沟球轴承的两端单向固定:3D模型展示+剖面展示+零件名称标注+拆分+零件展示 97、一端双向固定、一端游动方案一:3D模型展示+剖面展示+零件名称标注+拆分+零件展示 98、一端双向固定、一端游动方案二:3D模型展示+剖面展示+零件名称标注+拆分+零件展示 99、一端双向固定、一端游动方案三:3D模型展示+剖面展示+零件名称标注+拆分+零件展示 100、凸缘联轴器:3D模型展示+拆分 101、套筒联轴器:3D模型展示+剖面展示+零件名称标注+零件展示 102、夹壳联轴器:3D模型展示+剖面展示+零件名称标注+零件展示 103、十字滑块联轴器:3D模型展示+剖面展示+零件名称标注+零件展示 104、十字轴式万向联轴器:3D模型展示+原理展示 105、双万向联轴器:3D模型展示+原理展示 106、齿式联轴器:3D模型展示+拆分+零件名称标注+零件展示 107、滚子链联轴器:3D模型展示+拆分+零件名称标注+零件展示 108、弹性套柱销联轴器:3D模型展示+拆分+零件名称标注+零件展示 109、弹性柱销联轴器:3D模型展示+拆分+零件名称标注+零件展示 110、梅花形弹性联轴器:3D模型展示+拆分+零件名称标注+零件展示 111、轮胎联轴器:3D模型展示+剖面展示+零件名称标注 112、膜片联轴器（联轴器A、联轴器B）:3D模型展示+拆分 113、蛇形弹簧联轴器:3D模型展示+拆分 114、剪切销安全联轴器（单剪式、双剪式）:3D模型展示+拆分 115、牙嵌离合器:3D模型展示+拆分+零件名称标注+零件展示 116、各种牙型图（梯形牙、锯齿形牙、矩形牙、三角牙）:3D模型展示 117、单盘式摩擦离合器:3D模型展示+零件名称标注+原理展示 118、多盘式摩擦离合器:3D模型展示+零件名称标注+原理展示 119、滚珠安全离合器:3D模型展示+原理展示+剖面展示+零件名称标注 120、超越离合器:3D模型展示+原理展示+零件名称标注 121、离心离合器的工作原理图（闭式、开式）:3D模型展示+原理展示+零件名称标注 122、轴上零件的布置方案（方式一、方式二）:3D模型展示+剖面展示+零件名称标注+拆分+零件展示 123、圆柱螺旋压缩弹簧的端面图（YⅠ型、YⅡ型、YⅢ型）:3D模型展示 124、圆柱螺旋扭转弹簧的类型（LⅠ型、LⅡ型、LⅦ型、LⅧ型）:3D模型展示 |
| 3 | 台式工作站 | 台 | 4 | 主机要求： 固态硬盘：1T固态 NVMe PCle 4.0 高速固态硬盘 处理器CPU：i7-11700K 主频速度：8核16线程3.6GHz 显卡：AMD Radeom™RX6800XT 16GB显卡 内存：16G（2*8GB）马甲内存 软件：预装正版office家庭和学生版 主机特性：WiFi+蓝牙、散热：水冷、 主板：ATX Z490主板、独立音频系统 网卡：Wi-Fi6无线网卡 最高速度2.4Gps 电源：850 W金牌 5*Pcle插槽、7*PWM风扇接口、6*SATA接口、4*内存插槽、2*M.2 PCle SSD插槽、2*3.5英寸硬盘位、4*2.5英寸硬盘位、7.1声道 主机接口要求： 6* USB 2.0、USB3.2 GEN2、USB3.2 GEN1、USB 3.2 GEN2 TYPE-C、7.1 声道音频系统接口、HDMI 2.1、耳麦接口、麦克风接口、电源按键、3*DisplayPort1.4a、电源接口 显示器要求： 27英寸、4K、对比度1300:1、IPS广色域99%色域 旋转升降178°/178°、显示器面板(不含支架)：364.6*611.6*55.4mm、显示器面板含支架(压缩/延伸)：400.1mm/510.1mm*611.6*174.7mm、低蓝光无闪烁屏、重量：6.4kg、 显示：10.7亿、亮度350cd/㎡、分辨率：3840*2160dpi 接口：DP1个、HDMI接口2个、音频/耳机输出1个 屏幕刷新率：AMD Free-Sync™60Hz 屏幕比例：16:9、响应时间：2ms-4ms、内置2*3W扬声器 附带：电源线1.8m、HDMI线缆1.8m 交流输入电压：100-240VAC/50或60Hz+3Hz/1.5A 服务计划：3年高级更换服务&卓越面板保证 |
| 4 | A3彩色工程制图打印复印一体机 | 台 | 1 | 1.支持A3图纸幅面； 2.支持自动、双面、彩色打印复印； 3.连接方式：USB2.0+有线+无线； 4.内存512MD； 5.复印分配率：1200 dpi； |

7包：

| 序号 |  | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物油重质组分催化提质反应装置 |  | 套 | 1 | 该装置有一个反应器，台式固定头反应器，釜头管件固定，电动手动均可升降釜体；釜盖、釜体及内部接触液体构件，材质：哈氏合金C-276；控制器或框架等材质为不锈钢或航空铝合金 ；磁力耦合机械搅拌器, 扭矩180牛-厘米；釜体内径36mm，内深115mm，精度0.01mm；石墨密封垫片, 快开式抱环密封结构 ；温度500度，压力20Mpa；哈氏合金冷却水盘管，哈氏合金搅拌轴搅拌桨；釜盖配有压力表、进气阀、放气阀、防爆片为进口国际知名品牌；搅拌转速控制和PID程序温控器要求：釜内温度显示与控制模块液晶显示带256段程序升温加热功率可0%-100%自由调整，双报警提示、密码锁定控制器，传热速率>750kJ/m2•s；釜壁温度显示与控制模块液晶显示带256段程序，连锁控制；带有256段程序升温、降温曲线，可存储6组PID程序，自动切换最近时间设定的温度；每个模块独立显示，单个损坏不影响其他模块，可以单独关闭，彩色LED屏显示；具备可以恒速率升温功能，可以按照设定速率进行恒速率升温；搅拌速度显示控制模块液晶显示，0-1200转/分无级调速，器内混合流体雷诺准数>12000； 高压液体进样泵，流速0-10ml/min，耐压20Mpa，精度0.01ml/min，可连续高压将液体泵入釜内反应，装置主要仪表及管阀件和液泵均采用国际知名品牌优质产品，装置非标采用耐腐蚀材质，装置采用二次仪表配合电脑软件的控制方式，配置多级关键的保护系统，确保装置的设备和操作人员的安全。 |
| 2 | 多功能高压微波化学工作站 |  | 套 | 1 | 该微波化学工作站能全面适用于微波合成，微波晶化，微波催化，微波聚合，微波发泡、微波高压反应等实验研究。 （1）反应器容积：100mL ； （2）反应器开口包括：进气口*1（通钢瓶）、排气口*1（接冷凝器）、取样口*1（含插底管，反应过程带压取样）测温口*1、搅拌口*1（置顶式磁耦搅拌）、压力表口（配压力表及安全爆破装置）*1、反应器底微波口*1 （3）材质：系统外釜设计采用316不锈钢材质，确保所有锁紧装置和基础部件的安全性。反应器整体采用哈氏合金，加装内胆及所有与微波和物料接触部分均为防腐蚀聚四氟乙烯； （4）控制采用触摸屏控制，实验数据实时保存，实验曲线、数据实时显示，带数据导出功能。 （5）配备了1500w/2450Mhz 磁控管，具有均匀的微波加热性能，升温速度快。 （6）样品以10MPa的最大压力和300℃的最高温度下快速完全消解。 当炉腔内压力快速上升达到特定压力或更高压力时，自动排气装置开始运行，确保安全。 （7）釜盖采用一扭即开的开盖方式，开釜快捷；釜体采用冷却循环水冷却，最大化地缩短实验时间。 （8）根据不同消解管容量，可以选择4~12个样品同时消解。消解管容量可从5ml到70ml选择。 （9）气体调节模块：可预设定的时间点执行气体输入/排出。可以按照用户的需求压力值来调节初始充入的气体量。 |
| 3 | ●两段式固定床生物质催化性能评价装置 |  | 套 | 1 | （1）扩展性：主体标配 2 路质量流量控制器进气，通过WIFI可扩展多路进气及多路平流泵进液； （2）精确性：压力±0.25F.S；流量±1%F.S/±0.6%F.S；恒温段±1℃ 控温精度±0.1℃ （3）适用性：适用于气液固多相反应；可与多种分析仪器（GC、MS、IR等）联动，在线/离线采样等，超强化学兼容性； （4）安全性：集成高灵敏气报警探头；超压、超温报警及联锁保护；误操作保护；停电、停气处理；24 小时无人值守；高稳定电气控制； （5）校正性：质量流量气体转换因子校正、床层温差校正。 （6）反应参数：最高操作温度：500℃；最高操作压力：10MPa。反应器参数：催化剂装填量（ml/通道）5；恒温段长度（mm） 60 （内径10mm）；催化剂床层温差(℃) +/-1；反应器材质316/316L； （7）进料参数：进料预处理净化、预热、预混合；预热温度：400℃；气体进料流数量2 可扩展1 、2、4；液体进料流数量1 可扩展1 、2；冷凝系统一套。 |
| 4 | 生物质温和催化热解在线催化提质装置 |  | 套 | 1 | 反应器，耐温550℃；快开式紧固结构，拆卸清洗方便；上段耐温550℃，下段耐温900℃；可开启式加热炉，外壁拔插式热电偶检测控制釜壁温度；反应器配置说明：内置热电偶及套管，用于测定反应器内部温度可上下升降探测不同床层温度；反应物进样口；反应器上端带有测温热电偶；反应器配有压力表；快开式反应器密封结构，开启省力；备件包；带一路气体进料系统；系统带有PID温度控制系统和数据采集； 反应釜内径36mm，内深115mm，耐温350度，耐压20Mpa，快开式结构，釜头、釜体、釜内构件材质哈氏合金，釜头配有压力表、防爆片、进气针阀、放气针阀、磁力耦合搅拌器；搅拌转速0-1500RPM，带有搅拌轴和搅拌桨叶和釜内冷却水盘管3.铝合金模块化加热炉；釜内温度显示与控制模块液晶显示带256段程序升温加热功率可0%-100%自由调整，双报警提示、密码锁定控制器；带有256段程序升温、降温曲线，可存储6组PID程序，自动切换最近时间设定的温度；具备可以恒速率升温功能，可以按照设定速率进行恒速率升温。 |

8包：

| 序号 |  | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物质催化裂解反应器 |  | 套 | 1 | 1、操作条件： 操作温度：RT~1200℃ 升温速率≥30℃/min 操作压力：0-3MPa 生物质量：35mL（吊篮尺寸：内径24mm,高度80mm） 催化剂装量：1~5mL（反应器内径：15mm，5mL催化剂装填高度约30mm） CO2流量：0~300mL/min N2流量：0~300mL/min 2、其他 热解反应器内置样品吊篮，吊篮采用提拉式设计，吊篮采用310SS材质，吊篮内径24mm，高度80mm，最大样品装载量≥35mL； 冷凝分离单元主要由吸收瓶和低温槽组成，两级串联，一级0~-20℃可调，二级液氮冷却； 配备磁力耦合器和冲击式吸收瓶： 具有防止CO2在管道中冷凝的措施； 气液分离器能够有效的进行气液相分离 ≥7吋触摸屏 |
| 2 | 短程分子蒸馏系统 |  | 套 | 1 | 搅拌电机 磁力搅拌， 最高蒸发温度 200℃（玻璃的设计温度是 300℃） 最低可操作压力 ≤0.001mbar 处理量（取决于物料） 0.1kg/h~2kg/h 可处理产品最高粘度 常温≤ 1000cp 刮膜系统 由 PTFE 材料和 316L 制成；四氟刮板紧贴蒸发 内壁，通过旋转刮板在蒸发表面形成薄膜 玻璃材质 高硼硅 3.3 过流金属材质 316L 不锈钢 密封圈 氟橡胶或包四氟 蒸发器主体及冷凝器： 夹套主蒸发器（内置冷凝器盘管） 1 套；有效蒸发面积 0.06m2；内置冷凝器 -30℃~100℃，冷凝面积 0.1m2 外置冷凝器 I（盘管冷阱） -30℃~室温，冷凝面积 0.1m2 外置冷凝器Ⅱ（干冰冷阱） 电机 ；电源：220V/50Hz 功率：120W；转速：0-500rpm 刮板 ，斜角齿轮，紧贴主蒸发器 搅拌系统 316L 磁力耦合系统 驱动源：定制耐高温强磁 轴承：耐磨耐高温耐腐蚀 配套控制柜，包含真空计、温度转速显示 以上设备均配套管道连接，具有对应防护措施 |
| 3 | ●生物油炭浆水蒸汽气化制氢耦合合成气制液体燃料进料控制模块 |  | 套 | 1 | 一、气体进料系统，包括： 1.氢气进料系统，配置： 1)过滤器，7微米 2)气体减压阀，入口压力0-16MPa出口压力10Mpa 3)压力表，Mpa/PSI双刻度, 4)气体质量流量计1个，压力16Mpa，流量0-200ml/min -流量计流速显示模块 5）流量计旁路阀门1/4卡套接口 6）阀门一批，1/4卡套接口 7）单向阀1/4卡套接口耐压3000psi 二、二氧化碳进料系统，配置： 1)过滤器，7微米 2)气体减压阀，入口压力0-16MPa出口压力10Mpa 3)压力表，Mpa/PSI双刻度, 4)气体质量流量计1个，压力16Mpa，流量0-200ml/min -流量计流速显示模块 5）流量计旁路阀门1/4卡套接口 6）阀门一批，1/4卡套接口 7）单向阀1/4卡套接口耐压3000psi 三、氮气进料系统，配置： 1)过滤器，7微米 2)气体减压阀，入口压力0-16MPa出口压力10Mpa 3)压力表，Mpa/PSI双刻度, 4)气体质量流量计1个，压力16Mpa，流量0-100ml/min --流量计流速显示模块 5）流量计旁路阀门1/4卡套接口 6）阀门一批，1/4卡套接口 7）单向阀1/4卡套接口耐压3000psi 四、液体进料系统包括： 1.高压液体进样泵，耐压10Mpa，流速0-50ml/min，可连续将水/油泵入反应器内，精度0.01ml -单向阀、管件管线 2.水蒸气发生器，常压进料，发生器控制液体完全均匀汽化，气化能力1-10g/min，精度±1% 3.管件、卡套管线 |
| 4 | 有机固废微波热解装置 |  | 套 | 1 | 1、电压：220V±10V 50Hz； 2、额定功率：3KW； 3、电功率：200W； 4、微波功率：200-1400W 连续非脉冲微波发射，可调； 5、微波频率：2450±25Mhz； 6、常用温度：≤1100℃； 7、加热空间：Ø40 mm×150 mm； 8、坩埚参考尺寸：25×25×120mm，1 次可放入最大 30ml~45ml 样品； 9、控温精度：±1℃，插入物料内部测量温度； 10、控制程序：手动、恒温、自控 3 种控温方式，带数据存储，导出实验数据；曲线实时显示，多段可设工艺 参数，预存 4 组工艺，可直接调用和随时修改； 11、控制方式：7 吋触摸屏+PLC； 12、气氛：空气气氛、保护性气氛，弱还原性气氛，流量可控 13、微波泄露：≤0.01mw/cm²； 14、排出气体控温范围：80~210℃； 15、报警：设备超温、磁控管超温、微波系统故障。 16.配套 旋转环-盘电极装置： 旋转环-盘电极装置：转速范围: 50~10000RPM(主机+电极后的工作转速)；精度: 误差< 1% at< 1,000 rpm, < 1% at > 2,000 rpm；高性能加速系统：15W 永磁直流电机，配合双极电源技术；转速：转速可显、连续可调，并可使用外接电压信号调节速度；耐腐蚀支架：可调的电解池支架；操作温度: 10 ~ 50°C；可远程控制:。转速 LED 显示，可调节转速（50~10000） 旋转杆：长度170mm 外径：15mm，适用于各种电解池，方便与其它仪器联用 碳刷：镀银碳刷，抗干扰性能强，接触电阻极小,可有效降低电流采集误差，使用寿命长 防爆：最新防爆设计，保证人身与设备安全 |
| 5 | 台式机工作站 |  | 台 | 1 | 锐龙3990X 2.9GHz*2 64核心128线程，L3缓存256M，热设计功耗280W，内存128G DDR4，硬盘512G SSD，显卡NVIDIA RTX 3090, 24GB（附带适配器）；附带键盘、鼠标，存储容量1T以上移动硬盘；电源12800W；系统电源线；无介质卡读卡器；8X 超薄 DVD+/-RW 光驱；3 年保修 |

9包:

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨气及氰化氢分析仪 | 台 | 1 | 1.检测气体：氨气、氧气、N2O、氰化氢 2.量 程 氨气：0-1000PPM（最小读数：0.1） 氧气0-30%VOL（最小读数：0.01） N2O :0-1000PPM（最小读数： 1） 氰化氢:0-100PPM（最小读数： 0.1） 3.精 度 ≤±2%F.S； 检测时间 ≤10S； 恢复时间 ≤20S； 4.电池容量 ≥5800mA，带充电保护电路 5.防护等级 ≥IP67 6. 配套二氧化碳吸收与解析实验装置： （1）常温、常压操作，体系：CO2-空气-水； （2）液相体积传质系数 ：0.006-0.02（m/s）； （3）空气流量：0.25～2.5m3/h； （4）二氧化碳流量：0.01～0.16m3/h； （5）填料塔压降：0.6-1.5KPa。 （6）填料吸收塔，有机玻璃填料塔内径 D＝0.050m；内装空心多面球填料；带液体再分布器，1套 （7）填料解吸塔，有机玻璃填料塔内径 D＝0.050m；内装空心多面球填料；带液体再分布器，1套 （8） 缓冲罐，空气、CO2混合缓冲罐：不锈钢制造，带安全阀，1个 （9）气体流量计，气体转子流量计： 0.06～0.6m3/h ，2个 （10）气体流量计，气体转子流量计：0.25～2.5m3/h，2个 （11）水流量计，水转子流量计：10～100L/h ，2个 （12）温度计，温度传感器，带数字显示仪表，精度：0.5%FS，2台 （13）风机，功率 550W，最大流量50m3/h，2台 （14）水箱.PVC，带排空阀2个 （15）泵，磁力驱动泵：功率370W，最大流量8m3/h，2台 （16）管路，包含管路、管件、阀门等，1套 （17）控制箱，含仪表柜、电控系统、电器元件等，1套 |
| 2 | 高低温交变试验箱 | 台 | 1 | 温度范围：-40℃~150℃、-55℃~150℃、-65℃~150℃ ； 温湿度偏差：±0.3℃，±2%R·H ； 温湿度均差：±2℃，±3%R· H ； 升温速率：≥ 2℃/min； 降温速率：0.5~1.2℃/min ； 制冷剂：R23/R404A； 温度波动度：±0.3℃ 温度均匀度：≤2.0℃； 内箱材质：304不锈钢； 外箱材质：不锈钢或烤漆 |
| 3 | 生物质熔体静电纺丝仪 | 台 | 1 | 箱体参考尺寸：800*600*600mm； 电压：9KV； 电流：≤1mA； 适用注射器：5mL； 工作环境温度：20-30℃； 纤维收集转速：≥2000rpm； |
| 4 | 紫外线耐气候老化试验台 | 台 | 1 | 温度范围：＋10℃～70℃ 湿度范围：≥95％R.H 支持样板数量长：150mm×宽75mm，≥40块 紫外波长：290nm～400nm UV-A、UV-B、UV-C 凝露加湿系统：全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 暴露方式：湿气冷凝暴露，光照辐射暴露 安全保护：漏电、短路、超温、缺水、过电流保护/控制器停电记忆 |
| 5 | 生物油炭浆水蒸汽气化制氢耦合合成气制液体燃料反应模块 | 套 | 1 | - 管式反应器系统包括： 1、反应器1个，材质：316L，耐温550度，催化剂分别填装1-5ml；内径14mm，反应器长度410mm，反应器管长320mm；反应器备件1套，两端带三通卡套，内径10mm反应器。 2、快开式紧固结构 3、最高温度、压力极限：500度，10Mpa 4、可开启式加热炉，可分别控制三区加热，外壁拔插式热电偶检测控制釜壁温度 5、压力释放阀 6、反应器配置说明： 1）内置热电偶及套管 2）反应物进样口，通入预热后的物料 3）反应器上端带有测温热电偶 4）反应器配有压力表0-16Mpa 5）反应器配有电子压力传感器 6）快开式反应器密封结构 7、备件包，1包 二、双通道预热器，包括： a.双通道结构混合腔 b.可开启式加热炉，预热并混合物料，带控温热电偶，最高温度300度 c.接头、不锈钢管线 三、产物冷凝，气液分离、收集系统包括： a.低温冷浴，温度：-20℃-100℃，（常用温度-5℃、0℃） b.气液分离罐容积500ml，材质316L，耐压6Mpa（使用压力3Mpa） -压力表，6Mpa -管线加粗1/4英寸管线，防止冷凝堵塞 -压力释放阀 -卸料球阀 c.产物收集罐，材质316L，容积250ml，常压 d.背压阀，16Mpa e.阀门、管件、管线若干 四、PID程序温控器及数据采集，包括： 1.容器内温度显示与控制模块液晶显示带256段程序升温 1）监测控制和采集预热器加热温度 2.加热功率可0%-100%自由调整，升温速率可调 1）监测控制采集反应器上炉壁温度 2）监测控制和采集反应器中炉壁温度 3）监测控制和采集反应器下炉壁温度 3.容器壁温度控制模块与容器内温度连锁控制，液晶显示带256段程序 1）监测反应器内部温度 4. 监测控制气体流速及自动计算累计流量 5. 监测反应器反应压力 6.数据采集器1套，可记录反应参数 五、配套系统配件 六、系统工作台，包括： 1.铝合金阳极氧化框架，喷塑面板，带脚轮刹车可移动固定 2.系统配电柜（箱）钢板喷塑 3.电源：380V 4.其它配套辅助装置 5.额定功率约4Kw |
| 6 | ●多通道连续型厌氧发酵数据采集系统 | 套 | 1 | 1 可采集气体流量、pH数值、ORP数值、温度或溶氧浓度，可控制步进电机和蠕动泵，数据可生成表格形式； 2 采集通道数量：8通道，控制通道数量：4通道 3 实时信号和历史记录查询； 4基于ARM嵌入式操作系统的触摸屏智能终端，USB3.0接口； 5自动记录数据，可实时查看数据曲线图; 6 可通过触摸显示屏控制并查看实时数据，屏幕分辨率≥ 1280*800 dpi； 7 数据可生成报告并提供excel格式下载； 8 支持三路气体切换，可采集三个不同发酵罐的发酵气体进行分析，进气流量：(0.4~0.8)L/min ( 流量波动 ≤ 0.02 L/min)，工作电压：DC 24V, 0.5A，机壳保护等级：≥IP42； 9 气体组分分析： 组分4组分要求：甲烷0-100Vol %、二氧化碳1-100Vol%、硫化氢1-10000ppm、氧气0-25%Vol%； 自动零点校准，分辨率：0.01% ( 单位为 %) 显示：触摸屏 ,≥ 5.6吋LCD 模拟输出：4mA~20mA 通信接口：串口输出 RS232 （DB-9 母头） 工作电压：198~242V AC, 50/60 Hz 机壳保护等级：≥IP42 10 架子要求： 构造柱材质：工业铝型材； 构造柱规格 ： 40*40 (L*W) mm； 层 ( 隔 ) 板材质： 抗倍特板 层 ( 隔 )，板厚度： ≥12 mm； MB 工业铝型材，承重断面设计，可靠性连接支架，多种组合方式； 11 预留自动进料端口； |

（2）商务要求

地点：山东理工大学校内

培训：提供5人/天，培训目标为全程掌握平台的基本使用，授课地点为学校，与校方商定培训时间

# 第5章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

综合评分法

将依据投标人投标文件对其资信、业绩、投标产品质量、服务、技术方案、价格等各项因素进行评价，综合评选出最佳报价方案。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣由高到低顺序排列。

采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，并向采购代理机构出具确认函。如采购人5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评标标准

## （一）初步评审

| 评审 方式 | 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格评审 | 1 | 以公开招标文件规定的方式获取公开招标文件 |  |
|  | 2 | 在中华人民共和国境内注册 |  |
|  | 3 | 营业执照等证明 |  |
|  | 4 | 法定代表人/负责人身份证明书或法定代表人/负责人授权委托书 |  |
|  | 5 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书 |  |
|  | 6 | 社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收承诺书 |  |
|  | 7 | 无重大违法记录的书面声明 |  |
|  | 8 | 信用记录 |  |
|  | 9 | 供应商须知资料表中要求的供应商其他资格要求 |  |
|  | 10 | 其他内容 |  |
| 符合 性评 审 | 1 | 未按照公开招标文件规定要求签署、盖章的 |  |
|  | 2 | 开标一览表 |  |
|  | 3 | 分项报价表 |  |
|  | 4 | 技术明细表（含偏离） |  |
|  | 5 | 未按规定提供强制节能产品 |  |
|  | 6 | 未按规定提供进口产品 |  |
|  | 7 | “项目说明”中实质性要求条款情况 |  |
|  | 8 | 报价超过项目预算或最高限价的 |  |
|  | 9 | 投标文件有效期不足的 |  |
|  | 10 | 联合体投标文件未附联合体投标文件协议书的 |  |
|  | 11 | 不符合公开招标文件中有关分包规定的 |  |
|  | 12 | 属于串通投标文件，或者依法被视为串通投标文件 |  |
|  | 13 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |  |
|  | 14 | 属于公开招标文件规定的其他无效响应情形 |  |
|  | 15 | 不符合法规和公开招标文件中规定的其他实质性要求的 |  |

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

带“▲”标注的产品为政府强制采购产品，未带“▲”标注但属于政府强制采购产品的。

政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购品目清单”中的政府强制采购节能产品。参与政府采购招投标活动时，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为节能产品政府采购品目清单产品。属于强制节能品目清单的产品，未按强制节能品目清单投标的，属于无效投标。具体品目参见节能产品政府采购品目清单。

“节能产品政府采购品目清单”网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm

该项的认定以《国家节能产品认证证书》为准，带“▲”标注的产品或虽未标记但供应商所投产品为政府强制采购产品的，开标时须提供该产品《国家节能产品认证证书》（证书须包含该设备型号所在的附件页）复印件并加盖供应商公章。

## （二）评分细则

一、支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

(一)优采强采节能环保产品

根据2019年2月1日财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，供应商所报产品列入财政部、发展改革委制定的最新一期《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部制定的最新一期《环境标志产品政府采购品目清单》，且为政府非强制采购节能、环镜标志产品的：

1、在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）；

2、在质量评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

供应商在投标文件中必须对属于节能、环境标志产品政府采购品目清单中的产品，单独分项报价（格式见附件：节能、环境标志产品分项报价表）。同时将所获节能、环境标志的产品认证证书的复印件加盖公章附于投标文件中。未按规定提供节能、环境标志产品分项报价表和节能、环境标志产品证书复印件（加盖公章）的不给予政策优惠，若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

以上关于“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”范围产品的认证证书有效截止日期的界定，以招标文件中确定的“开标时间”为准，即认证证书到期日期在“开标时间”以后的有效。

（二）小微企业

1、给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标（评审）时，供应商为小型和微型企业的，须提供《小微企业声明函》及《从业人员声明函》原件，否则不给予价格扣除（前述资料均须装订于投标文件中）。

2、最终价格仅作为评审价格，不作为最终的成交价格。

（三）监狱企业

1、给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标（评审）时，供应商为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件【开标后提供原件的不予接收，该证明文件格式由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）自行提供】，其投标文件中须包括加盖供应商公章的复印件，否则不给予价格扣除。

2、最终价格仅作为评审价格，不作为最终的成交价格。

（四）残疾人福利性单位

1、给予残疾人福利性单位产品的价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

供应商为残疾人福利性单位的，须在

投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》原件（格式见附件），否则不给予价格扣除。

2、最终价格仅作为评审价格，不作为最终的成交价格。

3、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件要求详见：《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定。

注：供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中包”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

1、2、3、4、5、6、7、8、9包评审标准：

| 评分因素 |  | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 |  | 30分 | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的价格为评审基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/报价）×30%×100。 |
| 技术部分50分 | 响应程度 | 50分 | 提供货物的技术性能、参数、标准、规格符合全部要求得基本分50分，技术参数需每出现一项负偏离扣2分，扣完为止。注：对磋商文件的要求回避不做任何描述或未响应的视为负偏离。 |
| 商务部分20分 | 业绩 | 3分 | 供应商自2019年1月31日（以合同签订时间为准）以来同类项目案例，提供1个得3分，最多得3分。（同类项目是指供应商已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物采购项目。提供完整的合同复印件并加盖供应商公章，胶装于响应文件中，否则不得分） |
|  | 售后服务 | 5分 | 1、提供跟踪服务，对本次测评范围内的问题提供远程技术咨询，对于漏洞的修补、问题的排除给出建议和指导，得5分，否则不得分。 |
|  |  | 5分 | 2、培训计划：供应商提供现场培训并有培训计划，得5分，否则不得分。 |
|  |  | 4分 | 3、提供全天候的热线电话支持服务，如远程不能解决问题，将在24小时内到现场处理，对短时间内不能解决的设备问题，承诺提供备机、备件，保证在12小时内恢复系统的正常运行，可更换由于元器件存在缺陷及制造工艺等问题而引发故障的产品，得4分。在24小时内到现场处理，得2分。在48小时内到现场处理，得1分。否则此项不得分。 |
|  | 质保期 | 3分 | 所有产品质保期满足磋商文件要求的质保期基础上每增加一年得1分，最多得3分。 |

以上独立打分，价格部分、鼓励优惠政策加分项直接计算得分；商务部分技术部分由评委在充分评议的基础上自行打分，计算出平均得分为供应商评委评议得分，商务部分、评委评议得分与价格分、鼓励优惠政策加分相加后为供应商最终得分（保留两位小数，四舍五入）。按分值由高到低进行排序，取前3名为中标候选供应商，如果出现两个以上供应商得分相同的情况，取报价最低者为中标候选供应商；如果价格相同，评委以投票方式确定中标候选供应商。

采购人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力或自身原因不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商；依次确定其他中标候选供应商与采购人预期差距较大，或对采购人明显不利的，采购人可以重新组织采购。

注：供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致报价被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

# 第6章 投标文件格式

## 一、封面格式

投标文件包装袋密封件正面格式

项目名称： 项目编号： 包号：第 包 投标文件 部分 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 20 年 月 日 加盖投标人公章（投标人法定代表人或者被授权代表签字）

投标文件封口格式

请勿在20 年 月 日 时之前启封 加盖投标人公章（投标人法定代表人或者被授权代表签字）

## 投标文件封面格式

投标文件 项目编号： 项目名称： 项目包号： 投标人名称（公章）： 日 期

## 二、开标一览表

### 1.开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：                                                  报价单位：人民币元

| 投标报价 | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 质保期： |  |
| 供货期： |  |

说明：

1、开标一览表中“投标报价”是指提供服务的全部费用的报价。

2、投标报价应和投标分项报价表的合计总价相一致。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：        年      月   日

## 三、资格证明文件（参考）

### 2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

### 3.法定代表人或负责人身份证明书（参考）

致×××××（XXXXX采购代理机构）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人/负责人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人（盖公章）：

注：自然人投标的无需提供

### 4.法定代表人或负责人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法定代表人/负责人姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

被授权人身份证复印件

投标人（盖单位公章）：

法定代表人/负责人(签章)：

法定代表人/负责人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：自然人投标的无需提供

- 5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（参考）

说明：

1、如提供本单位经会计师事务所出具的审计报告复印件，须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

4、如采用合格的投标担保函的，可提供投标担保函复印件替代。

### 6.依法缴纳社会保障资金和税收缴纳记录（参考）

说明：

1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

### 7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称(公章)：______________

法定代表人或负责人或其授权代表(签字或盖章)：______________

日期：______年____月____日

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

### 8.投标人须知资料表要求的其他资格证明文件（参考）

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

2. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

### 9.联合体协议书（自拟）

## 四、  商务及技术文件

### 10.投标书

致：×××××（采购代理机构）

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起XX 个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）我方保证所报货物均为原厂正品，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

（8）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：

电话：                              电子函件：

法定代表人或其委托代理人签字：-----------------

投标人名称（全称）：-----------------

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

投标人单位章：-------------------------

日期-：------------------------------

### 11.符合价格扣除条件的投标人需提供的资料

11.1  投标人企业（单位）类型声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2）本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

11.2  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

11.3省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件复印

### 12.投标分项报价表

12.1货物分项报价表

项目编号、包号: 　        　                    报价单位：人民币元

| 编号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否强制节能 | 是否核心产品 | 是否接受进口 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 | 小微企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、投标人必须填写主要产品的品牌、型号，否则按无效投标处理。

2、投标人须填写相关内容，投标工具自动合成。

3、如所投产品为强制性认证产品，应如实、准确填报，否则按无效投标处理。

### 13.货物明细表

13.1货物技术明细表

| 编号 | 货物名称 | 指标项 | 技术指标要求 | 证明材料 | 品牌 | 型号 | 详细技术指标 | 偏离 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 14.小型、微型企业产品明细表

项目编号、包号：                              报价单位：人民币元

| 编号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |

说明：如所投货物为小型、微型企业产品，必须按要求逐项填写，，否则评分时不予价格扣除。

### 15.环境标志产品明细表

项目编号、包号：                              报价单位：人民币元

| 编号 | 货物名称 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |

说明：1、如所投产品为环保产品，请按要求逐项填写；

2、需附的环境标志产品认证证书，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致，否则评审时不予加分。

### 16.节能产品明细表

项目编号、包号：                                    报价单位：人民币元

| 编号 | 货物名称 | 规格型号 | 节字标志认证证书编号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |

说明：

1、此表中的名称、规格型号、单价、数量和小计必须与附件《投标报价明细》中的相应内容一致。

2、投标货物属于强制采购的，须投报国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，填报的型号必须与认证证书内的型号一致。

3、此表后附相关认证信息或具体查询网址。

4、若所投设备不是强制节能产品，此表格空白做到投标文件中。

### 17.进口产品明细表

项目编号、包号：                              报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌型号 | 产地 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：如所投产品为进口产品，必须按要求逐项填写。

### 18.技术评审文件（参考）

技术部分评分中要求的相关技术文件，还应包括投标人须知第10条的所有技术文件。

### 19.其他用于评分的证明材料（参考）

评分中要求的相关文件。

### 20.案例一览表

案例一览表及合同复印件（样表）

(1) 同案例一览表

项目编号、包号                                   报价单位：人民币元

| 序号 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位 名称 | 项目单位 地址 | 合同签订 日期 | 项目单位的有效联系方式 | 合同复印件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |  |

说明：以上合同案例须真实有效，相关内容在中标公告中予以公示。

(2) 提供开标日起近36个月内的合同复印件（至少包括合同首页、标的及标的金额页、签字盖章页及相应标的明细等内容）

### 21.投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

### 22.其他材料

勘察现场登记表

年   月    日

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 包号： |  |
| 勘察地点： |  |
| 采购单位： | 授权人员签名： |
| 投标单位： | 参加人员签名： |

注：

投标人勘察现场时需携带此登记表，由采购人确认签字后胶装在投标文件中。

# 第7章 政府采购合同格式

【该合同模板仅供参考，以实际签订合同为准】

本项目为预采购，可能因意外情况终止……

政府采购合同

（国产设备）

项目名称:

合同编号:

采购编号：

甲    方:

乙    方:

招标代理机构：

山东理工大学（甲方）所需______（货物名称) 经__________ 公司以  ___（项目名称）________（采购编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定_______（乙方）为本项目__包中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、中标人投标文件

3、中标通知书

4、中标人在评标过程中做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

二、货物的名称、数量、单价、规格和标准（见附件一）

三、合同金额

合同金额：人民币（大写）_______，¥    。（分项价格详见附件一）。

四、货款支付

1、付款途径：

国库支付

预算内资金：¥     元    自筹资金：   ______元

2、付款方式：

————————————-

五、交货

1、交货安装时间：__________

2、交货地点：按照甲方要求。

3、交货方式：乙方负责运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

六、质量

质保期：————————————-。

产品的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。未加工前，应通知校方前往生产厂家检查产品材料是否符合标书要求的各项指标。

七、包装

按照产品的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护产品安全、完好的包装方式。

八、运输要求

1、运输方式及线路：按照甲方要求。

2、运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

1、货物到达交货地点交付前，由甲方和乙方在三十个工作日内共同组织相关人员检验货物的质量和使用情况等状况，如软件需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，安装调试后三十个工作日内，甲、乙双方授权代表应按照合同要求验收，并共同在《项目验收单》上签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现之日起三十个工作日内向乙方主张权利。如果乙方在报价文件及评标过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

十一、售后服务

1、乙方应按招标文件、报价文件及乙方在评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：见附件二。

十二、违约条款

1、付款方迟付货款，应按人民银行公布的同期存款利率计算损失。

2、甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

3、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，除继续履行交货义务外，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的3‰支付违约金。 乙方若出现其他违约行为情形，应按合同总金额30％支付违约金。

4、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方应承担相应的赔偿责任。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后10日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知采购代理公司及另一方，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明后，双方互不承担责任。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交淄博仲裁委员会仲裁。

十五、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。合同补充条款应报采购代理公司备案。

十六、合同保存

本合同一式六份，甲方四份，乙方一份，山东三木招标有限公司一份。

甲方：山东理工大学                    乙方：

盖章：                                盖章：

全权代表：（签字或盖章）              全权代表：（签字或盖章）

联系人和电话：                        联系人和电话：

开户单位：山东理工大学  开户单位：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                             帐    号：

承诺：该上述信息与政采系统及发票信息完全相同

本合同签订时间：                      本合同签订时间：